D  R  Á  S  O  V

ÚZEMNÍ  PLÁN

Brno, 12/2008							zak. čís. 1046.1.4.

_______________________________________________________

### ATELIÉR  P R O J E K T I S  BRNO, Bratislavská 14,	 602 00 Brno

__________________________________________________________________________

# ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP DRÁSOV

Správní orgán, který změnu vydal: Zastupitelstvo městyse Drásov Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Pořizovatel: razítko Městský úřad Tišnov Odbor územního plánování a stavebního řádu, Oddělení úřad územního plánování Podpis: Jméno a příjmení: Ing. arch. Eva Žáková Funkce: vedoucí oddělení úřad územního plánování

Zpracovatel: Ateliér PROJEKTIS, Jarmila Haluzová

IČ 40459543, DIČ CZ455210197

Příční 32, pracoviště Bratislavská 14, 602 00 Brno

Jméno a příjmení: Ing. arch. Alena Dumková			 razítko

Funkce: hlavní projektant č. autorizace  02 720

Podpis:

# I. Obsah územního plánu   Drásov

A. Textová část   územního plánu Drásov				                        	str.

- Vymezení zastavěného území							 5

- Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot			 5

- Urbanistická koncepce, vč. vymezení systému sídelní zeleně			 6

- Koncepce veřejné infrastruktury 							13

- Koncepce uspořádání krajiny								19

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem

využití s určením převažujícího účelu využití 					25

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch

pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit			36

- Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo					36

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření				37

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich

využití územní studií podmínkou pro rozhodování					37

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání

regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich

využití a zadání regulačního plánu					                      	37 12. Stanovení pořadí změn v území 							37

13.Vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb			37

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení 			37

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části			37

B. Grafická část územního plánu Drásov

I.1  	Výkres základního členění území 			1 : 5 000

I.2  	Hlavní výkres 						1 : 5 000

I.3  	Dopravní řešení					1 : 5 000

I.4  	Vodní hospodářství - vodovod			1 : 5 000

I.5  	Vodní hospodářství - kanalizace			1 : 5 000

I.6  	Energetika, spoje					1 : 5 000

I.7		Výkres veřejně prospěšných staveb, 			1 : 5 000

opatření a asanací

C. Textová část odůvodnění územního plánu Drásov			                            str.

1.  Postup při pořízení ÚP								    38

2.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

vč. souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem				    40

3.  Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 	architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území									    42

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů											    42

5.  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů											    43

6.  Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění

pokynů pro zpracování návrhu								    43

7.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejm. ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území      							                                                   44

7.1. Zdůvodnění  koncepce rozvoje obce

7.2. Zdůvodnění koncepce rozvoje krajiny

7.3. Zdůvodnění koncepce dopravního řešení

7.4. Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury

7.5. Limity využití území a zvláštní zájmy

7.6. Plochy s jiným způsobem využití

8.  Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 		    68

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský

půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa					    69

9.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

9.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL	                               10.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění                                                             75

11. Vyhodnocení připomínek                                          				    75

D. Grafická část odůvodnění územního plánu Drásov

II.1		Koordinační výkres					1 :   5 000

II.2 	Výřez z koordinačního výkresu                     	1 :   2 000

II.3		Výkres širších vztahů					1 : 25 000

II.4    	Výkres předpokládaných záborů půdního 		1 :   5 000

fondu

Městys Drásov

Zastupitelstvo městyse  Drásov

664 24 Drásov 61

__________________________________________________________________________________________

č.j.            							        V Drásově dne 29. 12. 2008

Opatření obecné povahy

Územní plán  Drásov

Zastupitelstvo městyse Drásov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4  stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen “správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“)

v y d á v á

Územní plán Drásov

# A.  Textová část územního plánu  Drásov

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území vychází z původní hranice intravilánu z roku 1966 a k tomuto území jsou doplněny další zastavěné plochy z mapových podkladů KN.

Hranice zastavěného území je vymezena k datu 31. 7. 2007. Zastavěné území je zakresleno ve výkresové části dokumentace návrhu ÚP.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje území městyse vychází ze schváleného územního plánu a navazuje na historické a přírodní hodnoty v území při respektování urbanistických a architektonických hodnot a tradic. Městys plní zejména funkci bydlení, rekreace a podnikatelských aktivit a i v koncepci rozvoje městyse jsou tyto funkce nadále preferovány. V současné době má městys cca 1500 obyvatel (vč. obyvatel z rozestavěných ploch) a dle předpokladů rozvoje bude postupný nárůst až o cca 1200 obyvatel. Návrh ÚP respektuje východně od městyse  plochu pro výstavbu koridoru rychlostní silnice R 43 jako liniovou stavbu nadmístního a nadregionálního významu.

2.2. Hlavní cíle rozvoje

Cílem ÚP je zajistit  udržitelný rozvoj sídla při zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s ohledem na péči o životní prostředí a bez ohrožení podmínek života budoucích generací.

2.3. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana přírody a krajiny

Do řešeného území nezasahuje žádný přírodní park k ochraně krajinného rázu a nenacházejí se maloplošná zvláště chráněná území  nebo území soustavy NATURA 2000. V řešeném území byl vyhlášen jeden památný strom.Územním plánem jsou respektovány registrované významné krajinné prvky, návrh generelu ÚSES vč. interakčních prvků, jsou zakresleny evidované významné krajinné prvky a jeden evidovaný významný krajinný segment. Zásahy do krajinného rázu mohou být prováděny pouze citlivě a s ohledem na kulturní dominanty krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Ochrana kulturních hodnot v území

Celé řešené katastrální území městyse je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 a § 23 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, což je třeba respektovat při jakýchkoliv zásazích do terénu, které je nutno v dostatečném časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu ČAV Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

# Nemovité kulturní památky   - reg.č.   0701 - kostel Povýšení sv. Kříže – č.p. 81,

-             0701/a - fragmenty gotické nástěnné malby v kostele

- 0701/b - zbytky středověkého opevnění – č.p. 81

- 50013/7-8847 - vodní mlýn - č.p. 42, 82

Ochrana kulturních hodnot v městysi souvisí se zachováním charakteru dosavadní zástavby dokladující její historický vývoj, a to jak z hlediska architektonických forem tradičních pro venkovskou zástavbu, tak z hlediska urbanistického uspořádání. Nezbytné je respektovat podmínky využití území.

Předmětem ochrany by měl být zejména prostor návsi kolem kostela (č.p. 81), který je tvořen původní zástavbou, i když tato zástavba již prošla rekonstrukcí.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČ. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

3.1 Urbanistická koncepce

Návrh urbanistické koncepce je ovlivněn historickou stavební strukturou a snahou organicky doplnit stávající urbanistickou strukturu a zvýraznit centrální prostor v městysi při zachování výškové hladiny zástavby a udržení identity městyse se zachováním jeho typického charakteru a jeho jedinečnosti.

Rozvoj bydlení je směřován v současně zastavěném území městyse převážně do proluk. Navržené plochy pro obytnou zástavbu navazují na zastavěnou část městyse a doplňují ho. S ohledem na zachování tradičního charakteru a panoramatu městyse u jejích jednotlivých částí je nutno volit výšku nové zástavby obvykle v rozmezí 1 až 2 nadzemních podlaží s možností obytného podkroví a výjimečně (dle konkrétní regulace) až 4 nadzemní podlaží bez možnosti vestavby podkroví. V přímé návaznosti na zastavěné území jsou navrženy vzhledem k zájmu o bydlení v městysi rozsáhlejší plochy určené pro výstavbu RD a v omezené míře pro bytovou zástavbu (v lokalitě Malhostovická a Nivky). Přestavbové území bývalého zemědělského družstva (v trati Nivky na Stráži) je rovněž navrženo pro bydlení (v RD). Plocha východně od městyse při malhostovickém katastru (lokalita Malhostovická) navazuje na výstavbu, inženýrské sítě a je dopravně napojitelná ze silnice II/379. Pro sport a rekreaci je vytipována lokalita v blízkosti stávajícího hřiště s vazbou na rozvojové plochy bydlení.

Plošný rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit je v městysi předpokládán kolem silničních tahů jižně od městyse v návaznosti  na  stávající podnikatelské a výrobní areály a dále v západní části městyse v návaznosti na areál ZD. Plocha výroby při k. ú. Čebín dopravně navazuje na silniční síť mimo vlastní městys. Nedochází tedy k jejímu nadměrnému zatěžování dopravou. Pro drobné podnikatelské aktivity, které nebudou zatěžovat životní prostředí je možno využívat i plochy bydlení s tím, že drobné provozovny a služby budou situovány v RD nebo v přímé vazbě na ně.

V západní části městyse v blízkosti stávajících garáží a nově situovaného sběrného střediska odpadů je navržena plocha pro veřejnou zeleň, která bude tyto plochy odstiňovat. V rámci rozvojových ploch ve východní části městyse je rovněž navržena plocha veřejné zeleně, která bude oddělovat plochy sportu od rozvojových ploch bydlení.

Nově navrhovaná občanská vybavenost situovaná v rozvojové ploše Malhostovická, ve východní části městyse a je určena pro obyvatele těchto nových lokalit pro bydlení. Další rozvoj občanského vybavení je předpokládán intenzifikací stávajících zařízení a rovněž v rámci  lokalit pro bydlení v RD. K rozvojovým plochám pro dopravu patří plocha navržená pro komunikaci ke hřbitovu, navazující veřejné prostranství a parkoviště, které u hřbitova zcela chybí. Dále se jedná o dopravní plochy u areálu SEM Drásov v jižní části městyse, kde se jedná  o odstavné plochy pro účely areálu.

Dle schváleného územního plánu VÚC BSRA a Politiky územního rozvoje (2006) je navržena východně od městyse  zastavitelná  plocha  pro výstavbu koridoru rychlostní silnice R 43, a to situované v původní stále územně držené trase tak zvané „německé“ dálnice včetně nutných opatření plynoucích pro obec z tohoto záměru (sjezdy z rychlostní silnice, protihluková opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími komunikacemi a dalšími vyvolanými územními souvislostmi).

Je nově navržen kruhový objezd na silnici II/379 v souvislosti s její rekonstrukcí.

Aktuální je návrh plochy  pro čistírnu odpadních vod v severozápadní části městyse včetně dobudování kanalizačního systému v městysi.

Plochy krajinné zeleně, plocha u prameniště a plocha k Malhostovicím budou sloužit k odpočinku a rekreaci obyvatel.

Retenční nádrž „Díly k Holubovým“, vodní plocha „Kelník“ při výjezdu na Všechovice  a vodní plocha „Vinohradské“ jsou navrženy severně od městyse a mají význam pro zachycení vody v krajině. Jako protipovodňové opatření se dotýká východní části katastru návrh suchého poldru na vodoteči Lubě, jedná se o rezervu.

V posledních letech v městysi roste zájem o bydlení i podnikatelské aktivity, rozvíjí se zde rekreace a turistika zejména vzhledem k výhodné poloze vůči krajskému městu Brnu a vzhledem k dobrému a poměrně rychlému dopravnímu napojení, a to zejména veřejnou hromadnou dopravou. Obnovení ekologické stability území je řešeno v rámci ÚSES. Územní plán zajišťuje optimální skladbu jednotlivých funkčních ploch ve vzájemných návaznostech.

3.2  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

3.2.1   Plochy pro bydlení   -  B

Území zahrnuje veškeré činnosti a zařízení související bezprostředně s bydlením.

Index funkčního využití

r - individuální bydlení v RD, obklopených soukromou zelení a zahrádkami

d - bydlení v bytových domech obklopených veřejným prostranstvím s veřejnou zelení

Koncepce rozvoje

Rozvoj bydlení je směřován v  zastavěném území do proluk, v přímé návaznosti na zastavěné území jsou navrženy vzhledem k zájmu o bydlení v městysi rozsáhlejší lokality Z1 - Z7 a Z9.  Přestavbové území bývalého zemědělského družstva P1 je rovněž navrženo pro bydlení. Plocha Z10 navazuje na stávající výstavbu, dopravní napojení a inženýrské sítě v k.ú. Malhostovice. V maximální míře je třeba udržovat stávající bytový fond a zachovat tradiční charakter, hmotovou skladbu a architektonický výraz.

## Zastavitelné plochy

## Z1 – zastavitelná plocha “Trávnické“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- vymezit pozemky pro umístění rodinných domů o 900m2

- respektovat ochranné pásmo navržené čistírny odpadních vod

- respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče

## Z2 – zastavitelná plocha “Trávnické“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- vymezit pozemky pro umístění rodinných domů o rozloze cca 900m2

- respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče

## Z3 – zastavitelná plocha “Díly k Holubovým“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Z4 – zastavitelná plocha “Díly k Malhostovicím“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy, zahrady

Nezbytnou podmínkou pro rozhodování v lokalitě je zpracování podrobnější dokumentace.

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení a navazující na sousední rozvojovou lokalitu Z5 a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat manipulační pruh pro údržbu vodního toku

- respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

- v rámci lokality je třeba umístit trafostanici na vedení procházejícím lokalitou                        - respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Z5 – zastavitelná plocha “Díly k Malhostovicím“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení a navazující na sousední rozvojové lokality Z4 a Z6, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- plocha Z5 je zastavitelná pouze samostatně stojícími rodinnými domy

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

## Z6 – zastavitelná plocha “ Díly k Malhostovicím  “ – Br,d

Využití plochy: bydlení v rodinných a bytových domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení a navazující na sousední rozvojovou lokalitu Z5, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat ochranné pásmo vodovodního přivaděče

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

- respektovat hlukové pásmo silnice II.tř.

## Z7 – zastavitelná plocha “Nivky“ – Br,d

Využití plochy: bydlení v rodinných a bytových domech na místě plochy orné půdy, zahrady

Specifické podmínky:

- zajistit napojení na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat hlukové pásmo silnice II.tř.

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VVN

## Z8 – zastavitelná plocha “Stráž“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy zahrad

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

zahrnující i plochu přestavby P1

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality P1 (a Z8) na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení  vč. zachování všech návazností na stávající účelové komunikace, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- ochranné pásmo lesa navrženo ke zmenšení na 20m

## Z9 – zastavitelná plocha “u hřiště“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení vč. zachování všech návazností na stávající účelové komunikace, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

## Z10 – zastavitelná plocha “Nad Homolí“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení a navazující na sousední rozvojovou lokalitu na k.ú. Malhostovice dopravně vč. napojení na inženýrské sítě, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- vymezit pozemky pro umístění rodinných domů o minimální rozloze 900m2

## Z27 – zastavitelná plocha “Čebínské dolní“ – Bd

Využití plochy: bydlení v bytových domech na místě plochy orné půdy

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat manipulační pruh pro údržbu vodního toku

- respektovat ochranná pásma technické infrastruktury (optický kabel, STL plynovod)

## Plochy přestavby – P

## P1 – přestavbová plocha  “Nivky“ – Br

Využití plochy: bydlení v rodinných domech na místě plochy zemědělské výroby

Nezbytná podmínka pro rozhodování: zpracování v rozsahu podrobnější dokumentace

zahrnující i zastavitelnou plochu Z8

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality P1 (a Z8) na komunikační síť odpovídající lokalitě pro bydlení  vč. zachování všech návazností na stávající účelové komunikace, zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

3.2.2 Plochy pro sport a rekreaci – R

Plochy pro sport a rekreaci jsou území využívaná pro činnosti a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.

Index funkčního využití

s - otevřená sportovní zařízení se zázemím

i  - individuální rekreace

##### Koncepce rozvoje

Pro sportovní aktivity je ve východní části městyse navržena lokalita pro otevřená sportoviště v návaznosti na stávající plochy sportu a rozvojové plochy bydlení. V rámci ploch individuální rekreace „Nivky“ je navržena plocha pro dostavbu jednoho objektu. Dále je navržena turistická atrakce v severní části městyse podél účelových komunikací a za ochranným pásmem silnice III. tř.; jedná se o prodloužení trasy úzkorozchodného vláčku z pozemku soukromé zahrady do krajiny. Tato železnice funguje jako muzejní expozice. Jde o dočasnou a demontovatelnou stavbu.

## Zastavitelné plochy

## Z11 – zastavitelná plocha “U hřiště“ – Rs

Využití plochy: rekreace, sport – otevřená sportoviště se zázemím na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

## Z26 – zastavitelná plocha “Nivky“ – Ri

Využití plochy: individuální rekreace – rekreace na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení ploch na komunikační síť

3.2.3   Plochy pro výrobu - V

Území slouží k uskutečňování výrobních činností a zemědělské výroby,  skladování a výrobních služeb včetně administrativy, provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

Index funkčního využití

z - zemědělská výroba a skladování, agroturistika

d - výroba, sklady a služby

Koncepce rozvoje

Plošný rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit je v obci předpokládán kolem silničních tahů jižně od obce v návaznosti  na  stávající plochy výroby a dále v západní části obce v návaznosti na areál ZD. Takto navrženy jsou lokality pro výrobní aktivity Z11- Z14. Plocha Z15 při k.ú. Čebín dopravně navazuje na silniční síť mimo obec, nedojde tedy k její zátěži. Pro drobné podnikatelské aktivity nezatěžující životní prostředí je možno využívat i plochy pro bydlení.

## Zastavitelné plochy

## Z12 – zastavitelná plocha “Zahrádky“ – Vd,z

Využití plochy: výroba, služby, zemědělská výroba na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

## Z13 – zastavitelná plocha “Čebínské dolní“ – Vd,z

Využití plochy: výroba, služby, zemědělská výroba na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN, VVN

- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo SKAO           - respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

- respektovat manipulační pruh pro údržbu vodního toku

## Z14 – zastavitelná plocha “Siemens - rozšíření“ – Vd

Využití plochy: výroba, služby na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

## Z15 – zastavitelná plocha “Čebínské horní“ – Vd,z

Využití plochy: výroba, služby, zemědělská výroba na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

- respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Přestavbové plochy

## P2 – přestavbová plocha  “jih obce“ - Vd

Využití plochy: výroba, služby na místě plochy zahrad u bydlení v zastavěném území

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

  - Návrh systému sídelní zeleně – Z

Plochy sídelní zeleně zahrnují plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, jsou přístupné veřejnosti bez omezení. Plochy sídelní zeleně vyhrazené jsou plochy v ohrazených areálech a soukromá zeleň sídelní je tvořena zahradami u rodinných domů.

Index funkčního využití

v - plochy zeleně veřejné na veřejných prostranstvích

Koncepce rozvoje

Veřejná zeleň je tvořena zatravněnými pásy často osázenými stromy a keři v jednotlivých ulicích, neoplocenými předzahrádkami, parkově upravenými plochami u pomníků a památek. Nutná průběžná péče o zatravněné plochy, náhrada nevhodných typů dřevin a dosadba dřevinami zejména domácími, obraz obce doplnit o nové pohledové dominanty i v nových rozvojových lokalitách, kde je třeba zástavbu přizpůsobit – aleje kolem komunikací, parčíky, dětská hřiště apod.

V západní části městyse je navržena plocha veřejné zeleně  Z16 kolem navrženého sběrného střediska odpadů a Z17 kolem hřiště ve východní části městyse.

## Zastavitelné plochy

## Z16 – zastavitelná plocha “Na Hradčany“ – Zv

•využití plochy: veřejná zeleň na místě plochy orné půdy

•specifické podmínky:

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Z17 – zastavitelná plocha “U hřiště“ – Zv

Využití plochy: veřejná zeleň na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

4.1 Dopravní

infrastruktura - D

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní obsluhu území. Při umísťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.

Index funkčního využití

s - doprava silniční

Koncepce rozvoje

Řešeným územím prochází silnice:

II/379         Velká Bíteš - Tišnov - Blansko - Vyškov

III/37913    Čebín - Všechovice - Rohozec

III/38525    Hradčany - Drásov

III/38529    Veverská Bítýška - Čebín – Malhostovice

-rekonstrukce, stavby a úpravy silnic mimo průjezdní úsek městyse budou realizovány v kategoriích: II/379 -  S 7,5/60; III/37913 - S 7,5/60(50); III/38525 -  S 7,5/60(50); III/38529 -  S 7,5/60(50)

- v průjezdním úseku je silnice II/379 upravována ve funkční skupině B, typu MS2 19/8,5/50 a silnice III. třídy ve funkční skupině B a typu MS2 16,5/8/50.

- dopravní závady je nutno řešit technickými opatřeními, tj. dopravním značením

- silnice jsou v území stabilizovány do doby realizace rychlostní silnice R43, která vyvolá úpravy na stávající silniční síti.

Návrh

východně od městyse, na katastrální hranici mezi Malhostovicemi a Drásovem, je veden návrh trasy pro výstavbu rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“  a v návrhu jsou zahrnuta nutná opatření plynoucí z tohoto záměru pro městys  jako jsou protihluková opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími komunikacemi a silnicemi (přeložka silnice III/38529 vč. mostu, most na II/379, přemostění vodoteče Lubě, most na přeložce polní cesty, přeložka silnice III/37913) a dalšími možnými územními souvislostmi. Celý koridor R43 je veřejně prospěšnou stavbou včetně navazujících územních souvislostí.

Po realizaci severního obchvatu Kuřimi v rámci stavby rychlostní silnice R43 se předpokládá  snížení zatřídění silnice II/379 na třídu III.

Jako rezerva R2 je navržen kruhový objezd na silnici II/379 a rekonstrukce silnice II/379. V průjezdním úseku bude silnice II/379 výhledově upravována ve funkční skupině a typu B MS2 XX/7/50 – B MS2 XX/8/50 v závislosti na prostorových možnostech daného úseku a v souladu s Investičním záměrem Silnice II/379 Tišnov – Lipůvka (PK Ossendorf,10/2007).

##### Místní  komunikace

Systém vývoje obytné zástavby je ulicový. V tomto trendu pokračuje i nynější koncept návrhu územního plánu.

Návrh

- budovat místní komunikace zklidněné, obytné; průjezdné lokality obsluhovat místními obslužnými komunikacemi

- dobudování dopravního napojení hřbitova vč. parkoviště

Hromadná doprava

Obec je plně zahrnuta do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Vlaková doprava

Katastrálním územím obce neprochází železniční trať, žádná zařízení se nenavrhují.

Autobusová doprava

Autobusová doprava je dovedena do přestupních uzlů v Čebíně a do přestupního uzlu Kuřim.

Návrh

- pro obec je orientačně navrženo umístění 4. autobusových zastávek na silnici II/379  na východním okraji obce. Zastávka bude vybudována v rámci pozemku silnice, se zastávkovými pruhy, nástupištěm a alespoň jednoduchou čekárnou pro cestující pro oba směry.

- Parkování

Návrh

- navržené výrobní plochy - parkování zajistit v rámci vlastních ploch, případně

pro výrobní areály navštěvované zákazníky budou parkoviště veřejně přístupná

- v navržených lokalitách obytné zástavby parkování na vlastním pozemku pro alespoň jedno auto návštěvy.

- u areálu SEM Drásov je navržena plocha Z19 jako plocha pro odstavná stání vozidel zaměstnanců firmy, u hřbitova navržena plocha pro parkování P3

Garážování

V současné době je obci jeden areál skupinových garáží.

Návrh

- pro novou výstavbu musí být navrženy garáže přímo v obytných objektech a nebo na

vlastních parcelách majitelů

- se zakládáním dalších skupinových garáží a garážových dvorů se nepočítá

Pěší provoz

Podél silnic v obci je v průjezdním úseku minimálně jednostranně, ale většinou  oboustranně vybudován chodník pro pěší a tím je zajištěn bezpečný pohyb chodců obcí. Tato situace je postačující i do návrhového období.

Cykloturistické  trasy

Drásovem prochází značená cyklotrasa č. 1 a  č. 5172 po silnici II/379 a III/37913

Účelová doprava

Síť účelových komunikací je ve volné krajině stabilizována, ke změnám dojde v rámci realizace rychlostní silnice R43.

Dopravní zařízení

V katastru není žádné významné dopravní zařízení a žádná se nenavrhují.

## Zastavitelné plochy

## Z18 – zastavitelná plocha “Ke hřbitovu“ – Ds

Využití plochy: dopravní plocha - místní komunikace ke hřbitovu na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Z19 – zastavitelná plocha “Siemens“ – Ds

Využití plochy: dopravní plocha – odstavná stání na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- respektovat ochranné pásmo ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu

- respektovat ochranné pásmo el. vedení VN,VVN

## Z24 – zastavitelná plocha “koridor rychlostní silnice R43“ – Ds

Využití plochy: dopravní plocha nadmístního a nadregionálního významu v trase „německé dálnice“ včetně dalších možných územních souvislostí plynoucích z tohoto záměru  jako protihluková opatření, vybudování mimoúrovňového křížení se stávajícími komunikacemi apod.(most na přeložce silnice III/38529 a II/379, přemostění vodoteče Lubě, most na přeložce polní cesty, přeložka silnice III/37913)

4.2

Technická infrastruktura  - TI

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území. Při umísťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit  vhodnost z hlediska dopadů na okolí. Samostatně nejsou tyto plochy v ÚP navrženy.

Koncepce rozvoje

4.2.1 Zásobování pitnou vodou

V současné době je obec Drásov zásobována pitnou vodou z Březovského vodovodu II   přes městys Malhostovice a do vyrovnávacího zemního vodojemu o obsahu 650 m3 západním směrem  nad městysem Drásov. Vodovodní rozvody jsou  napojeny také na Vírský oblastní vodovod DN 1400. Voda z tohoto vodovodu se odebírá pouze v případě poruchy nebo odstávky Březovského přivaděče.

# V rámci dostavby městyse dle ÚP bude provedeno rozšíření vodovodní sítě současně  s plánovanou zástavbou  rodinnými domy a objekty  pro zemědělskou a výrobní činnost s respektováním stávající zástavby a zařízení městyse a za dodržení ochranných a bezpečnostních pásem stávajících inženýrských sítí.

4.2.2 Kanalizace

V převážné části městyse je pro odvedení dešťových vod vybudována trubní kanalizace z betonového potrubí podél vozovek v městysi. Dešťová kanalizace  je vyústěná do vodoteče  Lubě a  v jižní  části  městyse je vyústěna  do melioračního kanálu. Některé části městyse využívají k odvodnění především vozovek se silničními příkopy. V současné době provedené odvodnění slouží svému účelu a je spravováno městysem. V současné době nedochází k přeplňování trubních stok ani při přívalových deštích.

Pro odvedení dešťových vod se bude používat po vybudování  splaškové  kanalizace  stávající  stoková  síť. Nevyhovující části kanalizace budou rekonstruovány.

V rámci plánované zástavby bude provedena  jak trubní, tak povrchová dešťová kanalizace s napojením na stávající úseky. Vody z okolí zastavěné části obce budou odváděny mimo plánovanou zástavbu  otevřenými příkopy do volného terénu.

U všech rozvojových ploch (zejména u ploch pro výrobní aktivity) budou dešťové vody likvidovány v maximální míře v místě jejich vzniku, tj. na pozemcích investorů tak, aby byl zachován stávající odtokový koeficient z předmětné plochy (§ 27 zákona č.254/2001 Sb., o vodách).

V obci není provedena splašková kanalizace. Odpadní vody z provozu domácností i z objektů podnikatelských aktivit jsou odváděny do domovních jímek.

Z jižní  části městyse  je  kanalizace  zaústěna  do stávající  ČOV  která  je  ve správě  podniku  SEM spol. s r.o. a slouží pro předčištění odpadních vod z uvedeného podniku, ze školy a z RD pro cca 300 obyvatel.

Jihovýchodní  část městyse je spádovaná do stávající štěrbinové nádrže situované v polní trati s provedeným přepadem do vodoteče Lubě. Do štěrbinové nádrže je trubní kanalizací  odváděna splašková voda od cca 300 obyvatel.

Navržena je samostatná trubní splašková kanalizace se svedením odpadních vod k předčištění do čistírny odpadních vod – ČOV, která bude umístěna v severozápadní části městyse Drásov. Navržená ČOV bude sloužit k předčištění  splaškových vod  také z městyse Malhostovice s částí Nuzířov. Po vybudování splaškové kanalizace bude stávající štěrbinová ČOV-SEM zrušena a stávající stoková síť bude využívána k odvádění pouze dešťových vod.

4.2.3 Zásobování zemním plynem

Městys Drásov je zásobován zemním plynem z vysokotlakého plynovodu  VTL, který je proveden v jižní části katastrálního území. Z tohoto plynovodu je provedena VTL přípojka  do VTL/STL/NTL dvouřadé a dvoustupňové regulační stanice.

V jihozápadním cípu katastru je provedena katodová ochrana plynovodu s umístěním kiosku katodové ochrany u polní cesty v jižní části obce včetně kabelu NN a protikorozní ochrany plynovodu.

Ze STL vývodu RS je zásobován velkoodběratel podnik SEM a z NTL vývodu pak celý městys. V současné době je zásobováno zemním plynem asi 95% nemovitostí.

Pro plánovanou zástavbu bude provedeno rozšíření NTL plynovodní sítě k budovaným lokalitám.

Rozvojová lokalita v západní části městyse Z7 bude zásobována STL  plynovodem, který je proveden ze STL vývodu  RS 5000.  Rovněž  plánované  lokality Z4, Z5, Z6 budou zásobovány zemním plynem ze stávajícího STL plynovodu s napojením na STL přívod do Malhostovic.

4.2.4 Elektroenergetika

Městys Drásov je napájen z kmenového vedení VN 22kV č. 109, které vychází z rozvodny 110/22 kV Čebín. Síť byla rekonstruována a mechanicky a elektricky vyhovuje.

Zásobování městyse zajišťuje celkem 8 trafostanic, z nichž 6 trafostanic je distribučních a pouze dvě trafostanice Tr1 (Sušička) a Tr2 (MEZ) jsou  průmyslové.

Celý  městys  je plynofikován a neuvažuje se  s výraznějším podílem el.vytápění.

V bilanci je uvažováno pro výhledová zařízení se zatížením 2,25 kW/b.j., což odpovídá stupni  elektrizace  80%B1 +20%C1.

Lokality Z1 – Z3 pro bydlení jsou situovány v severní části městyse. Budou připojeny ze stávající trafostanice Tr6 „U mostu“, která bude zrekonstruována na potřebný výkon. Lokality Z4 – Z5 pro výstavbu rodinných domů jsou situovány v severovýchodní části městyse. Pro jejich zásobování bude postavena nová trafostanice Tr 9 osazená transformátorem 400kVA (vedení VN prochází navrhovanými lokalitami). Lokalita Z6 je situována ve východní  části městyse  a bude napojena z  rekonstruované trafostanice Tr7 Malhostovice – „drůbežárna“. Plocha Z10 bude napájena po posílení z trafostanice Malhostovice „Mlýn“. Lokalita  Z12 je umístěna v severozápadní části městyse a v současné době není znám investor podnikatelské aktivity.

S nejvyšší pravděpodobností zásobování elektrickou energií bude řešeno i pro  lokalitu Z4 a Z20 zřízením trafostanice požadovaného výkonu.  Napájecí vedení VN je v těsné blízkosti  lokality Z20. Lokalita Z15 je situována v jihovýchodní části katastru, doposud není znám investiční záměr. Přes lokalitu vede el. vedení VN, na němž lze zřídit trafostanici. Lokality Z13 a Z14 situované v jižní části obce jsou rozšířením stávajících průmyslových lokalit v městysi. Je počítáno jen s průměrným navýšením, které by bylo saturováno z rekonstruovaných trafostanic Tr1 a Tr2. V případě podstatně většího příkonu by bylo nutno zřídit novou trafostanici situovanou v uvedené lokalitě.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v městysi je vybudováno a odpovídá charakteru městyse Drásov. S rozvojem lokalit bude řešeno veřejné osvětlení i ve všech těchto plochách. Výhledově bude řešena kabelizace NN i s kabelizací el. osvětlení.

4.2.5.  Spoje, telekomunikace, pošta

# Dálkové kabely

Katastrem městyse vedou dálkové kabely - viz výkres č. viz výkres č. II.1 a II.2.

# Telefon, pošta

V objektu úřadu městyse má Česká pošta provozovnu dodací pošty se 2 přepážkami Tato provozovna vyhovuje i výhledově. Telefonní síť je po rekonstrukci – byla kabelizována, rozšířena a má potřebnou kapacitní rezervu pro rozvoj. V městysi se nachází digitální ústředna z r. 1996.  V městysi je zaveden kabelový televizní rozvod a v provozu je informační televizní kanál „Studio Drásov“.

# Radiokomunikace

Nad katastrem procházejí tyto radioreléové trasy:

RKS Barvičova  –  RS Sýkoř, RR trasa MO ČR

4.2.6 Koncepce nakládání s odpady

Odpady v městysi jsou řešeny v jednotlivých domácnostech popelnicemi, jejich odvoz  je zajišťován  odbornou firmou. V městysi se třídí plastové PET lahve, sklo bílé, barevné, železný odpad a papír a je zde šest sběrných míst pro tříděný odpad v jednotlivých jejích částech

Stejným způsobem budou zabezpečeny rozvojové lokality, v případě podnikatelské činnosti si podnikající subjekt zajistí odvoz odpadu sám. V  ÚPO je navržena plocha pro sběrné středisko odpadů Z21 v západní části městyse při výjezdu na Hradčany a při východní katastrální hranici je navržena plocha pro likvidaci biologického odpadu Z25. Povolené skládky na katastru nejsou.

## Zastavitelné plochy

## Z20 – zastavitelná plocha “čistírna odpadních vod“ – TI

Využití plochy: technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v ploše orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

## Z21 – zastavitelná plocha “sběrné středisko odpadů“ – TI

Využití plochy: technická infrastruktura – sběrné středisko odpadů na ploše orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

## Z25 – zastavitelná plocha “likvidace biologického odpadu“ – TI

Využití plochy: technická infrastruktura – plocha pro likvidaci biologického odpadu na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť

4.3  Občanské vybavení veřejné infrastruktury - OV

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury a k zajištění podmínek pro jejich užívání.

Koncepce rozvoje

Rozvoj občanské vybavenosti je možný ve vymezených lokalitách jak v rámci zastavěného území, tak v nově navržených plochách. Obecně je možný rozvoj občanské vybavenosti  v lokalitách jak navržených tak stávajících plochách určených především pro bytovou výstavbu (zejména pro obslužné funkce jako např. obchody apod.) Dále se předpokládá intenzifikace stávajících zařízení.

## Z22 – zastavitelná plocha “ Díly k Malhostovicím  “ - OV

•využití plochy: občanská vybavenost – penzion pro seniory - na místě plochy orné půdy

•specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť lokality Z5 a Z6

4.4  Další plochy

pro občanské vybavení  - O

Území je určeno k uskutečňování činností a zařízení a k zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení.

Index funkčního využití

a - kultura, sportovní zařízení, zájmová činnost, církevní zařízení

k - komerční zařízení, služby

h - hřbitov

Koncepce rozvoje

Rozvoj občanské vybavenosti je možný ve vymezených lokalitách a obecně je možný i v lokalitách navržených a stávajících především pro bytovou výstavbu (zejména obslužné funkce) a dále se předpokládá intenzifikace stávajících zařízení.

## Z22 – zastavitelná plocha “Díly k Malhostovicím“ – Oa,k

Využití plochy: občanská vybavenost na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť lokality Z5 a Z6

4.5 Plochy pro  veřejná prostranství  - PV

Plochy veřejných prostranství jsou území přístupná veřejnosti bez omezení. Zahrnují pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství. V návrhu řešení jsou vyčleňovány i jako součást jednotlivých rozvojových zastavitelných ploch. Navržena je plocha Z23 určená zejména pro rozsáhlejší obytnou výstavbu v západní části obce.

## Zastavitelné plochy

## Z22 – zastavitelná plocha “Díly k Malhostovicím“ - PV

Využití plochy: veřejné prostranství na místě plochy orné půdy

## Z23 – zastavitelná plocha “Nivky“ - PV

Využití plochy: veřejné prostranství na místě plochy orné půdy

Specifické podmínky:

- zajistit napojení lokality na komunikační síť lokality Nivky a Z8 vč. zachování všech návazností na stávající účelové komunikace

- respektovat ochranu lesa  ve vzdálenosti 50m

## Přestavbové plochy

## P3 – přestavbová plocha  “U hřbitova“ - PV

Využití plochy: veřejné prostranství – místní komunikace, parkoviště na místě plochy zahrad u bydlení v zastavěném území

Specifické podmínky:

- respektovat ochranné pásmo dálkového kabelu

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ  KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ  APOD.

5.1 Koncepce uspořádání krajiny

Řešené území má charakter kulturní krajiny, jejíž ráz určuje jak obhospodařovaná zemědělská půda, tak rozsáhlé hospodářské plochy lesa.

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního  plánu městyse ovlivní kvalitu krajiny a přírody  následujícím způsobem:

- do východní části katastru významně zasahují návrhové plochy pro výstavbu rychlostní silnice R 43 v koridoru původní „německé dálnice“ včetně návrhu na protihluková opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími místními komunikacemi a silnicemi a dalšími možnými územními souvislostmi.

- výstavba rodinných domků v lokalitě „Díly k Malhostovicím“ Z4 – Z6 a „Nivky“ Z7 budou ovlivňovat krajinný ráz městyse. Jedná se o rozsáhlejší lokality.

- navržené plochy krajinné zeleně v lokalitě „Díly k Malhostovicím“ na plochách orné půdy

- prvky ÚSES

- tři vodní plochy s retenční funkcí severně od městyse

- rezerva pro suchý poldr na vodoteči Lubě – protipovodňová opatření na rozhraní k. ú. Malhostovice, Drásov a Všechovice.

5.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovení koncepčních podmínek pro změny v jejich využití

5.2.1  Plochy zemědělské

- NZ

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou výrobu, u které není produkční funkce limitována jinými funkcemi (orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady).

Koncepce rozvoje

Řešení územního plánu vymezuje plochy s převažujícím produkčním charakterem, které jsou stabilizovány. Výjimku tvoří plochy, které jsou navrženy pro rozvoj městyse.

Krajinu městyse Drásova je třeba nejen chránit před výraznými zásahy, ale i nadále udržovat a kultivovat.

Zásadním požadavkem je řešení ochrany půdy:

- řešit hospodaření na ZPF s ohledem na ekologické požadavky

- zlepšit osevní postupy na orné půdě

- navrhnout a realizovat komplexní pozemkové úpravy

- snižovat podíl orné půdy na erozí ohrožených pozemcích, a to zatravněním, výsadbou zatravněných sadů

- využívat jako nástroj pro realizaci dvou předchozích bodů územní systém ekologické stability

# Podmínky využití území:

- využití produkční krajiny nesmí porušit krajinný ráz, nesmí znesnadnit odtok vod z území, má zabraňovat vodní a větrné erozi

- civilizační dominanty (plánované vedení VVN, stavby pro pokrytí tel. signálu apod.) umisťovat citlivě s ohledem na dálkové pohledy

- respektovat změny v uspořádání krajiny dle komplexních pozemkových úprav

5.2.2  Plochy lesní

- NL

Území slouží pro lesní prvovýrobu a činnosti související. Tvoří je pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesa. Součástí mohou být i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinných hodnot.

#### Koncepce rozvoje

Při výstavbě v lokalitách navržených v ÚP je nutno dodržet ochranné pásmo lesa 50 m od jeho hranic (pro lokalitu Z8 je nutno požádat příslušný správní orgán o výjimku). V rámci ochrany krajiny je nutno respektovat ÚSES.

5.2.3  Plochy krajinné zeleně

- NK

Území je tvořeno nezastavěnou krajinou s prvky rozptýlené krajinné zeleně a částmi přírodních neplodných ploch plnících protierozní funkce. Dále je navržena plocha krajinné zeleně severovýchodně od městyse jako doplnění stávajících ploch užívaných obyvateli jako přírodní park.

Podmínky využití území:

- zachování ekologické rovnováhy krajiny

- zachování krajinného rázu a protierozních účinků

5.2.4  Plochy přírodní

- NP

Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Jedná se o plochy přírodní všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability, plochy kostry ekologické stability, VKP, chráněná území apod.) a podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu.

Koncepce rozvoje

V ÚP jsou navrženy plochy přírodní zeleně  dle ÚSES  a jsou respektována stávající chráněná území, vyjma plochy registrovaného VKP „Dálnice“, který je navržen ke zmenšení o cca 1,8 ha jako důsledek vedení trasy respektive koridoru rychlostní silnice R43 (liniová stavba regionálního a nadregionálního významu).

5.2.5  Plochy vodní a vodohospodářské

- H

Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území a dále plochy vodohospodářských zařízení.

Index funkčního využití

p - přírodní vodoteč, vodní plocha

u - umělá vodoteč, vodní plocha

#### Koncepce rozvoje

Severovýchodně od městyse je navržena retenční nádrž Hu – „Díly k Holubovým“  k zadržování vod při extrémních deštích a do budoucna i z tělesa rychlostní silnice R43 po instalaci odlučovačů ropných látek. Severně od městyse jsou navrženy rybníky Hu – „Kelník“ a Hu – „Vinohradské“ pro zadržení vody v krajině.

Rezerva pro suchý poldr R3 na vodoteči Lubě je navržena jako protipovodňové opatření na rozhraní k. ú. Malhostovice, Drásov a Všechovice.

Při rozvoji městyse bude respektována či obnovena přirozená ekologická a krajinotvorná funkce vodních toků, budou omezeny regulace vodních toků, s výjimkou nově zastavovaných ploch nebudou prováděna nová odvodnění pozemků.

# Podmínky využití území :

- nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, v případě jejich zakládání dbát na jejich řádné zabezpečení proti únikům hnojůvky

- všechny rozvojové lokality i stávající zástavba jsou navrženy k řádnému odkanalizování v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.3 N

ávrh systému ÚSES, vymezení ploch  pro ÚSES

Výsledný návrh ÚSES v územním plánu se kromě výsledků vyhodnocení dále uvedených dokumentací opírá zejména o poznatky získané vlastním terénním průzkumem.

Ve vztahu k regionálnímu a nadregionálnímu ÚSES je v současné době podkladem nově zpracovaný Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (AGERIS, s. r. o., Brno, 2003), který obsahuje návrh řešení regionálního a nadregionálního ÚSES, vycházejícího ze společného Územně technického podkladu Ministerstva pro místní  rozvoj a Ministerstva životního prostředí – regionální a nadregionální ÚSES ČR (ÚTP R+NR ÚSES). Dalším podkladem jsou Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno – venkov (Ageris, s.r.o.2002).

Podle Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje nezasahuje do drásovského katastru žádný prvek ÚSES regionálního či nadregionálního významu.

Místní územní systém ekologické stability

Návrh lokálního ÚSES byl pro řešené území zpracován jako generel lokálního ÚSES v roce 1999 (Ekologické projektování Brno) a  v rámci Limitů využití území a jiných závazných omezení v okrese Brno – venkov (Ageris, s.r.o.2002).

Územní plán přebírá navržený generel ÚSES prakticky v plném rozsahu a navíc ho rozšiřuje o síť interakčních prvků, které slouží k rozčlenění intenzivně zemědělsky využívaných částí krajiny.

Pro návrh sítě lokálního ÚSES je užito principu ucelených větví, které jsou tvořeny logickými sledy typově příbuzných, navazujících a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů.

Větve lokálního ÚSES lze dle reprezentativnosti stanovišť v zásadě dělit na dva typy:

- mezofilní větve místního ÚSES procházejí přednostně stanovišti, která nejsou významněji ovlivněna podzemní vodou

- hydrofilní větve místního ÚSES procházející přednostně podmáčenými a vlhkými stanovišti

V současné době procházejí katastrem Drásova celkem čtyři větve lokálního ÚSES. Dvě větve jsou situovány do svahových a hřbetních poloh okrajových částí „Žernovnické hrásti“  a jsou vzájemně propojeny příčnou spojkou. Skládají se ze 6 lokálních biocenter a 7 biokoridorů. Třetí větev je situována do jižní až jihozápadní části katastru a propojuje lokální biocentra ležící vně drásovského katastru.

Čtvrtá větev sleduje tok říčky Lubě. Obsahuje dvě lokální biocentra, která jsou situována do zamokřených částí nivy tohoto toku.

Generel lokálního ÚSES je doplněn i interakčními prvky, které lze dělit na:

liniové – sledující liniové prvky v krajině jako jsou polní cesty a odvodňovací strouhy

plošné – zahrnující všechny registrované  VKP a „EVSK Stráž“

V návrhu územního plánu jsou nově navrhované plošné interakční prvky.

5.4

Prostupnost krajiny – návrh koncepce systému  cest v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek

Pěší provoz

Mimo zastavěnou část obce jako pěší trasy slouží i účelové komunikace polní a lesní, které udržují prostupnost krajiny. Obcí je vedena modře značená turistická trasa, Čebín, ČD - Drásov - Železné, Stanoviska - Hluboké Dvory - Újezd u Černé Hory - Blansko - Moravský Kras, Olomučany. Tato značka nemá turistické propojení na lokalitu Zlobice v k. ú. Malhostovice, kde  je vedena červená turistická značka v trase Blansko - Lipůvka - Kuřim. Katastrálním územím Nuzířova (jejím okrajem) je vedena zelená turistická značka, která spojuje značku červenou a modrou. Vychází z Lipůvky, vede přes Skaličku a končí na modré značce u památníku partyzánské roty generála Luži. Provázání těchto turistických cílů je značeno jako cykloturistická trasa, kterou je nutno lépe propagovat a případně doplnit její značení.

Městys se svým napojením na IDS a blízkostí tranzitních dopravních tras je vhodnou obcí pro turisty, a to jako výchozí bod do lokality Stanoviska, Hluboké Dvory, údolí potoka Lubě, lokality Zlobice a Moravského krasu. Je také pro turistiku vybavena základními turistickými službami.

Cykloturistické  trasy

Drásovem prochází značená cyklotrasa č. 1 a  č. 5172 po silnici II/379 a III/37913. Na tuto trasu je napojeno místní značení (bez přiděleného čísla), které vede cyklisty, pokud je to  možné, mimo silnice.

V celém katastrálním území místní cyklotrasy značeny po místních a účelových komunikacích, a to zejména do Hradčan a do Malhostovic s návazností na lokalitu „Zlobici“, přes Nuzířov a vedou až do Skaličky. Dále je to propojení do Železného po účelové komunikaci, které takto propojuje městys s místními cyklotrasami v mikroregionu Čebínka.

Účelová doprava

Farmy ZD byly v obci na několika místech. V současné době jsou přeměňovány na průmyslové plochy určené k podnikání, a to i v jiných oborech než v zemědělství.

Síť účelových komunikací je ve volné krajině stabilizována, změny vyvolá realizace rychlostní silnice R43 Cestní síť účelových komunikací bude zachována a trasou R43 respektována.

5.5

. Vymezení ploch pro protierozní opatření, podmínky pro využití těchto ploch

Protierozní opatření nebyla vymezena.

5.6

Vymezení ploch pro  opatření proti povodním, podmínky pro využití těchto ploch

Záplavové území není vyhlášeno. Obec má vypracován hydrotechnický posudek n-letých průtoků – Drásov, potok Lubě (Ing. J. Vrba, Projekce inženýrských staveb, Brno, 2005), rozvojové plochy územního plánu nejsou navrženy v rizikových plochách kolem vodního toku Lubě, dle vymezení tímto posudkem.

V návrhu ÚP je vymezena jako rezerva R3 - suchý poldr na vodoteči Lubě jako protipovodňové opatření na rozhraní k. ú. Malhostovice, Drásov, Všechovice. Podmínky pro využití této plochy budou vymezeny v rámci převedení  z ploch rezerv do ploch návrhových.

5.7

Vymezení dalších opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

##### Kostra ekologické stability

Prvky kostry ekologické stability (ekologicky významné segmenty krajiny - EVSK) tvoří mozaiku v současné době ekologicky relativně nejstabilnějších lokalit trvalé vegetace v krajině, bez ohledu na vzájemné vztahy a vazby. Mají zásadní význam pro ÚSES, neboť obvykle vytvářejí základní stavební kameny jeho tvorby.

Základní součástí kostry ekologické stability katastru jsou významné krajinné prvky.

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo i esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

VKP mohou být i jiné „části“ přírody, které registruje orgán ochrany přírody jako významné krajinné prvky, a to jsou zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů situovaných v urbanizované části obce jako například historické zahrady a parky.

Ochranný režim: Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich přirozená obnova a nedocházelo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Orgány ochrany přírody byly v katastru Drásova registrovány tyto významné krajinné prvky:

1. Dálnice – plocha tohoto VKP je dotčena návrhem rychlostní silnice R43, která vyvolá jeho zmenšení o cca 1,8 ha

# 2. Drásovská studánka

# 3. Nad Homolí

# 4. Nivky

# 5. Pod Březím

# 6. Pod vinohradem

# 7. U Bučků

# 8. U dálnice

# 9. U drásovského mostu

# 10. V dílech

# 11. Vinohrad

Zvláště hodnotné části VKP evidované Referátem  životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov:

Maláskova zmola

## Lubě

## Sekery

Ekologicky významné segmenty krajiny

EVSK Stráž

5.8 Koncepce rekreačního využívání krajiny

V řešeném území se rekreace v krajině soustředí zejména na pěší turistiku a cykloturistiku. Několik objektů individuální rekreace se vyskytuje východně a severně od zastavěného území obce Drásov.

V ÚP je navržena „turistická atrakce“ v severní části obce podél účelových komunikací a za ochranným pásmem silnice III. tř.; jedná se o prodloužení trasy úzkorozchodného vláčku z pozemku soukromé zahrady do krajiny. Tato železnice funguje jako muzejní expozice. Jde o dočasnou a demontovatelnou stavbu.

5.9

Vymezení ploch pro dobývání nerostů, stanovení podmínek pro využívání těchto ploch

V k. ú. není dle evidence dobývacích prostorů - § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, žádný dobývací prostor.

Výhradní ložiska nerostů, jejich prognózní zdroj, chráněná ložisková území ani dobývací prostory nejsou stanoveny. Ve východní části katastrálního území Drásov je evidováno sesuvné území Malhostovice – ev. č. 4204 – sesuv potenciální – dotčená plocha sesuvného území činí 30 x 70m, rok provedené revize 1980.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.

6.1 Seznam typů ploch s

rozdílným způsobem využití

Zastavěné, zastavitelné, přestavbové území

plochy bydlení B

Br -  bydlení - v rodinných domech

Bd -  bydlení - v bytových domech

plochy rekreace R

Rs - otevřená sportoviště se zázemím

Ri -  individuální rekreace

plochy výroby V

Vd - výroba, skladování, řemesla, služby

Vz - zemědělská výroba

plochy dopravní infrastruktury D

Ds - dopravní infrastruktura - silniční

plochy technické infrastruktury TI

plochy systému sídelní zeleně Z

Zv - zeleň - na veřejných prostranstvích

plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV

plochy občanského vybavení O

Ok - občanské vybavení - komerční zařízení

Oa - občanské vybavení - kultura, zájmová činnost, sport. a církevní zařízení

Oh - občanské vybavení - hřbitovy

plochy veřejných prostranství PV

Nezastavěné území – plochy neurbanizované

plochy zemědělské NZ

plochy lesní NL

plochy krajinné zeleně NK

plochy přírodní NP

plochy vodní a vodohospodářské H

Hp - plochy vodní přírodní

Hu - plochy vodní a vodohospodářské umělé

6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Území zastavěné, zastavitelné, přestavbové území

Plochy pro bydlení  - B

Území zahrnuje činnosti a zařízení související bezprostředně s bydlením.

Index funkčního využití

r - individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami

d - bydlení v bytových domech obklopených veřejným prostranstvím s veřejnou zelení

# Plochy pro bydlení ozn. Br

Hlavní využití:

-

bydlení v rodinných domech

- místní komunikace, pěší cesty

- veřejná  prostranství a plochy  veřejné zeleně s odpočinkovými plochami

Přípustné využití:

-

zařízení nepřesahující význam a rámec daného území

- maloobchod  do 100 m ² prodejní plochy, stravovací a menší ubytovací zařízení

- sociální služby, správní, kulturní a církevní zařízení

- zdravotnická a školská zařízení

- nezbytná technická vybavenost

- parkoviště pro osobní automobily

Nepřípustné využití:

-

veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochy bydlení

- jakákoliv výstavba nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, kapacitní parkovací a odstavná stání a kapacitní garáže

Podmíněně přípustné využití:

–výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům daného území

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charakter zástavby a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň

- v návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na jedno až dvě nadzemní podlaží se šikmou střechou a s možností vestavby obytného podkroví a v opodstatněných případech posoudí výškovou hladinu stavební úřad po dohodě s obcí a příslušným úřadem územního plánování. Výšková hladina i charakter zástavby musí být v souladu s okolní zástavbou a nesmí narušovat charakter okolní krajiny.

- zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem obyt. zeleně

- zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 30% hlavní stavbou.

- plocha Z5 je zastavitelná pouze samostatně stojícími rodinnými domy

# Plochy pro bydlení ozn. Bd

Hlavní využití:

-

bydlení v bytových domech

- místní komunikace, pěší cesty

- veřejná  prostranství a plochy  veřejné zeleně s odpočinkovými plochami

- dětská hřiště

Přípustné využití:

-

zařízení nepřesahující význam a rámec daného území

- maloobchod  do 300 m ² prodejní plochy , stravovací  a menší ubytovací zařízení, sociální služby, správní, kulturní a církevní zařízení, zdravotnická a školská zařízení, administrativní zařízení, nezbytná technická vybavenost, parkoviště  pro osobní automobily

Nepřípustné využití:

-

veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení

- jakákoliv výstavba nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, kapacitní parkovací a odstavná stání a kapacitní garáže

Podmíněně přípustné využití:

-

výrobní služby, pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům daného území

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících  plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charakter zástavby a přizpůsobit výškovou úroveň navrhovaných staveb okolní zástavbě

- v návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na max. dvě nadzemní podlaží + šikmá střecha s možností obytného podkroví

- zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem obyt. zeleně

- zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků (včetně zpevněných ploch) max. 60%

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy  :

## Z1-Z5, Z8-Z10 – Br;  Z6, Z7 – Br,d, Z27 - Bd

Přestavbová plocha

P1 - Br

Plochy pro rekreaci  - R

Plochy pro rekreaci a sport jsou území využívaná pro činnosti a zařízení sloužící k uspokojování rekreačních a sportovních potřeb občanů.

Index funkčního využití:

s - otevřená sportovní zařízení se zázemím

i - individuální rekreace

# Plochy pro otevřená sportoviště se zázemím ozn. Rs

Hlavní využití:

- otevřená sportoviště se zázemím (šatny, klubovna, občerstvení)

Přípustné využití:

- stavby technické infrastruktury, účelové a pěší komunikace

- sídelní zeleň

Nepřípustné využití:

- veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, jakákoli výstavba kromě výše uvedené

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšku a charakter architektury objektů je nutno posoudit individuálně příslušnými orány v dohodě s obcí

- uplatnění  izolační zeleně z pohledově exponovaných stran a k obytné zástavbě

# Plochy pro  individuální rekreaci ozn. Ri

Hlavní využití:

- výstavba objektů individuální rekreace se zázemím

Přípustné využití:

- stavby technické infrastruktury, účelové a pěší komunikace

Nepřípustné využití:

- veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, jakákoli výstavba kromě výše uvedené

Podmínky prostorového uspořádání:

- výška objektů bude max. 1 nadzemní podlaží + střecha šikmá,

- respektovat charakter a objem zástavby stávajících objektů individuální rekreace

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z11 - “ u hřiště “ - Rs

Z26 – „Nivky“ - Ri

Plochy pro výrobu – V

Území slouží k uskutečňování výrobních činností a zemědělské výroby, skladování a výrobních služeb včetně administrativy, provozoven, a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

Index funkčního využití

z  - zemědělská výroba a skladování, agroturistika

d- výroba a služby, skladování, řemesla

# Plochy pro zemědělskou výrobu a skladování  ozn. Vz

Hlavní využití:

- podnikatelské aktivity v zemědělské výrobě, skladování, technická a dopravní zařízení,  obvykle v uzavřených areálech; veškeré negativní dopady na životní prostředí budou eliminovány na hranici pozemku.

Přípustné využití:

- administrativní budovy

- vybavenost pro zaměstnance

- bydlení – 1 b.j. pro osobu zajišťující dohled nebo pro majitele provozovny, přičemž se předpokládá, že bydlení bude součástí provozovny - areálu

- sídelní zeleň

- komunikace a parkovací plochy pro potřebu daného provozu

- stavby technické infrastruktury

- čerpací stanice PH pro potřeby provozu

Nepřípustné využití:

- obecně bydlení jako hlavní funkční využití, občanské vybavení jako hl. funkční využití vyžadující nezávadné prostředí (školská základní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení)

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšku objektů přizpůsobit okolní zástavbě s předpokladem posouzení příslušným stavebním úřadem a v dohodě s obcí

- zastavitelnost pozemku max. 60 %

- uplatnění izolační zeleně z pohledově exponovaných stran

# Plochy pro výrobu a skladování  ozn. Vd

Hlavní využití:

- podnikatelské aktivity ve výrobě, skladování, technická a dopravní zařízení, obvykle v uzavřených areálech; veškeré negativní dopady na životní prostředí budou eliminovány v rámci areálu vymezeného hranicí pozemku

Přípustné využití:

- administrativní budovy

- vybavenost pro zaměstnance

- bydlení – 1 b.j. pro osoby zajišťující dohled nebo pro majitele provozovny, přičemž se předpokládá, že byt. jednotka bude součástí provozovny nebo areálu

- sídelní zeleň s funkcí izolace

- komunikace a parkovací plochy pro potřebu daného provozu

- stavby technické infrastruktury

- čerpací stanice PH pro potřeby provozu

Nepřípustné využití:

- bydlení, občanské vybavení vyžadující nezávadné prostředí (školská zařízení, zdravotnická a sociální zařízení)

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšku objektů přizpůsobit charakteru okolní zástavby s předpokladem posouzení příslušným stavebním úřadem v dohodě s obcí

- zastavitelnost pozemku max. 60 %

- uplatnění izolační zeleně z pohledově exponovaných stran

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z12 - “ Zahrádky “ - Vd,z

Z13 - “ Čebínské dolní “ - Vd,z

Z14 - “ Siemens - rozšíření “ - Vd

Z15 - “ Čebínské horní “ - Vd,z

# Přestavbová plocha

P2 -   “ jih obce “ – zahrady k bydlení – Vd

Plochy sídelní zeleně  - Z

Plochy sídelní zeleně zahrnují plochy veřejné zeleně na veřejných prostranstvích a jsou přístupné veřejnosti bez omezení. Plochy sídelní zeleně vyhrazené jsou plochy v ohrazených areálech a soukromá zeleň sídelní je tvořena zahradami u rodinných domů.

Index funkčního využití

v - plochy zeleně veřejné na veřejných prostranstvích

# Plochy pro veřejnou zeleň  ozn. Zv

Hlavní využití:

- plochy zeleně  veřejně přístupné

Přípustné využití:

- komunikace pro pěší

- technická infrastruktura

- vodní prvky, parkový mobiliář

Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z16 - “ na Hradčany “ - Zv

Z17 - “ u hřiště “ - Zv

Plochy dopravní infrastruktury  -  D

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní obsluhu území. Při umísťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.

Index funkčního využití

s - doprava silniční

# Plochy pro dopravu silniční ozn. Ds

Hlavní využití:

- plochy silnic

- plochy související jako parkovací a zastávkové pruhy a plochy zastávek

- zařízení údržby silnic

- doprovodná zeleň

Přípustné využití:

- technická infrastruktura

- manipulační a odstavné plochy

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

Podmíněně přípustné využití:

- čerpací stanice PH pokud nenarušují prostředí nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:

- při výstavbě nadzemních objektů respektovat charakter zástavby a krajiny

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z18 - “ ke hřbitovu “ - Ds

Z19 - “ Siemens “- Ds

## Z24 – zastavitelná plocha “ trasa respektive koridor rychlostní silnice R43 “ - Ds

Plochy t

echnické infrastruktury – T

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území. Při umísťování nových zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.

Hlavní využití:

- plochy pro vodohospodářská a energetická zařízení

- sběrná střediska odpadu

Přípustné využití:

- plochy parkovacích stání pro dané území

- plochy izolační a vyhrazené zeleně

Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné využití

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z20 -    ČOV	- TI

Z21 -    Sběrné středisko odpadů - TI

Z25 -    Likvidace biologického odpadu - TI

Občanské vybavení - veřejné infrastruktury - OV

Plochy občanského vybavení jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení veřejné infrastruktury a k zajištění podmínek pro jejich užívání.

Hlavní využití:

Plochy stavby a zařízení občanského vybavení pro

- vzdělávání a výchovu

- sociální služby, péče o seniory včetně domovů

- zdravotní služby, ochranu obyvatelstva

- kulturu

- veřejnou správu

Přípustné využití:

- plochy pro stravování a distribuci

- veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně

- komunikace a parkoviště pro potřebu území

- technická infrastruktura

- služební byty v rámci provozoven a areálů

Nepřípustné využití:

- veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících  plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat charakter okolní zástavby a výškovou hladinu staveb stanovit na základě individuálního posouzení příslušnými orgány

- v návrhových plochách se výšková hladina zástavby se stanovuje maximálně na čtyři nadzemní podlaží

- plochy  řešit s podílem  zeleně

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z22 - “Díly k Malhostovicím“ - OV

Další plochy

pro občanské vybavení  - O

Území je určeno k uskutečňování činností a zařízení a k zajištění podmínek pro přiměřené umístění , dostupnost a využívání staveb občanského vybavení

Index funkčního využití

a - kultura, sportovní zařízení, zájmová činnost, církevní zařízení

k - komerční zařízení, služby

h - hřbitov

# Plochy pro občanské vybavení ozn. Oa

Hlavní využití:

Plochy stavby a zařízení občanského vybavení pro

- plochy pro kulturní, sportovní zařízení, zájmovou činnost,

- církevní zařízení

Přípustné využití:

- bydlení

- komerční zařízení

- zařízení typově odlišné občanské vybavenosti, která nejsou v rozporu s hlavním využitím ploch

- plochy pro stravování a distribuci

- veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně

- komunikace a parkoviště pro potřebu území

- technická infrastruktura

Nepřípustné využití:

- veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících  plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat charakter okolní zástavby a výškovou hladinu staveb stanovit na základě individuálního posouzení příslušnými orgány včetně v plochách návrhových

- plochy  řešit s podílem  zeleně

# Plochy pro občanské vybavení ozn. Ok

Hlavní využití:

- plochy pro komerční využití a služby

Přípustné využití:

- bydlení

- zařízení typově odlišné obč. vybavenosti, která nejsou v rozporu s hlavním využitím ploch

- veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně

- komunikace a parkoviště pro potřebu území

- technická infrastruktura

Nepřípustné využití:

- veškeré činnosti a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání:

- ve stávajících  plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat charakter okolní zástavby a výškovou hladinu staveb stanovit na základě individuálního posouzení příslušnými orgány včetně v plochách návrhových

- plochy  řešit s velkým podílem  zeleně

Plochy pro občanské vybavení ozn. Oh

Hlavní využití:

- plocha hřbitova

Přípustné využití:

- veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně

- technická infrastruktura

- drobné stavby související s využitím plochy (kaple, márnice)

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná zařízení a stavby

Navrženy jsou tyto zastavitelné plochy :

Z22 -  “ Díly k Malhostovicím  “ - Ok,a

Plochy pro  veřejná prostranství  - PV

Plochy veřejných prostranství jsou území přístupná veřejnosti bez omezení – plochy návsí, ulic

Hlavní využití:

- veřejné prostory

- komunikace, zpevněné plochy

- veřejná zeleň

- uliční mobiliář

Přípustné využití:

- plochy technické infrastruktury

- parkovací a odstavná stání

- menší dětská hřiště

Nepřípustné využití:

- jakákoliv jiná zařízení a stavby

Navrženy je tato zastavitelná plocha :

Z22 -  “Díly k Malhostovicím“ - část lokality - PV

Z23 -  “Nivky“ - PV

Navržena je přestavbová plocha :

P3 - “u hřbitova“ - ze zahrady u bydlení na PV

Území – nezastavěné – plochy neurbanizované

Plochy zemědělské NZ

Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou výrobu, u které není produkční funkce limitována jinými funkcemi – plochy zemědělského půdního fondu (orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady)

Hlavní využití:

- zemědělská produkce (polních plodin)

- školky ovocných a okrasných dřevin, lesní školky

- pěstování travních porostů

- pastva hospodářských zvířat

- zahradnická a ovocnická produkce

Přípustné využití:

- zemědělské cesty, stromořadí

- remízy, meze pro ekologickou stabilizaci krajiny

- pěší a cyklistické stezky

- liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice

- změny druhu pozemků v rámci zemědělského půdního fondu

- ohrady  a přístřešky pro dobytek

- napajedla, seníky

- technická infrastruktura pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků

Nepřípustné využití:

- jsou činnosti, zařízení a výstavba nových objektů kromě výše uvedených, popřípadě rozšiřování stávajících, pokud to není navrženo tímto územním plánem.

# Podmínky využití území :

- využití produkční krajiny nesmí porušit krajinný ráz, nesmí znesnadnit odtok vod z území, má zabraňovat vodní a větrné erozi

- civilizační dominanty (plánované vedení VVN, stavby pro pokrytí tel.signálu apod.) umisťovat s ohledem na dálkové pohledy

- možná změna uspořádání krajiny dle komplexních pozemkových úprav

Navrženy jsou tyto plochy: jedná se o stávající stav – NZ nejsou nově navrženy

Plochy lesní -

- NL

Území slouží pro lesní prvovýrobu a činnosti související. Tvoří je pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa. Součástí mohou být i plochy pro stabilizaci a obnovu krajinných hodnot.

Hlavní využití:

- pěstování a těžby lesních dřevin

Přípustné využití:

- signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely,

- stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení,

- stanice sloužící k monitorování ŽP, činnosti a zařízení, které slouží k zachování ekologické rovnováhy území

- výstavba a úprava pěších a cyklistických stezek

- výstavba lesních účelových staveb (ploch pro skladování dřeva)

- výstavba mysliveckých účelových zařízení (seníků, krmelců aj.)

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení a nová výstavba kromě výše uvedené

Podmínky využití území:

- zachování ekologické rovnováhy krajiny

- zachování krajinného rázu

Navrženy jsou tyto plochy: nové lesní plochy NL nejsou nově navrženy

Plochy krajinné zeleně -

- NK

Území je tvořeno nezastavěnou krajinou s prvky rozptýlené krajinné zeleně a částmi přírodních neplodných ploch, protierozní funkce.

Hlavní využití:

- trvalá vegetace bez hospodářského významu

Přípustné využití:

- výsadby geograficky původních dřevin

- pěší komunikace

- pomníky, sochy, kříže

- sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné vodní plochy

- cyklistické stezky

- rekreační využití bez stavební činnosti

Nepřípustné jsou činnosti, zařízení, které zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování kapacit stávajících zařízení a nová výstavba kromě výše uvedené

Podmínky využití území:

- zachování ekologické rovnováhy krajiny

- zachování krajinného rázu a protierozních účinků

Navrženy jsou tyto plochy:

- plochy severovýchodně od obce jako doplnění stávajících ploch užívaných obyvateli jako přírodní park

Plochy přírodní -  NP

Území slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Jedná se o plochy přírodní všeobecně chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability, plochy kostry ekologické stability, VKP, chráněná území atd.) Dále podléhají regulačním  podmínkám ochranných režimů daných v příslušných nařízeních, vyhláškách a tak podobně.

Tyto plochy jsou i součástí PUPFL - v grafické části jsou tyto plochy na pozemcích lesa vymezeny hranicemi jednotlivých druhů těchto chráněných  ploch.

Hlavní využití:

- zachování a obnova přírodních a krajinných hodnot

Přípustné využití:

- pozemky územního systému ekologické stability – biocentra a biokoridory

- plochy kostry ekologické stability - VKP

- plochy chráněných území

- plochy evropsky významných lokalit (Natura 2000)

Podmíněně přípustné využití:

- nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury

- mobiliář a informační systém pro turistiku

- nutné plochy a zařízení pro údržbu přírodních ploch

# Nepřípustné:

# - všechny činnosti a způsoby využití neuvedené jako přípustné či podmíněně přípustné

# - zejména pak stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu a takové činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko stabilizační funkce či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.).

Podmínky využití území:

- v chráněných územích vzhledem k jejich ochrannému režimu lze stavět pouze na základě udělení výjimky od Vlády ČR

- ke stavbě na území VKP je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

- v rámci realizace komplexních pozemkových úprav a zpracování lesních hospodářských plánů a osnov může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezení ÚSES při zachování funkčnosti systému

Navrženy jsou tyto plochy :

- plochy navržené v rámci ÚSES

- plocha registrovaného VKP „Dálnice“ navržena ke zmenšení o cca 1,8 ha jako důsledek vedení trasy koridoru rychlostní silnice R43, která má nesporně nadmístní i nadregionální význam

Plochy vodní a vodohospodářské  -

- H

Zahrnuje plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou a přístupnou vodní hladinou se zvláštním estetickým významem pro utváření krajinného rázu území a dále plochy vodohospodářských zařízení.

Index funkčního využití

p - přírodní vodoteč, vodní plocha

u - umělá vodoteč, vodní plocha

Vodní plocha a vodoteč přírodní ozn. Hp

Hlavní využití:

- činnosti a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území a koloběhem vody v přírodě

Přípustné využití:

- rybářství, rekreace

Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu

- nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, v případě jejich zakládání dbát na jejich řádné zabezpečení proti únikům hnojůvky

Vodní plocha a vodoteč umělá ozn. Hu

Hlavní využití:

- činnosti a zařízení související s vodohospodářskými poměry v území a koloběhem vody

Přípustné využití:

- rekreace, rybářství extenzivní

- zdroje požární vody

- koupaliště

Nepřípustné využití:

- činnosti a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu

- nepřipustit zakládání nezpevněných polních hnojišť, v případě jejich zakládání dbát na jejich řádné zabezpečení proti únikům hnojůvky

Navrženy jsou tyto plochy :

- severovýchodně od městyse je navržena retenční nádrž  Hu – „Díly k Holubovým“ k  zadržování vod při extrémních deštích  - popř. i z tělesa rychlostní silnice R43 po instalaci odlučovačů ropných látek

- severně od městyse jsou navrženy rybníky Hu - Kelník a Hu – Vinohradské pro zadržení vody v krajině.

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ  OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A  PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo dle § 101stavebního zákona

###### Vybraná veřejná infrastruktura (dle §2, odst. 1, písm. K) STZ)

C. Místní komunikace – p.č. 2287 - u hřbitova, p.č. 853 - ke hřbitovu

D. Parkoviště - p.č. 829

F. Dešťová kanalizace

G. Splašková kanalizace včetně ploch nezbytných  pro odkanalizování sídla

H. Čistírna odpadních vod vč. komunikace k ČOV– p.č. 2601

I.  Vodovodní řady

J.  Plynovod STL, NTL

K. Sběrné středisko odpadů – p.č. 1213

O. Rychlostní silnice R43 vč. protihlukových opatření a územních souvislostí

P. Návrh zastávky autobusu - p.č. 1866/1, 375/1

###### Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2,odst. 1, písm. M) STZ)

M. Vodní plocha – retenční nádrž – p.č. 1794,1798, 1799,1795

N. Založení prvků ÚSES

Pozn. Přesné umístění veřejně prospěšných staveb a opatření bude řešeno v dalším stupni PD dle zákona č. 184/2006 Sb. – zákon o vyvlastnění.

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 STZ) nejsou vymezeny

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ PROVĚŘENÍ

Územní plán vymezuje tyto plochy rezerv:

R2 – kruhový objezd na sil. II/379  vč. ploch pro rekonstrukci silnice II/379

R3 – suchý poldr ve východní části k.ú. Drásov – protipovodňové opatření

10.VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán nevymezuje tyto plochy a koridory.

11.VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ  A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ  O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nevymezuje tyto plochy a koridory.

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Pořadí změn v území není stanoveno.

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územní plán tyto stavby nevymezuje.

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE  § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Územní plán tyto stavby nevymezuje.

15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU LISTŮ VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Počet listů územního plánu :	                                              33

## Počet výkresů grafické přílohy územního plánu :		 7

# B.  Grafická část územního plánu  Drásov

I.1  	Výkres základního členění území 				1 : 5 000

I.2  	Hlavní výkres 							1 : 5 000

I.3  	Dopravní řešení						1 : 5 000

I.4  	Vodní hospodářství - vodovod				1 : 5 000

I.5  	Vodní hospodářství - kanalizace				1 : 5 000

I.6  	Energetika, spoje						1 : 5 000

I.7	Výkres veřejně prospěšných staveb, 	opatření a asanací	1 : 5 000

C. Textová část odůvodnění územního plánu Drásov

1.  POSTUP PŔI POŔÍZENÍ   ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zpracování územního plánu (ÚP) Drásov  objednala u zhotovitele Jarmily Haluzové, Ateliér PROJEKTIS, Příční 32, pracoviště Bratislavská 14, 602 00 Brno, obec Drásov.

O pořízení územního plánu obce Drásov rozhodlo Zastupitelstvo obce Drásov na svém zasedání  usnesením č. 4/2 dne  20. 2. 2004 s tím, že funkci pořizovatele územního plánu obce bude v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat odbor regionálního rozvoje a stavebního řádu MěÚ Tišnov. Žádost o pořízení územního plánu předala obec pořizovateli dne 30. 7. 2004 a jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem, určilo zastupitelstvo  starostu obce Jiřího Šupa.

Pořizovatel na  základě podkladů zpracovaných projektantem (přípravných prací, průzkumů a rozborů a platného ÚPO Drásov) vypracoval v červenci 2004 návrh zadání a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 50/1976 Sb. a ustanovením § 11 vyhlášky č. 135/2001 Sb.,       o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zahájil projednávání návrhu zadání. Oznámení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno dne 6. 8. 2004 a veřejné jednání se konalo dne 1. září na Obecním úřadě v  Drásově. Dotčené orgány státní správy, ostatní organizace a správci (majitelé) sítí byli obesláni jednotlivě. K projednanému návrhu zadání bylo dne 29. 9. 2004 pod č. j. JMK 32943/2004/OÚPSŘ– Svo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu, ve kterém odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jako nadřízený orgán) doporučuje, aby návrh zadání územního plánu obce Drásov byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Následně bylo zadání ÚPO Drásov schváleno dne 1. 10. 2004 zastupitelstvem obce a stalo se tak závazným podkladem pro zpracování konceptu územního plánu.

V prosinci 2005 předal zpracovatel pořizovateli koncept územního plánu obce k dalšímu projednávání. Pořizovatel zahájil projednávání konceptu územního plánu obce Drásov v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. a veřejné projednání konceptu se konalo  dne 1. 2. 2006  v zasedací místnosti Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346, a téhož dne na Obecním úřadě v Drásově. K možnosti existence vlivu konceptu ÚPO Drásov na lokality soustavy NATURA 2000 vydal KÚ JMK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný na základě ustanovení § 77 a odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45 i odst. 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený koncept nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, uvedl dotčený orgán OŽP KÚ JMK, že nemá připomínek. Na základě výsledků projednání konceptu řešení územního plánu obce Drásov vypracoval pořizovatel v souladu s ust. § 21 zákona č. 50/1976 Sb. a ve smyslu vyhlášky č. 135/2001 Sb. dne 5. 6. 2006 souborné stanovisko.

Na základě žádosti pořizovatele vydal nadřízený orgán  územního plánování Krajský úřad JMK, odbor ÚPSŘ dne 24. 7. 2006 (pod č. j. S-JMK 89964/2006/OÚPSŘ) vyjádření k návrhu souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce Drásov, ve kterém doporučuje, aby bylo toto souborné stanovisko předloženo Zastupitelstvu obce Drásov ke schválení. V souborném stanovisku je v pokynech pro úpravu a doplnění řešení uvedeno, že navržená trasa rychlostní silnice R43 bude v návrhu ÚPO vyznačena jako zastavitelná plocha pro dopravu a označena jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu (VPS). Souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Drásov bylo schváleno Zastupitelstvem obce Drásov dne  31. 7. 2006 usnesením č. 4/1 s tím, že: plocha pro vedení trasy R43 bude v návrhu ÚP vymezena jako plocha územní rezervy pro dopravu a plochy s ní související.

Od 1. ledna 2007 začal platit nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcí předpisy (tj. pro potřeby územního plánování především vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), a proto bylo nutno vypracovat návrh územního plánu již v souladu s těmito novými právními předpisy.

V souladu s ustanovením § 50 odst. 1 nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) pořídil pořizovatel pro obec zpracování návrhu územního plánu. Návrh územního plánu vypracoval zhotovitel na základě schváleného souborného stanoviska a v souladu s ust. nového stavebního zákona, vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7 a vyhláškou            č. 501/2006 Sb.

Pořizovatel zahájil projednávání návrhu ÚP tím, že v souladu s ust. § 50 odst. 2 nového stavebního zákona oznámil jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Drásov a sousedním obcím dobu a místo konání společného jednání o návrhu ÚP. Jednání se uskutečnilo dne 12. 9. 2007 na MěÚ Tišnov. Odbor ÚPSŘ KÚ JMK, který ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona vydává za krajský úřad koordinované stanovisko, požádal dle ust.   § 50 odst. 2 stavebního zákona o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska o 30 dnů, tj. do 12. 11. 2007. Dne 2. 11. 2007 vydal KÚ JMK, odbor ÚPSŘ koordinované stanovisko (č.j. S-JMK111139/2007/OÚPSŘ), a to ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona. KÚ JMK, odbor ÚPSŘ v koordinovaném stanovisku k návrhu ÚP požaduje, aby bylo vedení trasy resp. koridoru rychlostní silnice R43 (ve smyslu jejího trasování v ÚPN VÚC BSRA) zařazeno do návrhových ploch pro dopravní infrastrukturu a deklarováno jako veřejně prospěšná stavba. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starostou obce Jiřím Śupem) vyhodnotil výsledky projednání a zajistil pro obec úpravu návrhu územního plánu, a to v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Z důvodu podstatné úpravy návrhu ÚP Drásov zahájil pořizovatel dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona opakované projednávání návrhu ÚP a společné jednání o návrhu ÚP se konalo na MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, dne 9. 4. 2008. Po ukončení projednávání vypracoval pořizovatel  v souladu s ust. § 51 stavebního zákona  a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zprávu o projednání návrhu ÚP a požádal odbor ÚPSŘ KÚ JMK o posouzení návrhu ÚP. Na základě žádosti a doložené zprávy o projednání návrhu a doloženého návrhu ÚP vydal odbor ÚPSŘ KÚ JMK dne 25. 6. 2008 pod č. j. S-JMK 80371/2008/OÚPSŘ stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu  Drásov, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení o územním plánu, a to ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona.

Pořizovatel v souladu s ust. § 52 a § 22 stavebního zákona ve spojení s ust. § 172 zákona        č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) oznámil zahájení řízení o územním plánu a stanovil, že veřejné projednání se bude konat 10. září 2008 na Obecním úřadě v  Drásově. Návrh ÚP byl po doručení veřejné vyhlášky, kterou bylo oznámeno zahájení řízení o územním plánu, vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů u pořizovatele (OÚPSŘ MěÚ Tišnov) a v Drásově (OÚ Drásov). Návrh ÚP byl po stejnou dobu zveřejněn na elektronické úřední desce OÚ Drásov a na webových stránkách města Tišnova. Při projednávání uplatnil připomínky E.ON Česká republika a.s., České Budějovice a připomínky uplatnilo též občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“. Námitky k návrhu ÚP uplatněny nebyly.

Pořizovatel v souladu s ust. § 53 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem  (starostou městyse Jiřím Šupem) a v souladu s ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vyhodnotil výsledky projednávání a následně dopracoval textovou část „C“ odůvodnění návrhu ÚP v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, VČ. SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Návrh územního plánu je plně v souladu s tou částí nadřazené územně plánovací dokumentace ÚPN VÚC BSRA (schváleno v roce 1985, včetně změn a doplňků), která se dle ustanovení § 187 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,       v platném znění (dále jen „stavební zákon“), považuje za závaznou. Návrh územního plánu  je rovněž v souladu s „Politikou územního rozvoje“ (z r. 2006), která městys zahrnuje do rozvojové oblasti Brno OB3. Pro tuto oblast je v kritériích a podmínkách pro rozhodování uvedeno „vyřešit umístění koridoru rychlostní silnice R43 Brno – Moravská Třebová vč. územních souvislostí“.

Širší vztahy

Městys Drásov leží v okrese Brno – venkov 22 km severně od města Brna a 4,5 km východně od Tišnova. Sousedí s katastrálním územím obcí Čebín, Malhostovice, Hradčany, Všechovice, Železné a města Tišnov (k. ú. Tišnov a k. ú. Hájek u Tišnova). Řešené území je vymezeno jediným katastrálním územím, a to k. ú. Drásov o celkové rozloze 1080 ha.

Městys má přímé vazby na město Tišnov, Kuřim a Brno a náleží k brněnské regionální aglomeraci.

Postavení obce v systému osídlení

Městys Drásov je samostatnou obcí se sídlem úřadu městyse v Drásově. Stavební úřad má sídlo ve městě Tišnov, které je obcí s rozšířenou působností, v jehož regionu se městys Drásov nachází. Městys Drásov je součástí regionu Tišnovsko a mikroregionu Čebínka. Řešené území je vymezeno hranicí katastrálního území Drásov s počtem  1164 obyvatel.

Drásov je městys s dobrým životním prostředím a i do budoucna bude především plnit funkci bydlení, i když hlavně v jižní části městyse jsou situovány podnikatelské aktivity a je navržen jejich další rozvoj.

Reliéf katastru je členitý, dvě základní úrovně tvoří: Tišnovská kotlina (Boskovická brázda) a Hornosvratecká vrchovina. Rozpětí nadmořských výšek se na katastru Drásova pohybuje zhruba od 257 m do 440 m. Střední nadmořská výška území je 348,3 m nad mořem.  676 ha katastrálního území obce tvoří zemědělská půda, 310 ha území tvoří lesy.

Řešené území patří k povodí Svratky;  katastrálním územím Drásova protéká vodní tok Lubě, který se vlévá do řeky Svratky až mimo řešené území. Ze severu se do toku Lubě vlévá pravostranný pouze občasně vodný přítok s upraveným napřímeným korytem, které je bez břehového porostu. Levostranný přítok Lubě (v prostoru Prejtaky k Malhostovicím) je v současné době pouze kanalizační stokou.

Zastavěné území městyse je proťato silnicemi II. a III. třídy. Centrální prostor vytváří náves s výraznou dominantou kostela Povýšení sv. Kříže. Území městyse bylo osídleno již v prehistorických dobách. Nejstarší nálezy pocházejí z  paleolitu. První písemná zpráva je dochována z roku 1238. V roce 1240-1255 byl v obci vybudován gotický kostel, který byl později přestavěn. Historická část obce směřuje od kostela na sever a jedná se zde o typický uliční resp. ulicový charakter sevřené zástavby.

Městys  Drásov má odpovídající občanskou vybavenost;  za vybaveností vyššího typu spáduje

do měst Tišnova, Kuřimi a Brna, ke kterým má přímé zejména dopravní vazby. Tato města jsou pro občany městyse zdrojem pracovních příležitostí. Městys náleží do okresu Brno –venkov a k brněnské regionální aglomeraci.

Městys prioritně plní a bude plnit funkci bydlení, částečně i rekreace a v neposlední řadě poskytuje dostatek příležitostí pro podnikatelské aktivity a představuje oblast s možností rozvoje těchto funkcí.

Širší  dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Městys je s okolím dopravně spojen silniční sítí. Obcí prochází silnice II/379 Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov a III/37913 Čebín – Všechovice – Rohozec, III/38525 Hradčany – Drásov, III/38529 Vev. Bítýška – Čebín – Malhostovice. Vzhledem k poměrně husté silniční síti a jejímu situování v území jsou obyvatelé městyse silně zatěžováni nadměrným průjezdem motorových vozidel, a to zejména nákladních. Tuto nepříznivou dopravní situaci by pomohla řešit realizace trasy R43.

Dle závazné části Územního plánu VÚC BSRA a Politiky územního rozvoje je navržena východně od městyse jako zastavitelná  plocha, dopravní plocha pro výstavbu rychlostní silnice R43 v trase původní „německé dálnice“. V rámci ÚP jsou  vyhodnocena nutná opatření jako jsou například: realizace protihlukových opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími pozemními komunikacemi a vybudování dalších možných územních souvislostí z tohoto záměru vyplývajících. Jedná se o důležitou liniovou stavbu nadregionálního významu a jedná se o významné dopravní propojení  Staré Město – Brno a dále Brno – Vídeň, a to prostřednictvím silnice R43 (Brno – Kuřim – Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré Město a silnice R52 (Brno – Mikulov – Vídeň). Dále je pak návaznost na navrhovanou rychlostní silnici R35 jako na spojku dálnice  D1 u Brna  s rychlostní silnicí R35 (U Starého Města u Moravské Třebové).

V širších vztazích je nutno respektovat trasy sítí technické infrastruktury a další limity v území.

Přes řešené k. ú. vede trasa Březovského vodovodu II, ze kterého je městys zásobován,  a vede zde také trasa Vírského oblastního vodovodu. Voda z tohoto vodovodu se odebírá pouze v případě  poruchy  nebo odstávky Březovského přivaděče.

Zásobování městyse plynem  je zajištěno NTL a STL plynovodem z  regulační stanice  plynu  situované na území  Drásova a dále je přívod  STL proveden do obce Malhostovice  podél  silnice II/379.

Elektrickou energií  je Drásov napájen z kmenového vedení VN 22 kV č.109, které vychází z rozvodny 110/22 kV Čebín.

Širší vztahy ÚSES  a dalších přírodních systémů

Pro nadregionální a regionální ÚSES  se stal  podkladem zpracovaný „Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje“ (AGERIS, s. r. o., Brno, 2003). Generel obsahuje návrh řešení regionálního a nadregionálního ÚSES, který vychází ze společného Územně technického podkladu Ministerstva pro místní  rozvoj a Ministerstva životního prostředí – regionální a nadregionální ÚSES ČR (ÚTP R+NR ÚSES), a byl zapracován i do územní prognózy Jihomoravského kraje. Dalším podkladem jsou „Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Brno – venkov“ (Ageris, s. r. o., r. 2002).

Hydrograficky přísluší území do povodí řeky Svratky prostřednictvím říčky Lubě. Tok Lubě byl regulován, ale břehový porost  má mimo zastavěnou část městyse přírodní charakter.

Ze severu se do Lubě vlévá bezejmenný pravostranný přítok – meliorační kanál 01 (HMZ 01), napájený vodou z masivu „Stanoviska“. Zatímco Lubě má průtok trvalý, její přítok lze charakterizovat jako občasný. Rovněž jeho přítoky mají charakter otevřených záchytných přítoků. Levostranný přítok Lubě v prostoru Prejtaky k Malhostovicím je dnes pouze kanalizační stokou. Jižně od městyse se nachází meliorační kanál 02 (HMZ 02). Správcem vodních toků je Zemědělská vodohospodářská správa Brno – venkov a HMZ 01 a HMZ 02 přešly do správy Pozemkového fondu ČR.

Zdroje podzemních vod v Drásově nejsou příliš využitelné, tradičně je kvalitní voda ve studánce v Drásovském parku.

Přirozené vodní nádrže v území nejsou zastoupené a ani umělé vodní plochy se v řešeném katastru nenalézají.

Podle Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje nezasahuje do katastru žádný prvek ÚSES regionálního a nadregionálního významu.

3. VYHODNOCENÍ  SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Návrh územního plánu Drásov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon), tzn., že:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území městyse Drásov, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území;

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území městyse Drásov komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území;

- ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického a architektonického dědictví;

- s ohledem na ochranu krajiny určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území;

- zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území;

- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území;

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení;

- určuje nutné rekultivační zásahy do území.

4. VYHODNOCENÍ  SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Na základě usnesení Zastupitelstva obce požádala obec Drásov příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Tišnov, odbor regionálního rozvoje a stavebního řádu, o pořízení územního plánu své obce ve smyslu § 14 odstavec  1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zadání byl zpracován a projednán v souladu s ust. § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Koncept byl zpracován a projednán v souladu s ust. § 21 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Podle výsledků projednání konceptu územního plánu obce Drásov vydal pořizovatel dle ust.   § 21 stavebního zákona a ve smyslu  vyhlášky č. 135/2001 Sb., souborné stanovisko pro dokončení územního plánu obce Drásov. Po doporučení KÚ JMK  bylo souborné stanovisko  schváleno Zastupitelstvem obce Drásov dne 31. 7. 2006.

Od 1. 1. 2007 začal platit  nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) včetně jeho nových vyhlášek (pro účely územního plánování především vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). Návrh ÚP byl zpracován na základě schváleného souborného stanoviska již v souladu s tímto novým stavebním zákonem a jeho výše uvedenými prováděcími předpisy. Následně byl návrh ÚP projednán, vyhodnocen a upraven v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S  POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Návrh ÚP Drásov byl vypracován na základě schváleného souborného stanoviska. Stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu byla souhlasná.  Projednaný návrh ÚP je tedy v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, která byla v rámci projednávání návrhu ÚP uplatněna ve stanovených lhůtách v souladu s platnými právními předpisy. Na veřejném projednání návrhu ÚP neuplatnil své stanovisko žádný z dotčených orgánů.

6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ ÚDAJE O SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA

Zadání  bylo vypracováno v souladu se zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §11 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. K zadání bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu) s doporučením, aby návrh zadání byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Drásov dne 1. 10. 2004 a stalo se tak závazným podkladem pro zpracování konceptu územního plánu.

Koncept územního plánu obce byl zpracován v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Koncepce řešení vycházela z projednaného a schváleného zadání a požadavky v něm stanovené byly konceptem řešení splněny. Koncept ÚPO byl projednán s DOSS, dotčenými organizacemi, vlastníky a správci sítí, sousedními obcemi, vlastníky pozemků a staveb, jejichž práva byla konceptem řešení dotčena, a s veřejností (v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v té době). Na základě výsledků projednání konceptu řešení bylo vydáno souborné stanovisko pro dokončení územního plánu obce Drásov. Nadřízený orgán územního plánování  vydal k  soubornému stanovisku vyjádření, ve kterém doporučuje, aby bylo toto souborné stanovisko předloženo Zastupitelstvu obce Drásov ke schválení. Následně pak bylo souborné stanovisko schváleno Zastupitelstvem obce Drásov  dne 31. 7. 2006 a stalo se tak závazným podkladem pro zpracování návrhu ÚP.

Návrh územního plánu Drásova (textová a grafická část) a odůvodnění územního plánu (textová a grafická část) jsou zpracovány v souladu se  zákonem č. 183/2006  Sb., vyhláškou č. 500/2006 Sb. a její přílohou č. 7, vyhláškou č. 501/2006 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem.

Řešení vychází z projednaného a schváleného souborného stanoviska a požadavky v něm stanovené byly projednaným návrhem územního plánu splněny.

Požadavek JMP Net na omezení zastavitelných ploch Z13, Z15 – plocha výrobních aktivit a Z19 – plocha dopravní mimo ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu VTL byl zohledněn v popisu jednotlivých lokalit, kde je v podmínkách výstavby v těchto lokalitách stanoveno respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL plynovodu a SKAO. Tato pásma jsou zakreslena v grafické části územního plánu – I.6 Energetika, spoje a v grafické části odůvodnění - II.1, II.2 Koordinační výkres.

V rámci procesu projednávání návrhu územního plánu (projednávání dle ust. §50 zákona č. 183/2006 Sb.). Krajský úřad, orgán územního plánování vydal dne 2. 11. 2007 koordinované stanovisko, ve kterém požadoval, aby vedení trasy rychlostní silnice R43 (ve smyslu jejího trasování v ÚPN VÚC BSRA) bylo v územním plánu Drásov zařazeno do návrhových ploch (resp. koridorů) pro dopravní infrastrukturu a deklarováno jako veřejně prospěšná stavba. Tento požadavek je v souladu s požadavkem uplatněným v souborném stanovisku ke konceptu v „Pokynech pro úpravu a doplnění řešení“.

Závěrem lze tedy konstatovat, že územní plán byl vypracován a po procesu projednávání vydán jak v souladu se zadáním, tak v souladu se souborným stanoviskem.

7.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČ. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

7.1. Zdůvodnění  koncepce rozvoje obce

Obyvatelstvo : ČSÚ 2001

| Stav |  |  |  |  |  | návrh bilance dle ÚP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | 2020 |
| počet | 1120 | 1096 | 1116 | 1101 | 1164 | 1800 | 2200 |

Ekonomická aktivita

| Ekonomicky aktivní celkem | v tom |  | Ekonomicky neaktivní | z toho |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zaměstnaní | nezaměstnaní |  | Nepracující důchodci | Žáci, studenti a učni |
| 577 | 548 | 29 | 581 | 287 | 188 |

Vyjížďka za prací a do škol

| Pracující vyjíždějící z obce za prací |  | Žáci, studenti a učni vyjíždějící do škol |  |
| --- | --- | --- | --- |
| celkem | v % | celkem | v % |
| 346 | 63,1 | 93 | 49,5 |

Vybrané údaje podle obcí a jejich částí :

| Obec | Obyvatelstvo celkem | ve věku |  | Ekon.akt. celkem | Domy byty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-14 let | 60 a více |  | celkem | trv.ob. | RD | celkem | trv.ob. |
| Drásov | 1164 | 198 | 234 | 577 | 338 | 309 | 299 | 443 | 414 |

Obsazenost bytů je 2,80 obyvatel na jeden byt, což je ukazatel standardu bydlení. Vzhledem k poloze obce je třeba počítat se zájmem o výstavbu jak u tišnovských  tak i brněnských obyvatel. Situace v počtu obyvatel je stabilizovaná a zájem o výstavbu mají v současné době i stávající místní obyvatelé.

V posledních letech roste zájem o bydlení i podnikatelské aktivity, rozvíjí se rekreace a turistika, a to zejména s ohledem na výhodnou polohu k městu Brnu a dobrému dopravnímu napojení.

Výstavba rodinných domů je navrhována tak, aby využila zejména proluky v městysi a nové rozvojové lokality jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území městyse. Plochy pro výrobní aktivity jsou navrženy mimo obytnou zástavbu v návaznosti na výrobní areály.

V přímé návaznosti na zastavěné území jsou navrženy, a to vzhledem k velkému zájmu o bydlení v městysi, rozsáhlejší lokality Z1 - Z7 a Z9. Plocha Z8 navazuje na přestavbové území bývalého zemědělského družstva P1, které je rovněž navrženo pro bydlení. Plocha Z10  navazuje na stávající výstavbu a technickou infrastrukturu (dopravní napojení a inženýrské sítě) v k. ú. Malhostovice. Plocha pro bydlení Z27 tvoří druhou stranu ulice naproti lokalitě Nivky Z7 a její součástí bude i občanská vybavenost pro tuto nově vznikající část městyse Drásov.

Pro sport a rekreaci je vytipována lokalita Z11 východně od městyse Drásov jako rozšíření stávajících ploch sportu.

Rozvojové lokality pro výrobní aktivity Z11- Z14 a P2 jsou navrženy v návaznosti na stávající podnikatelské a výrobní areály. Plocha Z15 při k. ú. Čebín dopravně navazuje na silniční síť mimo městys, nedojde tedy k zátěži zastavěného území.

V západní části městyse kolem stávajících garáží a navrženého sběrného střediska odpadů  Z21 je navržena plocha pro veřejnou zeleň Z16. V rámci rozvojových ploch na východě městyse je navržena plocha veřejné zeleně jako odstínění ploch sportu od ploch bydlení. Ve východní části k. ú. je navržena zastavitelná plocha Z25 pro likvidaci biologického odpadu. Rozvojovou plochou pro dopravu je plocha Z18 pro komunikaci ke hřbitovu, plocha P3 – veřejné prostranství vč. parkoviště, které u hřbitova chybí. U areálu SEM na jihu městyse jsou navrženy odstavné plochy Z19 pro účely areálu SEM Drásov, a to vzhledem k tomu, že stávající odstavné plochy nejsou postačující. Východně je navržena zastavitelná plocha Z24 pro koridor rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“ včetně požadavků na protihluková opatření, vybudování mimoúrovňového křížení se stávajícími komunikacemi a dalšími možnými a předpokládanými územními souvislostmi. Řešení bylo převzato z přípravné projektové dokumentace firmy HBH Projekt spol. s r.o., Brno a byla respektována Územní prognóza JMK a Generel dopravy JMK.

Plocha  pro realizaci čistírny odpadních vod Z20 v severozápadní části městyse řeší problém splaškové kanalizace, v městysi je navržena  oddílná kanalizace a v  čistírně odpadních vod budou likvidovány i splaškové vody z obce Malhostovice a k. ú. Nuzířova. Řešení bylo převzato z projektové dokumentace pro územní řízení.

Jako rezerva R2 je v dohodě s OD KÚ JMK navržen kruhový objezd na silnici II/379 a rekonstrukce silnice II/379 dle investičního záměru „Silnice II/379 Tišnov – Lipůvka“ (PK Ossendorf,10/2007).

Plocha pro občanskou vybavenost Z22 východně od městyse je určena zejména pro nové lokality bydlení Díly k Malhostovicím a plocha Z23 – veřejné prostranství bude sloužit pro občany rozsáhlejší obytné výstavby Nivky na západě městyse.

7.2. Zdůvodnění koncepce rozvoje krajiny

Řešené území má charakter kulturní krajiny ovlivněné lidskou činností zejména v zemědělství a lesnictví. Velká část katastrálního území městyse Drásova (zemědělský půdní fond zaujímá 62,59% celkové plochy katastru, orná půda pak 57,85%) je součástí poměrně intenzívně využívané zemědělské krajiny, jejíž typický ráz určuje vedle mírně zvlněného reliéfu především převažující zemědělské využití s charakteristickými rozsáhlými hony orné půdy. Rozsáhlé lesy jsou soustředěny na severu a severovýchodě řešeného území. Trvalé travní porosty se zde téměř nevyskytují.

Dnešní podobu nelesní krajiny ovlivnila intenzifikace zemědělství, která proběhla v druhé polovině dvacátého století a která měla za následek úbytek polních cest a s tím spojené zhoršení prostupnosti krajiny.

K nejvýraznějším negativním projevům intenzifikace zemědělství v krajině patří:

- zhoršení její prostupnosti (díky zrušení řady polních cest)

- pokles podílu rozptýlené dřevinné vegetace (na mezích, kolem zrušených cest)

- zrychlený odtok vody spojený s výrazným rozvojem půdní eroze a se zvýšenou pravděpodobností výskytu povodňových jevů

- celková nadměrná eutrofizace krajiny (obohacení živinami) spojená se šířením ruderální (plevelné) vegetace

- regulace vodních toků

Krajinu městyse Drásova je třeba nejen chránit před výraznými zásahy, ale i dále ji udržovat a kultivovat.

K základním navrhovaným opatřením patří:

- obnova polních cest,

- výsadba stromořadí a větrolamů ve smyslu pozemkových úprav v obci realizovaných ve 20. století,

- členění rozsáhlých pozemků orné půdy mezemi a zatravněnými průlehy,

- revitalizace a výsadba břehových porostů u struh v severní zemědělské části katastru,

- revitalizace vodních toků a výsadba břehových porostů,

- zatravňování a případně zalesňování hůře obdělávatelných pozemků.

Esteticky i ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou lesy. V katastru Drásova jsou zastoupeny 28,71 % a rozkládají se hlavně v severní a severozápadní části katastru. Původní bukodubové a dubobukové porosty byly postupně nahrazeny jehličnany (zejména smrkovými, případně i borovými monokulturami), původní smíšené lesy jsou zachovány pouze ve fragmentech.

Realizace navržených opatření zahrnutých do územního plánu ovlivní kvalitu krajiny a přírody  následujícím způsobem:

- Do východní části katastru významně zasáhne návrh na situování plochy pro koridor rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“ včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími silnicemi, případně místními komunikacemi a dalšími možnými územními souvislostmi. V současné době probíhá proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o významnou rychlostní silnici nadmístního a nadregionálního významu a jedná se defacto o dopravní propojení Staré město – Brno a dále Brno – Vídeň, a to prostřednictvím silnice R43 (Brno – Kuřim –  Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré město) a silnice R52 (Brno – Mikulov – Vídeň) a dále pak návaznost na navrhovanou rychlostní silnici R35 jako na spojku dálnice D1 (u Brna) s rychlostní silnicí R35 (u Starého Města u Moravské Třebové).

- Výstavba rodinných domků v lokalitě Díly k Malhostovicím – Z4 – Z6 a Nivky Z7 budou ovlivňovat krajinný ráz obce. Tyto rozsáhlejší lokality byly navrženy z důvodů celkového zájmu o výstavbu RD v městysi Drásov a rovněž zájmu vlastníků pozemků o tuto výstavbu. Pozemky jsou regulovány tak, aby byl umožněn realizovat velký podíl zeleně, zejména pro docílení citlivého přechodu do krajiny.

- Plocha krajinné zeleně k rozšíření stávajícího parku u prameniště severovýchodně od městyse a  plocha krajinné zeleně k Malhostovicím budou sloužit k odpočinku a rekreaci obyvatel a budou vhodně doplňovat území přechodu zastavěné části obce do volné krajiny.

- Realizace prvků ÚSES zlepší vzhled krajiny a její ekologickou stabilitu. Realizací prvků ÚSES přibude v území významná rozloha trvalých dřevinných, přírodě blízkých porostů.

- Realizace vodních ploch severně od městyse – vodní plocha Díly k Holubovým, která je určena k zadržování vod při extrémních deštích – do budoucna i vod z tělesa rychlostní silnice, a to po instalaci odlučovačů ropných látek. Severně od městyse jsou navrženy rybníky Kelník a Vinohradské rovněž za účelem zadržení vody v krajině a tím k celkovému obohacení krajiny zadrženými vodami.

- Rezerva pro suchý poldr R3 na vodoteči Lubě je navržena jako protipovodňové opatření na rozhraní k. ú. Malhostovice, Drásov, Všechovice. Poldr je součástí komplexních protivodňových opatření navrhovaných v rámci mikroregionu Čebínka, jejichž cílem je zadržení přívalových vod a jejich řízené vypouštění zpět do vodoteče, a to zejména v zájmu ochrany nemovitostí a majetků.

Návrh územního plánu v plné míře respektuje ochranu krajiny :

V řešeném území nebyla vyhlášena zvláště chráněná území ani soustava území  chráněných směrnicemi EU Natura 2000.

Památné stromy

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. za památné stromy.

V řešeném území je dosud jeden památný strom – habr na okraji pole SV od Malhostovic u Bučkova mlýna.

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek je definován dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy atp. Dále pak jsou jimi i jiné části přírody, které registruje orgán ochrany přírody jako významné krajinné prvky zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené skalní útvary a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Zvláště hodnotné části VKP ze zákona jsou součástí kostry ekologické stability krajiny Drásova.

Orgány ochrany přírody byly v katastru Drásova registrovány významné krajinné prvky:

1. Dálnice

Umělá terénní deprese a zářez, zvýšená hladina spodní vody. Dřevinná skladba - převažují vlhkomilné druhy.

V ÚP je plocha registrovaného VKP „Dálnice“ navržena ke zmenšení o cca 1,8 ha jako důsledek vedení trasy rychlostní silnice R43 – nadregionální význam.

# 2. Drásovská studánka

Úpatí mírného svahu na okraji nivy Lubě v nadm. výšce 268 - 280 m se studánkou. Přírodní parková úprava s převahou domácích dřevin, dnes doupných stromů.

# 3. Nad Homolí

Travobylinná lada se suchomilnou a teplomilnou vegetací. Součást slepencového pásu vystupujícího v údolí Lubě. Lokalita ve spodní části zarůstá akátem. Bohatá entomofauna.

# 4. Nivky

Zbytek erozní rýhy s občasným prameništěm. Ostrůvek dřevinné vegetace - topoly, duby zimní, trnky, bez černým aj. Hnízdiště ptactva (ťuhýk šedý).

# 5. Pod Březím

Krátké strmé svahy jižní expozice. Druhově bohaté společenstvo na okraji dubovo-borového lesa. Společenstva suchomilných a teplomilných druhů rostlin.

# 6. Pod vinohradem

Východní svahy na okraji lesního komplexu. Agrární lada na teplých stráních s bohatým zastoupením teplomilné vegetace. Druhově bohatá entomofauna.

# 7. U Bučků

Extenzívní sad, agrární lada až polokulturní květnatá louka se suchomilnými a teplomilnými druhy rostlin a bohatou entomofaunou.

# 8. U dálnice

Antropogenní val nad tokem Lubě s jižní až jihovýchodní expozicí.  Travobylinná teplomilná vegetace.

# 9. U drásovského mostu

Jižní úpatí svahu Klucaniny nad nivou Lubě. Travobylinná lada s keři na okraji převážně borových lesů. Výskyt vzácných suchomilných a teplomilných druhů rostlin.

# 10. V dílech

Opuštěné sady, agrární lada a opuštěný malý lom na skalnatém výchozu, postupně zarůstající šípkem, trnkou a brslenem. V podrostu běžné suchomilné a teplomilné druhy rostlin.

# 11. Vinohrad

Spodní část teplých jižních svahů nad nivou Lubě. Travobylinná lada při okraji převážně borových lesů s výskytem teplomilných a suchomilných druhů rostlin.

Zvláště hodnotné části VKP evidované Referátem životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov:

VKP Maláskova zmola

## VKP Lubě

## VKP Sekery

# Ekologicky významné segmenty krajiny

EVSK Stráž

Ochrana lesa

Lesy jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Kategorizace lesů

Lesy se člení dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Ochranné pásmo lesa

Pro dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jakoukoliv činností související s územním plánováním je potřebný podle § 14 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. V ÚP je ochranné pásmo respektováno s výjimkou plochy Z8 – zastavitelné plochy pro bydlení, kde je navrženo na zmenšení na 20m.

7.3. Zdůvodnění koncepce dopravního řešení

Základní komunikační síť

Silniční doprava

Katastrálním územím obce Drásov prochází silnice:

II/379         Velká Bíteš - Tišnov - Blansko - Vyškov

III/37913    Čebín - Všechovice - Rohozec

III/38525    Hradčany - Drásov

III/38529    Veverská Bítýška - Čebín – Malhostovice

Silnice II/379 prochází územím Vyškovského okresu, okresu Brno-venkov a Vysočina ve směru východ - západ a propojuje na trase města a obce v území s dálnicí D1. Na své trase křižuje silnice I. a II. třídy, které paprsčitě vychází z města Brna severozápadním až severovýchodním směrem. Jsou to silnice II/385 Nové Město na Moravě – Tišnov –  Česká, a dále I/43, II/374, II/373, II/378 a II/430.

Rekonstrukce, stavby a úpravy silnic mimo průjezdní úsek obce budou realizovány v kategoriích:

II/379           S 7,5/60

III/37913      S 7,5/60(50)

III/38525      S 7,5/60(50)

III/38529      S 7,5/60(50)

Silnice II/379 je jednou ze základních dopravních páteří  obce. Průjezdní úsek silnice II/379 vykazuje v centrální části obce u kostela bodovou závadu, jedná se o zúžený jízdní profil v místě zachované historického návesního zúžení, kde stavebně stabilizované objekty zasahují do vozovky silnice. Závada je řešena technickým opatřením respektive dopravním značením upravujícím organizaci dopravy v tomto úseku silnice.

V blízkosti této dopravní závady je situována křižovatka silnice II/379 se silnicí III/37913, která je rovněž dopravní závadou vzhledem k tomu, že jsou v rozhledovém poli křižovatky objekty. Organizace dopravy v křižovatce je upravena dopravním značením, které slouží jako technické opatření k odstranění dopravní závady v křižovatce.

Silnice jsou v katastrálním území obce stabilizovány do doby realizace rychlostní silnice R43, která vyvolá úpravy stávající silniční sítě. V zastavěném území jsou silnice fixovány stabilizovanou historickou zástavbou.

Dopravní závadou jsou i některé ostatní křižovatky silnic s místními komunikacemi, kde v rozhledovém poli křižovatky jsou stávající objekty. Řešení je možné realizovat jako technické opatření, to je pouze dopravním značením, a to vzhledem ke stabilizované stávající zástavbě. V průjezdním úseku silnice II/379, která je upravována ve funkční skupině B, typu MS2 19/8,5/50 a silnice III. třídy ve funkční skupině B a typu MS2 16,5/8/50.

Jako rezerva R2 je navržen kruhový objezd na silnici II/379 a rekonstrukce silnice II/379. V průjezdním úseku bude silnice II/379 výhledově upravována ve funkční skupině a typu B MS2 XX/7/50 – B MS2 XX/8/50 v závislosti na prostorových možnostech daného úseku a v souladu s Invest. záměrem „Silnice II/379 Tišnov – Lipůvka“ (PK Ossendorf,10/2007).

Do východní části katastru významně zasáhne návrh na situování plochy pro koridor rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“ včetně opatření a staveb jako jsou protihluková opatření, vybudování mimoúrovňových křížení se stávajícími silnicemi, případně místními komunikacemi a dalšími možnými územními souvislostmi. V současné době probíhá proces EIA – posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o významnou rychlostní silnici nadmístního a nadregionálního významu a jedná se defacto o dopravní propojení Staré město – Brno a dále Brno – Vídeň, a to prostřednictvím silnice R43 (Brno – Kuřim –  Černá Hora – Svitávka – Velké Opatovice – Staré město) a silnice R52 (Brno – Mikulov – Vídeň) a dále pak návaznost na navrhovanou rychlostní silnici R35 jako na spojku dálnice D1 (u Brna) s rychlostní silnicí R35 (u Starého Města u Moravské Třebové).

Rychlostní silnice R43 je navržena jako čtyřpruhová směrově dělená komunikace kategorie R 25,5/100. Trasa je vedena ze směru od MÚK Kuřim přes k. ú. Čebín, podchází pod mostem na přeložce silnice III/38529 a v zářezu 2m hlubokém je vedena mezi obcemi Drásov a Malhostovice, kde podchází pod mostem na přeložce silnice II/379. Pak přechází přes vodní tok Lubě, podchází přeložku polní cesty a pokračuje po k.ú. Drásov na k. ú.Všechovice, v severní části k. ú. Drásov bude přeložena silnice III/37913. Součástí realizace musí být protihluková opatření.

Po realizaci severního obchvatu Kuřimi v rámci realizace rychlostní silnice R43 se předpokládá  snížení zatřídění silnice II. třídy dotřídu III.

Místní  komunikace

Systém vývoje obytné zástavby byl a je ulicový a vždy navazuje na obestavěné silnice. Po obestavění silnice byla otevřena obytná výstavba podél polních cest, které byly převáděny do kategorie místních komunikací. V tomto trendu pokračuje i návrh územního plánu. Charakter zástavby se v průběhu stavební historie obce změnil, vzhledem k tomu, že objekty již neplní hospodářskou a výrobní funkci, ale slouží pouze pro bydlení. Tím se také zmenšily stavební parcely, funkční třídy a kategorie místních komunikací jsou navrženy pro odpovídající způsob dopravní obsluhy.

Stavební rozvoj městyse navazuje na stávající již zastavěné území a dopravně budou tyto lokality obslouženy místními komunikacemi vzniklými v trasách původních polních cest.

Kategorie, funkční skupiny a typy místních komunikací, a to jak stávající, tak i navrhované jsou zřejmé z výkresu dopravy. V maximální možné míře navrhujeme budovat a rekonstruovat místní komunikace ve funkční skupině D1, zklidněné, obytné. Navrhované lokality zástavby, které jsou průjezdné a nebo přes ně  pokračuje do krajiny místní komunikace jako účelová navrhujeme dopravně obsluhovat místními komunikacemi ve funkční skupině C a kategorii MO, tj. dvoupruhové obslužné místní komunikace.

Hromadná doprava

Obec je plně zahrnuta do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Vlaková doprava

Katastrálním územím obce neprochází železniční trať, nejblíže je vedena železniční trať č. 250 – Praha - Havlíčkův Brod - Brno - Kúty  a zpět. Území obsluhuje vlaková linka IDS „S3“, na které leží přestupní uzly Kuřim, Čebín, Tišnov. Nejbližší vlakovou zastávkou je Čebín a Hradčany, rychlíkovou stanicí pak Tišnov. Z Čebína navazují autobusové spoje č. 320 Lipůvka, č. 321 Skalička a č. 330 Sentice. Z Kuřima navazují spoje č. 152 Blansko, č. 302 Jinačovice, Brno, Bystrc, č. 310 Kuřim, Podlesí, č. 311 Drásov, Tišnov a č. 312 Veverská Bítýška, Lažánky.

Autobusová doprava

Autobusové zastávky:

Drásov, nám. - zastávky jsou na křižovatce silnic II/379 a III/37913. Vzhledem k tomu, že z těchto  zastávek se pokračuje v různých směrech jsou zastávky dvě, a to jedna na silnici II/379 (před vjezdem na náves ke kostelu) a druhá na silnici III/37913 (přímo před kostelem). Tato zastávka před kostelem je nově zrekonstruována a splňuje požadované normy a je vybavena novou čekárnou. Situování zastávky na II/379 je možno dále upravovat ale pouze ve směru do centra městyse a pro rekonstrukci lze využít např. plochu parkoviště v areálu obchodního centra. Ve směru na Malhostovice je „zastávka“ pouze formou nástupiště, a to přímo na stávajícím chodníku. Zastávkový záliv zde není možno vybudovat vzhledem k historické zástavbě zužující vozovku silnice.

Drásov, most – zastávka je v centrální části obce s čekárnou nově zrekonstruovanou dle platné normy.

Drásov, Siemens – zastávka je před vjezdem do areálu firmy Siemens a je s čekárnou. Zastávka ve směru do městyse je zrekonstruována dle platné normy. V opačném směru je vymezen prostor pro úpravu a event. novou čekárnu.

Návržená zastávka – Drásov, k Malhostovicím (pracovní název) – je orientačně umístěna při křižovatce silnice II/379 s místní komunikací směrem k Malhostovicím. V současné době probíhá stavební rozvoj východním směrem k Malhostovicím. Tento záměr pokračuje i v návrhu územního plánu. Východní okraj obce není pokryt izochronou dostupnosti 400 m ani ze zastávky Drásov – nám., která je nejblíže. Proto je doplnění zastávky v této lokalitě nezbytné pro zajištění dostupnosti autobusové dopravy z navrhovaných obytných zón.

Statická doprava

- Parkování

V centrální části obce, jsou zpevněné plochy a přidružené prostory u komunikace, které plní několik funkcí a slouží i pro parkování. Silnice II/379 je v některých úsecích rozšířena a slouží jako zastavovací pruh. Plochy a pruhy  nejsou označeny dopravní značkou.

Bilance stavu a návrhu parkovacích míst:

| Občanské vybavení | stav |  | návrh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | míst | m2 | míst | m2 |
| Restaurace | 10 | 150 |  |  |
| Obchod (u kostela) | 26 | 375 |  |  |
| Hřbitov | 5 | 100 | 32 | 480 |
| Sokolovna | 10 | 180 |  |  |
| Obchod (náves) | 3 | 75 |  |  |
| Sportovní areál | 8 | 150 |  |  |

Pro stávající i nově navržené výrobní plochy je nutno parkování zajistit v rámci vlastních ploch, případně pro výrobní areály navštěvované zákazníky budou parkoviště veřejně přístupná v rámci areálu. U areálu SEM Drásov je navržena plocha Z19 jako plocha pro odstavná stání vozidel  určená především pro zaměstnance firmy.

Stávající bytové domy mají řešeno parkování a případně garážování na vlastní ploše.

Pro nově navrhované lokality obytné zástavby je nutno zajistit rovněž na vlastním pozemku parkování pro alespoň jedno auto návštěvy. Totéž platí i pro stávající zástavbu podél silnice, kde není možno jinak parkování zajistit než na vlastním pozemku.

- Garážování

- V současné době je v městysi jeden areál skupinových garáží na západním okraji zástavby. Jedná se celkem o 13 garážových boxů. Ty slouží pro domy, kde není možnost vybudovat garáž ve vlastním objektu. Pro novou výstavbu musí být navrženy garáže přímo v obytných objektech a nebo na vlastních parcelách majitelů. Se zakládáním dalších skupinových garáží a garážových dvorů se nepočítá.

Pěší a cyklistický provoz

Pěší provoz

Podél silnic v obci je v průjezdním úseku minimálně jednostranně, ale většinou oboustranně vybudován chodník pro pěší a tím je zajištěn bezpečný pohyb chodců obcí. Tato situace je postačující i do návrhového období.

Nedávno byl vybudován pěší chodník podél silnice III/37913 do Čebína a II/379 do Malhostovic, kde je stálý pohyb občanů. Obce se vzájemně stavebně přibližují. Na některých stávajících a zejména navrhovaných místních komunikacích ve funkční třídě D1 nejsou chodníky vyčleněny a komunikace slouží přednostně pro pohyb pěších v celém šířkovém profilu. Část místních komunikací má rovněž vybudován alespoň jednostranný chodník.

Mimo zastavěnou část obce jako pěší trasy slouží i účelové komunikace polní a lesní, které udržují prostupnost krajiny. Městysem je vedena modře značená turistická trasa, Čebín, ČD - Drásov - Železné, Stanoviska - Hluboké Dvory - Újezd u Černé Hory - Blansko - Moravský Kras, Olomučany. Tato značka nemá turistické propojení na lokalitu Zlobice v k. ú. Malhostovice, kde  je vedena červená turistická značka v trase Blansko - Lipůvka - Kuřim. Katastrálním územím Nuzířova, jejím okrajem, je vedena zelená turistická značka, která spojuje červenou a modrou značku. Vychází z Lipůvky, vede přes Skaličku a končí na modré značce u památníku partyzánské roty generála Luži. Provázání těchto turistických cílů je značeno jako cykloturistická trasa, kterou je nutno lépe propagovat a případně doplnit její značení.

Městys Drásov se svým napojením na IDS a blízkostí tranzitních dopravních tras je vhodný pro turisty do lokality Stanoviska a obce Hluboké Dvory, údolí potoka Lubě, lokality Zlobice a Moravského krasu. Je i pro turistiku vybavena základními turistickými službami.

Cykloturistické  trasy

Drásovem prochází značená cyklotrasa č. 1 a  č. 5172 po silnici II/379 a III/37913. Na tuto trasu se napojuje místní značení bez přiděleného čísla, které vede cyklisty pokud možno mimo silnice.

Katastrálním územím jsou vedeny místní cyklotrasy po místních a účelových komunikacích, a to do Hradčan a do Malhostovic s návazností do lokality Zlobice, přes Nuzířov do Skaličky. Dále je to propojení do Železného po účelové komunikaci, které takto propojuje obec s místní cyklotrasou mikroregionu.

Účelová doprava

Farmy ZD byly situovány v rámci městyse na několika místech. V současné době jsou tyto přeměňovány na průmyslové plochy určené k podnikání, a to i v jiných oborech než v zemědělství.

Síť účelových komunikací je ve volné krajině stabilizována a ke změnám dojde až v rámci realizace rychlostní silnice R43.

Dopravní zařízení

Vzhledem k poloze městyse mimo hlavní trasy tranzitní dopravy není zatím v katastru žádné významné dopravní zařízení. Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot je v Čebíně, nebo v Tišnově. Veškerá jiná zařízení pro motoristy, t.j. opravny a prodej  aut a náhradních dílů je nejblíže v Tišnově, Kuřimi případně v Brně. Zřízení některého druhu služeb pro motoristy a automobilovou dopravu je možné realizovat i v některém z navržených výrobních areálů a nebo v rámci ochranného pásma navrhované rychlostní silnice R43.

Ochranná pásma – Silniční doprava

Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku

Na silnicích II. a III. třídy je mimo průjezdní úsek městysem silniční ochranné pásmo 15 m od osy silnice, pro rychlostní silnici R43 je ochranné pásmo 100 m.

Rozhledová pole jsou ve výkresové části vyznačena v zastavěném území městyse pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a pro rychlost 30 km/hod. 20 m od středu křižovatky.

Objekty umístěné v rozhledovém poli navrhujeme (pokud je to možné) z rozhledu odstranit a nebo řešit dopravní závadu dopravním značením. Objekty umístěné v rozhledovém poli není možno dále stavebně rozšiřovat.

Hygienické hlukové pásmo a jeho výpočet

Silnice II/379, stanoviště č. 6 – 1500 – před realizací severního obchvatu Kuřimi v rámci koridoru rychlostní silnice R43

Mezi Drásovem a Malhostovicemi

- Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 465 | 1667 | 28 | 2155 |

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno:

- Těžká 1,10; osobní 1,14; motocykly 0,9; celkem 1,14

- Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 508 | 1330 | 18 | 1856 |

- Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015

| IOAn | INAn | nNAn = In/8 | nOAn = In/8 | PNA % | PNAnoc % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 40 | 5 | 4,5 | 27,4 | 72,6 | 45 |

| IOAd | INAd | nNAd=In/16 | NOAd=In/16 | PNAden % | POAden % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1294 | 468 | 30 | 81 | 27,4 | 72,6 | 45 |

- Faktory  F 2015

| F1 |  |  |  | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  | 1 | 1 |
| I OAd voz/hod | I NAd voz/hod | I OAn voz/hod | I NAn voz/hod |  |  |
| 81 | 30 | 4,5 | 5 |  |  |

- L x v zastavěné části obce pro rok 2015

| Lx dB(A) |  | Lx dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  |
| Y | U | Y | U |
| 58,2 | 1 | 49,9 | 1 |
| 50,0 | 9,2 | 40,0 | 10,9 |
| 55,0 | 4,2 | 45,0 | 5,9 |
| 60,0 | 0 | 50 | 0,9 |

- Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den |  | noc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) |  | LAeQ = 40 B(A) |  |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 65 | 40 | 95 |
| 55 | 22 | 45 | 30 |
| 60 | 0 | 50 | 10 |

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním úseku městyse pro rok 2015. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není souvisle obestavěna. Pro posouzení je použito korekce + 10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy.

Ve výhledovém období 2015 je v grafické části vykreslena izofona pro přípustnou hladinu hluku 50dB(A) v noci - tj. 10 m.

Na silnicích III. třídy nebylo prováděno sčítání intenzity dopravy, a proto výpočet hlukových pásem je odvozen z výpočtu pro silnici II/379. Nepřepokládáme a místním šetřením bylo prokázáno, že intenzita dopravy na silnicích III. třídy nepřesáhne ani do výhledu hodnot předpokládaných na II/379. Uvažujeme tedy, že hlukové pásmo pro přípustnou hladinu hluku na silnicích III. třídy bude vzdáleno 10 m od osy vozovky. Tuto hodnotu pokládáme za dostatečnou pro navrhovanou zástavbu podél silnic.

Silnice II/379, stanoviště č. 6 – 1500 – po realizaci severního obchvatu Kuřimi v rámci koridoru rychlostní silnice R43

- Po realizaci rychlostní silnice R 43 předpokládáme úbytek intenzity dopravy na silnici II/379 o 50%.

- Intenzita dopravy bude ovlivněna pohybem vozidel mezi Drásovem, Malhostovicemi  a tedy i výpočet je upraven pro tento předpoklad.

- Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 947 | 12 | 1214 |

- Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 noc

| IOAn | INAn | nNAn = In/8 | nOAn = In/8 | PNA % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 33 | 4 | 18 | 21 | 45 |

den

| IOAd | INAd | nNAd=In/16 | NOAd=In/16 | PNAden % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 222 | 14 | 50 | 21 | 45 |

- Faktory  F 2015

| F1 |  |  |  | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  | 1 | 1 |
| I OAd voz/hod | I NAd voz/hod | I OAn voz/hod | I NAn voz/hod |  |  |
| 50 | 14 | 18 | 4 |  |  |

- L x v zastavěné části obce pro rok 2015

| Lx dB(A) |  | Lx dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| den |  | noc |  |
| Y | U | Y | U |
| 55,2 | 1 | 50,0 | 1 |
| 50,0 | 6,2 | 40,0 | 11,0 |
| 55,0 | 1,2 | 45,0 | 6,0 |
| 60,0 | 0 | 50 | 1,0 |

- Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den |  | noc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) |  | LAeQ = 40 B(A) |  |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 33 | 40 | 95 |
| 55 | 8 | 45 | 30 |
| 60 | 0 | 50 | 7,5 |

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdném úseku obce pro rok 2015. Výpočet je proveden dle nové metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není souvisle obestavěna. Pro posouzení je použito korekce + 10 dB(A) a je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy.

Ve výhledovém období 2015 je v grafické části vykreslena izofona pro přípustnou hladinu hluku 50dB(A) v noci – tj. 7,5 m.

Na silnicích III. třídy nedojde po dobudování R43 ke změně intenzity provozu, bylo ponecháno hlukové pásmo pro přípustnou hladinu hluku 10m.

Hlukové pásmo pro rychlostní silnici R43

Průběh hlukových pásem pro rychlostní silnici R 43 60 dB den, 50 dB noc byla převzata z elaborátu firmy HBH Projekt spol s r.o., Brno. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ – dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (kapitola D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci – ENVIROAD, Ing. Kryl, 2007) a je zakreslena ve výkresech I.3, II.1 a II.2 návrhu ÚP.

7.4. Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury

7.4.1 Zásobování pitnou vodou

Stav

V současné době je městys Drásov zásobován pitnou vodou z Březovského vodovodu II.  Napojení městyse a  současně obcí  Malhostovice a  Nuzířov je provedeno severovýchodně    u státní silnice Malhostovice – Nuzířov do šachty u Březovského přivaděče. Na přípojce je  osazen redukční ventil, který reguluje přívod do vodovodní sítě dle tlakových poměrů. Přívodní větví pro Malhostovice je současně vedena voda přes tuto obec do vodovodní sítě  Drásova a současně do vyrovnávacího, zemního vodojemu umístěného západním směrem  nad městysem (o obsahu 650 m3). Měření odběru vody se provádí v napojovací šachtě pro odběry jak z obce Malhostovice, tak z městyse Drásov. Na přívodním řadu před městysem Drásov je u státní silnice provedena vodoměrná šachta, ve které se měří spotřeba vody pro Drásov. Měření vody se rovněž provádí v armaturní komoře vodojemu, a to na přívodu a odtoku z vodojemu.

Vodovodní rozvody popsaných obcí jsou  napojeny také na Vírský oblastní vodovod DN 1400. Napojení je provedeno do šachty situované u silnice Malhostovice - Čebín s obdobným vystrojením jako v šachtě u Březovského přivaděče. Voda z tohoto vodovodu se odebírá pouze v případě poruchy nebo odstávky Březovského přivaděče. V zemním vodojemu o obsahu 650 m3, který je vybudován nad obcí Drásov je udržována  pro případ požáru stálá zásoba vody .

Maximální hladina je na kotě 345,00 m. n. m.

Minimální hladina je na kotě 340,00 m.n.m.

Rozvody pitné vody v obci z roku 1976 jsou provedeny z litinového hrdlového potrubí s vystrojením rozvodné sítě požárními hydranty DN 80.

Nemovitosti v obci jsou napojeny samostatnými přípojkami, s měřením odběrů vody vodoměry. Kvalita vody je pod stálou hygienickou kontrolou a provoz vodovodu je v současné době bez závad.  Vodovod je majetkem obce Drásov a je ve správě Svazku obcí Tišnovska.

Provoz zabezpečuje VAS a. s. Brno provoz Rosice.  Přes  katastrální území  Drásova  probíhá  Vírský  oblastní vodovod  z potrubí  HOBAS  DN 14000.  V jižní části  obce  podél  bývalé  železniční trati je uložen vodovod, který je ve správě TOS  Kuřim, ale v současné době je již  mimo provoz.

# Návrh řešení

V rámci dostavby obce dle ÚPO bude provedeno rozšíření vodovodní sítě současně  s plánovanou zástavbou rodinnými domy a objekty pro zemědělskou a výrobní činnost s respektováním stávající zástavby a zařízení obce za dodržení ochranných a bezpečnostních pásem stávajících inženýrských sítí.

Napojení  plánované plochy Br16 v západní části městyse bude provedeno dle požadavku provozovatele vodovodu na stávající zásobovací řad TH 150 pod vodojemem a  vodovodní přívod a rozvod vody bude veden přes plánované sídliště s napojením na  stávající  řad  TH 150 u stávající zástavby. Napojení jednotlivých nemovitostí bude provedeno  samostatnými přípojkami s měřením odběru vody vodoměry.

Potřeba vody

Potřeba vody je navržena dle Směrnice č. 9/73 Sb. Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR z 20. 7. 1973. Dle čl. IV/A 14 se předpokládá potřeba vody 230 l/os/den se snížením dle téhož článku o 40%, což předpokládá potřebu vody 138 l/os/den. Pro občanskou a technickou   vybavenost je uvažována   potřeba vody   pro   stávající   stav  20 l/os/den  a 30/ l/os/den  pro návrh.

Údaje o počtu obyvatel :

Počet obyvatel dle  sčítání  v roce  2001                                       	1 164

Stav+návrh počtu obyvatel dle ÚPO 				2 376 obyv.

– po odečtu obyv. lokality napojené na Malhostovice 		2 316

Podnikatelské aktivity odhad 10 až  20os. potřeba vody 120 l/os/den

Stávající stav :

a- Průměrná denní potřeba vody Qp

- Bytový fond 1164 os. x 138 l/os/den                                                       160 632 l/den

- Občanská a technická vybavenost 1164os. x 30 l/den                               34 920

- Podnikatelské aktivity 10osx120 l/os/den                                                    1.200

Qp celkem                                                                                                  196 752 l/den

tj.             2,28 l/sec

b- Maximální denní potřeba Qmd

- Qp x 1,50                                                                                                275.453 l/den

tj.          3,19 l/sec

c- Maximální hodinová potřeba Qmh

- Qmd x 1,80                                                                                             495.815  l/den

tj.          5,74 l/sec

Návrh :

a- Průměrná denní potřeba vody Qp

- Bytový fond 2 316 x 138                                                                            319 608 l/den

- Občanská a technická vybavenost 2 316 x 30                                              69 480

- Podnikatelské aktivity 20x120                                                                        2 400

Qp celkem                                                                                                    391 488 l/den

tj.               4,53 l/sec

b- Maximální denní potřeba Qmd

- Qp x 1,4                                                                                                     548 083 l/den

6,34 l/sec

c- Maximální hodinová potřeba Qmh

- Qmd x 1,80                                                                                                986 550 l/den

tj.          11,41 l/sec

Pro výhledové plánování vodohospodářských děl je nutno sledovat vývoj ve spotřebě vody ve vztahu k reálnému nárůstu obyvatel. V současné době se projevuje tendence snižování potřeby vody vzhledem k dokonalejším spotřebičům a nárůstu ceny vodného. V některých lokalitách se proti výpočtovým hodnotám snižuje spotřeba vody až o 30%

7.4.2 Kanalizace

Kanalizace dešťová

Stav

V převážné části městyse je pro odvedení dešťových vod vybudována trubní kanalizace z betonového potrubí podél průjezdných vozovek v městysi.  Dešťová kanalizace  je vyústěná do vodoteče  Lubě a v jižní  části městyse je vyústěna  do melioračního kanálu. Některé  části obce  využívají k odvodnění  především  vozovek se silničními příkopy.

Trubní kanalizace včetně povrchového odvodnění byla vybudována převážně v akci „Z“ v letech 1974 až 1976. Vyústění trubní kanalizace je ve východní  části provedeno do  vodoteče Lubě.

V současné době provedené odvodnění slouží svému účelu, je spravováno městysem a nedochází zde k přeplňování trubních stok ani při přívalových deštích.

Návrh řešení

Pro odvedení dešťových vod se bude používat po vybudování  splaškové  kanalizace  stávající  stoková síť. Nevyhovující části kanalizace budou rekonstruovány.

V rámci plánované zástavby bude provedena jak trubní, tak povrchová dešťová kanalizace s napojením na stávající úseky. Trubní kanalizace bude provedena z betonového nebo z PVC potrubí s uličními vpustěmi. Stávající zástavba v severní a západní části obce bude doplněna o trubní dešťovou kanalizaci s napojením na stávající funkční část odvodnění. Vody z okolí zastavěné části obce budou odváděny mimo plánovanou zástavbu otevřenými příkopy do volného terénu.

Část stávající jednotné kanalizace vedené do štěrbinové nádrže bude po vybudování  splaškové kanalizace sloužit jako kanalizace dešťová a bude zaústěna do stávající svodnice.

Rovněž stávající jednotná kanalizace ve východní části bude po vybudování splaškové kanalizace odpojena od ČOV a bude vyústěna do stávající svodnice.

U všech rozvojových ploch (zejm. u ploch pro výrobní aktivity) budou dešťové vody likvidovány v maximální míře v místě jejich vzniku, tj. na pozemcích investorů tak, aby byl zachován stávající odtokový koeficient z předmětné plochy (§ 27 zákona č.254/2001 Sb.,  o vodách).

Kanalizace splašková

Stávající stav

V obci není provedena splašková kanalizace. Odpadní vody z provozu domácností a z objektů podnikatelských aktivit jsou odváděny do nepropustných jímek.

Z jižní části městyse je kanalizace zaústěna do stávající ČOV, která je ve správě podniku SEM spol. s r.o. a slouží pro předčištění odpadních vod z uvedeného podniku, ze školy a z RD s kapacitou pro cca pro 300 obyvatel.

Jihovýchodní část městyse je spádovaná do stávající štěrbinové nádrže situované v polní  trati s provedeným přepadem do vodoteče Lubě. Do štěrbinové nádrže je trubní kanalizací  odváděna splašková voda od cca 300 obyvatel.

Návrh	řešení

Pro odstranění nepříznivého stavu je navržena samostatná trubní splašková kanalizace se svedením odpadních vod k předčištění do čistírny odpadních vod – ČOV, která bude umístěna v severozápadní části městyse Drásov. Navržená ČOV bude sloužit k předčištění  splaškových vod  také z Nuzířova  a  Malhostovic .

Pro odvedení odpadních vod z uvedených lokalit je navržena  samostatná splašková  trubní kanalizace se zaústěním do plánované ČOV. Pro realizaci tohoto záměru je zpracovaná  projektová dokumentace  s vydáním územního rozhodnutí na výše popsané řešení.

V městysi je navržena podél stávající zástavby trubní  kanalizace z potrubí  PVC DN 250, která umožní napojení všech stávajících a ve výhledu plánovaných objektů. Pro účely kontroly a pro údržby budou na stokové síti provedeny revizní šachty.

Do stokové sítě ve východní části městyse bude zaústěn výtlačný řad splaškové kanalizace z obce Malhostovice. V západní části městyse, na koncovém úseku, bude vybudována ve stávající ČOV SEM podzemní přečerpací stanice, kterou budou splaškové vody přečerpány do gravitační části kanalizace. Severozápadní větev kanalizace bude vedena podél vodoteče Lubě a bude napojena na stokovou síť k ČOV.

Po vybudování splaškové kanalizace bude stávající šterbinová a stávající ČOV – SEM zrušena a stávající stoková síť bude využívána pouze k odvádění dešťových vod.

Množství odpadních vod je uvedeno pro konečný stav obyvatel městyse (2 343 obyv.) včetně  uvažovaných odpadních vod ze zemědělské a výrobní činnosti. Podrobný výpočet je uveden v kapitole „zásobování  pitnou vodou“.

-  Průměrný přítok splaškových vod  Qp                                                   396  m3

4,58 l/sec

-  Maximální  denní    Qmd                                                                         554 m3

6,42 l/sec

-  Hodinové  maximum     k = 2,2                                                             14,12 l/sec

-  Hodinové  minimum      k = 0,6					           3,85 l/sec

-  Roční produkce  odpadních vod                                                         144 540 m3

Znečištění  odpadních vod

-  BSK5   60g/obv/den    zatížení                                                                145,9    kg

-  CHSK   120g/os/den    zatížení                                                                291,8

-   NL      55g/obyv/den   zatížení                                                                133,8

-   N         11g/obyv/den   zatížení                                                                  26,0

-   P         2,5g/obyv/den   zatížení                                                                    6,1

Předpokládané předčištění  - odtok  z ČOV   :

Předčištění odpadních vod se bude provádět v mechanicko biologické čistírně  odpadních vod. Odtok vyčištěné vody bude zaústěn do vodoteče Lubě.

Hodnoty předčištěné vody budou pod přípustnými limity pro vypouštění do vodotečí.

Rekapitulace  výhledově  připojených  EO  do plánované  ČOV  :

-  Drásov            						   2 500

-  Malhostovice                                                                        1 427

-  Nuzířov							     347

Celkem							  4 274	EO

7.4.3 Zásobování zemním plynem

Stav

Městys Drásov je zásobován zemním plynem z vysokotlak. plynovodu VTL DN 150 PN 50, který je proveden v jižní části katastru. Z tohoto plynovodu je provedena VTL DN 100     přípojka do VTL/STL/NTL dvouřadé a dvoustupňové regulační stanice výkonu 5000 m3/hod.  V jihozápadním cípu katastru je provedena katodová ochrana plynovodu s umístěním kiosku katodové ochrany u  polní cesty v jižní části městyse vč. kabelu NN protikorozní ochrany plynovodu.

Ze STL vývodu RS je zásobován velkoodběratel podnik SEM, z NTL vývodu  pak  celý městyse. V obci jsou rozvody plynu vedeny v nezpevněných plochách, v chodnících a v nezbytných případech ve vozovkách. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány NTL plynovodní přípojkou s měřením odběru  plynu membránovým plynoměrem. V obci je v současné době zásobováno zemním plynem asi 95% nemovitostí.

Návrh

Pro plánovanou zástavbu bude provedeno rozšíření NTL plynovodní sítě k budovaným lokalitám. Nové NTL plynovody budou provedeny z PE potrubí. Plynovodní přípojky budou provedeny do jednotlivých nemovitostí s osazením  plynoměrů.

Rozvojová lokalita v západní části městyse Z7 bude zásobována STL plynovodem, který je proveden ze STL vývodu  RS 5000. Rovněž plánovaná lokalita Z4-Z6 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodu s napojením na STL přívod do Malhostovic.

Přívody do lokalit budou provedeny po veřejných pozemcích s rozvodem plynu po lokalitách. RD budou zásobovány provedením STL přípojek do jednotlivých nemovitostí s instalací domovních regulátorů STL/NTL a membránových  plynoměrů. Rozvody v objektech budou provedeny o přetlaku 2,1 kPa .

Potřeba zemního plynu

V současné době je v městysi registrováno 1164 obyvatel v trvale obydlených bytových jednotkách v počtu  414 b.j. Pro maloodběr je uvažováno 15 odběratelů, velkoodběratel je registrován podnik SEM. V návrhu je uvažováno 2 343 obyvatel v 807 bytových jednotkách (po odečtu obyvatel a b.j. zásobovaných z rozvodu sítí Malhostovic). Předpoklad  maloodběratelů odhadem 25, velkoodběratel  SEM.  Odběr plynu je uvažován v kategorii C t.j. vaření, teplá voda a topení - 2,60 m3/hod/b.j.

- koeficient současnosti dle směrnice č.1 JMP pro  stávající stav        k=0,55

-                                                                         pro  návrh                    k=0,52

I a/ Stávající stav - hodinové maximum :

- byt. jednotky 414 b.j.x 2,6 x 0,55                                                           592 m3/hod

- maloodběr   15 malodběratelů x 4 m3/hod x 0,55                                      33

- velkoodběr  Siemens                                                                               650

Celkem                                                                                                    1 275 m3/hod

II b/ Roční potřeba :

- byt. jednotky 414x3000                                                                     1 242 000 m3

- maloodběr                    		             		                    59 400

- velkoodběr                                                                   	                   800 000

Celkem                                                                                                 2 101 400 m3

II a/ Návrh - hodinové maximum :

- byt. jednotky 798 b.j.x 2,6x 0,52                                                       1 079 m3/hod

- maloodběr    25 x 4,0 x 0,52        					        52

- velkoodběr                                                                                         1 219

Celkem                                                                                                  2 350 m3/hod

II b/ Roční potřeba :

- byt. jednotky  798 x 3 000                                                                 2 394 000 m3

- maloodběr 								        93 600

- velkoodběr                                                                                         1 600 000

Celkem                                                                                                 4 087 600 m3

Na základě uvedených výpočtů lze bezpečně předpokládat, že stávající i navržená STL a NTL plynovodní síť vyhoví včetně regulační stanice pro stávající i plánovanou zástavbu.

Posouzení  stávající  regulační  stanice

Maximální  potřeby  připojených  obcí  ve výhledu  budou  činit  :

Drásov                                                                                                    2 362 m3/hod

Malhostovice                                                                                             642

Nuzířov                                                                                                      214

Celkem                                                                                                   3 218 m3/hod

Stávající regulační stanice o výkonu 5 000 m3/hod vyhoví i pro plánovaný počet obyvatel.

7.4.4   Elektroenergetika

Síť VVN

Současný stav a poloha vedení VVN zůstává zachována .V současné době se neuvažuje s výstavbou nových vedení VVN v katastru městyse.

Síť VN

Obec Drásov je napájena z kmenového vedení VN 22kV č. 109, které vychází z rozvodny 110/22 kV Čebín. Vedení je provedeno na betonových podpěrných bodech a je v dobrém stavu. Síť byla rekonstruována a mechanicky a elektricky vyhovuje. Vedení je v majetku E.ON Distribuce a.s., Lannova  205/16, České Budějovice. Do katastru městyse zasahují částečně vedení VN  č. 367, č. 368 a č.126.

V současné  době je elektrické  energie v  distribuční síti  využíváno především pro svícení,  vaření  a  pohon  el.spotřebičů,  což  odpovídá stupni  elektrizace  80%B1 +20%C2

Síť NN

Distribuční rozvod NN je proveden venkovním vedením na betonových  podpěrných bodech. Domovní přípojky jsou provedeny částečně volným vedením a hlavně závěsnými kabely na konzoly a střešníky.

Trafostanice VN/NN

Zásobování obce zajišťuje celkem 8 trafostanic z nichž 6 trafostanic je distribučních a pouze trafostanice Tr1 Sušička a Tr2 MEZ jsou  průmyslové.

Číslo:		Název			Druh TR		Instal.transformátor

Tr1		Sušička		TSB			630 kVA

Tr2		MEZ			zděná			2x1000kVA

Tr3		Hřiště			TSB			250kVA

Tr4		Školy			TSB			250kVA

Tr5		ZD			TSB			100kVA

Tr6		U mostu		TSB			400kVA

Tr7		Malhostovice-drůbež.	TSB			100kVA

Tr8		U vepřína		TSB			160kVA

Trafostanice i přípojky VN jsou v dobrém stavu. Distribuční trafostanice jsou ve správě E.ON Distribuce a.s., Lannova  205/16, České Budějovice.

Bilance potřeb podle jednotlivých lokalit

Výchozím materiálem pro bilanci potřeb je směrnice JME a.s. č.13/98 Výkonové podklady pro navrhování distribučních sítí, zpracované EGU Brno, která určuje orientační zatížení bytových odběrů dle stupně elektrifikace domácnosti a charakteru zástavby. Výkonové podklady jsou zpracovány pro stávající zatížení a výhledové zatížení (rok 2010).

Celá  obec  je plynofikována a neuvažuje se  s výraznějším podílem el.vytápění,

V bilanci  je uvažováno pro stávající zařízení se zatížením 2,1 kW/b.j., což odpovídá stupni elektrizace 80%B1 +20%C1.

Stávající zatížení distribuční soustavy

Stávající bytový fond trvale obydlené byty				414 b.j.

414 b.j. à  2,1 kW/b.j.				869 kW

Podíl nebytového odběru

414b.j. à  0,35 kW/b.j.			145 kW

Podíl zemědělské činnost						  95 kW

Celkové zatížení TS - stávající odběr                       	          		1109 kW

Současný instal. výkon do distribuce                        	        	1 260 kVA

Průměrné využití transformátoru je                        			 88 %

Návrh řešení

V bilanci  je uvažováno pro výhledová zařízení  se  zatížením 2,25 kW/b.j.,  což odpovídá stupni  elektrizace  80%B1 +20%C1.

Bilance potřeb podle jednotlivých lokalit:

# Plochy pro bydlení

# Rozestavěno

Lokalita			  	        		počet b.j.		P(kW)

Trávnické						25			56,25

Jih obce						15			33,75

Nivky							62		          139,5

Východ obce		  				5			11,25

107			240,75

# Navržené lokality

## Z1 –“ Trávnické “					22			49,5

## Z2 –“ Trávnické  “					25			56,25

## Z3 –“ Díly k Holubovým “				13			29,25

## Z4 –“ Díly k Malhostovicím  “			64			144

## Z5 –“ Díly k Malhostovicím  “			30			67,5

## Z6 –“ Díly k Malhostovicím  “			76			171

## Z7 –“ Nivky “					31			69,75

## Z8 –“ Stráž “						2			4,5

## Z9 –“ u hřiště “					8			18

271			609,75

Celkem									850,5

(lokalita Br 22 je zásobována ze sítě Malhostovice)

Rekreace, sport

Z11 - “ u hřiště “ 								10kW

Výroba

Z12 - “ Zahrádky “

Z13 - “ Čebínské dolní “

Z14 - “ Siemens - rozšíření “

Z15 - “ Čebínské horní “

Tech. infrastruktura

Z20 -    ČOV	 								100kW

Obč. vybavenost

Z22 -  “ Díly k Malhostovicím  “						12kW

Z27 -  “ Nivky přes silnici “vč. bydlení					20kW

Návrh zásobování elektrickou energií dle jednotlivých lokalit

Lokality Z1 -  Z3 pro bydlení jsou situovány v severní části městyse. Budou připojeny ze stávající trafostanice Tr6 U mostu, která bude zrekonstruována na výkon 630 kVA. Pro rekonstrukci stávající trafostanice svědčí zejména rozložení podstatné části nového odběru  v blízkosti stávající trafostanice.

Lokality Z4 – Z5  jsou rovněž lokality určené pro výstavbu rodinných domů. Jsou situovány v severovýchodní části městyse. Pro jejich zásobování bude postavena nová trafostanice Tr9 osazená transformátorem 400kVA – vedení VN prochází lokalitami.

Lokalita Z6 je situována ve východní části městyse a bude napojena z  rekonstruované trafostanice Tr7 Malhostovice-drůbežárna, která bude osazena transformátorem 400kVA. Lokalita  Z7 je situována v jihozápadní části obce, bude připojena  ze stávající trafostanice Tr8 U vepřína, která  bude zrekonstruována na výkon 400kVA.

Lokalita  Z12 je umístěna v severozápadní části obce a v současné době není znám charakter podnikatelské aktivity. S nejvyšší pravděpodobností zásobování elektrickou energií bude řešeno  i pro  lokalitu Z 20 zřízením trafostanice  požadovaného výkonu. Napájecí vedení VN je v těsné blízkosti lokality. Lokalita  Z15 je situována v jihovýchodní části katastru, není znám investiční záměr; přes lokalitu vede el. vedení VN, na němž lze zřídit trafostanici. Lokality Z13 a Z14 situované v jižní části obce jsou rozšířením stávajících průmyslových lokalit městyse. Je počítáno jen s průměrným navýšením, které by bylo saturováno z rekonstruovaných trafostanicTr1 a Tr2 V případě podstatně většího příkonu je nutno zřídit novou trafostanici situovanou v uvedené lokalitě.

Činnosti v ochranných pásmech

Ochranná pásma musí být v souladu s energetickým zákonem č.458/2000 Sb.V ochranných pásmech venkovních vedení je zakázáno zřizovat stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, umisťovat hořlavé nebo výbušné látky, nechávat růst porosty nad výšku 3 m, a provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

V ochranných pásmech podzemních kabelů je zakázáno provádět bez souhlasu jeho vlastníka (E.ON Distribuce a.s.) žádné zemní práce, zřizovat stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení. Také se nesmí provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu. Dále se v tomto ochranném pásmu nesmí vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti vyšší jak 3 t.

V ochranných pásmech elektrických stanic je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, snížení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.

Ochranná pásma  Viz kap. 3.5.

V návrhu řešení zásobování vybraných lokalit bytové výstavby elektrickou energií byly využity veškeré známé údaje stávajících sítích VN i NN, jakož i údaje o jejich stavu a přenosových schopnostech. Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že při postupné realizaci záměrů územního plánu je nutné koordinovat a případně přizpůsobit navržená řešení dosaženému stavu v daném časovém období.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v městysi je vybudováno a odpovídá charakteru městyse Drásov. S rozvojem městyse bude řešeno veřejné osvětlení i ve všech rozvojových plochách. Výhledově bude řešena s kabelizací NN i kabelizace el. osvětlení.

Spoje, telekomunikace, pošta

Dálkové kabely

Katastrem obce vedou dálkové kabely - viz výkres č. viz výkres č. II.1 a II.2.

Telefon, pošta

V objektu obecního úřadu má Česká pošta provozovnu – dodávací poštu - 2 přepážky, tato provozovna vyhovuje i výhledově. Telefonní síť je po rekonstrukci - byla kabelizována a rozšířena; má potřebnou kapacitní rezervu pro rozvoj. V obci se nachází digitální ústředna z r. 1996. V městysi je zaveden kabelový televizní rozvod, v provozu je informační kanál Studio Drásov.

# Radiokomunikace

Nad katastrem procházejí tyto radioreléové trasy:

RKS Barvičova  –  RS Sýkoř, RR trasa MO ČR

7.4.5. Koncepce nakládání s odpady

Odpady v městysi jsou řešeny v jednotlivých domácnostech popelnicemi, jejich odvoz  je zajišťován  odbornou firmou. V městysi se třídí plastové PET lahve, sklo bílé, barevné, železný odpad a papír – v městysi je šest sběrných míst pro tříděný odpad v jednotlivých jejích částech.

Stejným způsobem budou zabezpečeny rozvojové lokality, v případě podnikatelské činnosti si podnikající subjekt zajistí odvoz odpadu sám. V  ÚPO je navržena plocha pro sběrné středisko odpadů Z21 v západní části městyse při výjezdu na Hradčany.

Povolené skládky na katastru nejsou. Nakládání s odpady je řešeno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Nově zpracovaný „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje“ (ECO –Management s.r.o., Brno, 2004) ve své závazné části obsahuje hlavní cíle v odpadovém hospodářství na území kraje a základní opatření k dosažení stanovených cílů. Tyto cíle a opatření jsou rozhodujícími kritérii i pro nakládání s odpady na území městyse Drásov.

7.5. Limity využití území a zvláštní zájmy

Ochrana technické infrastruktury

1) Ochranná pásma vedení el. energie:

Veškerá stávající vedení v katastru městyse  mají následující ochranná pásma

Ochranné pásmo pro zařízení zrealizované do 31. 12. 1994 dle vládního nařízení č. 80/1957

Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení  pro VN: ve vzdálenosti 10 metrů od krajních vodičů vedení, pro VVN (od 60 kV do 110 kV) 15m.

Ochranné pásmo pro zařízení zrealizované  od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 dle zákona č.222/1994Sb.

Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 7 metrů od krajních vodičů vedení tj. celková šířka ochranného pásma je cca 17m.

Ochranná pásma nově navržených zařízení je třeba řešit v souladu s energetickým zákonem 458/2000Sb. platným od 1. 1. 2001

Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 7 metrů od krajních vodičů vedení tj. celková šířka ochranného pásma je cca 17 m.

-pro vodiče s izolací základní 2 m

-pro závěsná kabelová vedení 1 m

2) Plynárenská zařízení : - § 26 a 27 zák. č. 222/1994 Sb. a příslušná příloha

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů

- ochranné pásmo VTL plynovodu DN 500,150 - 4 m

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150,100	 -  20,15 m

- ochranné pásmo RS VTL/STL/NTL - 4 m

- bezpečnostní pásmo RS VTL/STL/NTL - 0 m

- ochranné pásmo SKAO - 100 m

(zákon č. 458/2001 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

odvětvích a o změně některých zákonů)

3) Ochranná pásma vodovodů

- Vírský vodovodní přivaděč	- 7,4 m celkem, 3m od okraje potrubí

(Pozn. Dle konkrétních provozních zkušeností je doporučeno k ochraně objektů bydlení dodržet vzdálenost minimálně 15 m na obě strany od osy VOV)

- Březovský vodovodní přivaděč II - 12 m celkem

- zásobovací vodovod (do DN 500) od okraje potrubí - 1,5 m

(zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů)

4) Ochranná pásma kanalizace

(Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů)

5) Ochranné pásmo dálkových kabelů - 1,5 m

(zák. č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů)

6) Ochranné pásmo RR trasy

Hády – Sýkoř – 699m, RR trasa MO ČR

Ochrana dopravní infrastruktury

7) Ochranná a hluková  pásma pozemních komunikací

Ochranná pásma pozemních komunikací

(zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění)

###### ochranné pásmo silnice

Ochranné silniční pásmo pro silnice II. a  III. třídy je 15 m od osy silnice mimo zastavěnou část obce, pro rychlostní silnici je ochranné pásmo 100 m.

###### rozhledová pole úrovňových křižovatek

Paprsky rozhledového pole jsou vykresleny v průjezdním úseku na silnicích pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky.

hlukové pásmo silnice

II/379							izofona 50dB v noci - 10 m

III/37913						izofona 50dB v noci - 10 m

III/38525						izofona 50dB v noci - 10 m

- po realizaci severního obchvatu Kuřimi v rámci stavby rychlostní silnice R43

II/379							izofona 50 dB v noci – 7,5m

I/43 -	průběh izofony pro 50 dB v noci, 60 dB ve dne -  viz grafická část výkres I.3, II.1, II.2

(Průběh hlukových pásem pro rychlostní silnici R 43 byl převzat z elaborátu firmy HBH Projekt spol. s r. o., Brno - „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ – dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (kapitola D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci – ENVIROAD, Ing. Kryl, 2007).

8) Ochranné pásmo ZD – nebylo vyhlášeno

9) Ochranné pásmo čistírny odpadních vod – návrh				150 m

10) Ochranné pásmo hřbitova                                          				100 m

Zvláštní zájmy

Obrana státu

Ve smyslu §175 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 22/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy byl návrh územního plánu vyhodnocen a bylo zjištěno, že se k.ú. Drásov nachází v zájmovém území AČR -  koridor RR spojů a veškerá výstavba v tomto území musí být konzultována MO ČR, VUSS Brno, průběh je zakreslen v grafické části  - výkresy č. II.1, II.2. Je nutné předem projednat výstavbu všech výškových staveb nad 30m a větrných elektráren z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva.

Řešení požadavků civilní ochrany

Návrh řešení  požadavků civilní ochrany  řeší zájmové území obce Drásov ve smyslu  požadavků vyplývajících z platné  legislativy :

- vyhláška č. 380/2002 Sb. MVČR ze dne 9.8.2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany  obyvatelstva

- zákon č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů se změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb., s účinností k 1.1.2003.

Obsah řešení

vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb. § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a organizaci civilní ochrany, Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje, územního odboru Brno.

Návrh řešení

a)  ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zájmové území je  potencionálně ohroženo povodní. Městys má zpracovaný Hydrotechnický posudek n-letých průtoků Drásov (zpracovaný v listopadu 2005). Příslušnými povodňovými orgány jsou Úřad městyse Drásov a Městský úřad Tišnov.

Záplavové území bylo v rámci posudku bylo vymezeno pro potok Lubě, s délkou posuzovaného  toku 1,55 km. Mapa záplavového území toku Lubě a  přítoků – viz kapitola Vodní toky a plochy.

b)  zóny havarijního plánování

Zájmové území Drásova nepostihuje žádná  zóna havarijního plánování. Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. Pro stanovenou zónu havarijního plánování zpracovává HZS JmK, územní odbor Brno  vnější havarijní plán s řešením komplexních opatření vč. evakuace  s ohledem na zákon č. 353/99 Sb. a vyhl. 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.

c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany.

Stálé úkryty se v zástavbě městyse Drásov nevyskytují.

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky  světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu, nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu,  v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů.

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu

(sklepy, patra budov) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.

Požadovaná kapacita improvizovaného úkrytu je přibližně 1 m² na osobu.

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.

Organizační zabezpečení není úkolem územního plánu, nutno řešit na úrovni samosprávy městyse Drásov.

d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy :

- havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)

- prostory Obecního úřadu , místnosti občanských,  podnikatelských,  kulturně-společenských a stravovacích zařízení  (základní škola, tělocvična,  pohostinství).

e)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Vyhláška č. 380/2002 Sb. § 17 řeší způsob a rozsah individuální ochrany obyvatel.

Sklady prostředků CO v obcích nejsou v současné době zajišťovány. Materiál CO bude celoplošně stažen, bude prověřena jeho funkčnost a nepoužitelný materiál bude likvidován. Prostředky CO budou přerozděleny. Sklad CO byl v objektu úřadu městyse, materiál byl odvezen do centrálního skladu v Tišnově.

Pro skladování  materiálu humanitární pomoci mohou být v případě potřeby využity prostory úřadu městyse a školy.

f) vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná a zastavitelná území městyse

Na k. ú. mimo zmíněná území nejsou dle dostupných informací umístěny sklady nebezpečných látek a odbor ŽP MěÚ v Tišnově nevede seznam subjektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení havarijních plánů neobdržel od žádného subjektu sídlícího v Drásově žádost o schválení havarijního plánu.

g)  záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Záchranné, likvidační a obnovovací práce organizuje městys ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje,  s hasiči a civilním obyvatelstvem, popř. ČA.

h)  ochrana před vlivem nebezpečných látek skladovaných v území

Vzhledem k tomu, že v území nejsou umístěny sklady nebezpečných látek, tato ochrana není řešena.

i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování vodou po projednání s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno by bylo řešeno dovozem vody v cisternách. Náhradní zdroj vody na k.ú. Drásova není.

Nouzové zásobování el. energií nutno řešit přes dispečink E.ON, který má zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, ne pro jednotlivé obce. Dále funguje Regionální centrum distribučních služeb (RCDs) pro mimořádnou situaci zajistí náhradní zdroj pro jednotlivá odběrná místa  ( např. úřad městyse a p.).

7.6. Plochy s jiným způsobem využití

Plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území byly navrženy v územním plánu tyto plochy:

Plochy sídelní zeleně -  zeleň veřejná

V územním plánu je vymezen systém sídelní zeleně, aby byla zaručena  jeho ochrana zejména před zastavěním.

8. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Součástí návrhu územního plánu nebylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Veškerá chráněná území a plochy pro ochranu přírody územní plán respektuje a jsou zahrnuty do návrhu územního plánu. Tím jsou vymezeny předpoklady a nástroje ochrany hodnot v řešeném území s ohledem na udržitelný rozvoj.

Z hlediska zákona č. 114/1990 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal orgán ochrany přírody OŽP KÚ JMK stanoviska v tom smyslu, že hodnocený návrh zadání a následně hodnocený koncept řešení ÚPO nemohou mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, OŽP KÚ JMK vydal závěr zjišťovacího řízení, že ÚPO Drásov nebude posuzován ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tím není dotčena povinnost investorů konkrétních záměrů postupovat ve smyslu uvedeného zákona, pokud záměr je uveden v příloze č. 1 tohoto zákona a je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí. Z hlediska č. 100/2001 Sb., v platném znění, neměl orgán ochrany ŽP v dalším průběhu projednávání (konceptu ÚPO Drásov a návrhu ÚP Drásov) žádné připomínky ve smyslu tohoto zákona.

- VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Hranice zastavěného území byla stanovena v rámci zpracování návrhu územního plánu a je zakreslena ve výkresové dokumentaci.

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů.

# Struktura půdního fondu v území

Z hlediska využití půdního fondu v území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území Drásova členěno přibližně takto:

|  | ## D R Á S O V | plocha [ha] | podíl ploch [%] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výměra celkem | 1 079,75 | 100,00 |
|  | Zemědělská půda celkem | 675,82 | 62,59 |
|  | z toho orná půda zahrady ovocné sady trvalé travní porosty | 624,60 35,38 9,15 6,69 | 57,85 3,28 0,85 0,62 |
|  | Lesní pozemky | 309,95 | 28,71 |
|  | Vodní toky a plochy | 7,87 | 0,73 |
|  | Zastavěné plochy | 22,37 | 2,07 |
|  | Ostatní plochy | 63,74 | 5,90 |

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá téměř dvě třetiny z celkové výměry katastru a je tvořena téměř výhradně ornou půdou, trvalé travní porosty tvoří pouze 0,62 % ZPF.

# Agronomická kvalita půd

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. vyjadřuje:

l. místo - Klimatický region

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

Zemědělské půdy katastru jsou převážně vysoce produkční, zařazené do I.,II., III. třídy ochrany.

# Investice do půdy

Jižně a severně od obce se nacházejí rozsáhlé meliorované plochy. Ze severu se do vodoteče Lubě vlévá bezejmenný pravostranný přítok – meliorační kanál 01, napájený přívalovou vodou z masivu Stanoviska. Jižně od obce se nachází meliorační kanál 02. Správcem vodních toků je Zemědělská vodohospodářská správa Brno – venkov, HMZ 01 a HMZ 02 přešly do správy Pozemkového fondu ČR.

# Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Na k.ú. Drásov jsou situovány 3 areály ZD – jižně od obce Agria Drásov (krmné směsi, skladování obilí, zpracování zemědělských plodin). Východně od obce při katastrální hranici je umístěn areál firmy MIKROP Čebín a.s., v areálu v západní části obce mají v současné době sídla firmy s nezemědělským podnikáním. Dále v obci hospodaří několik soukromých zemědělců. Jihozápadně je situován bývalý areál šlechtitelské chovné stanice prasat, jehož činnost byla u končena v dubnu r. 2007. V územním plánu je tato plocha navržena jako přestavbové území P1 – Nivky pro bydlení v rodinných domech a je podmíněna zpracováním podrobnější dokumentace.

# Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V k. ú. Drásov nebyly doposud vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy, v minulých letech byly vlastníkům vraceny pozemky do užívání, a to buď formou zatímního užívání nebo vytyčením ve vlastnické hranici.

# Opatření k zajištění ekologické stability

V území je zpracován Generel lokálního územního systému ekologické stability, který je v souladu s návrhem územního plánu. Rovněž byla zpracována evidence kostry ekologické stability. Opatření k zajištění ekologické stability krajiny je ve výkrese č. I.2, II.1, II.2.

#### Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání  s  jinými možnými variantami

Územní plán navrhuje lokality záboru ZPF

V Drásově  jsou především navrženy k zástavbě všechny proluky k bydlení v rodinných domech v zastavěném území. V přímé návaznosti na zastavěné území jsou navrženy vzhledem k zájmu o bydlení v městysi rozsáhlejší lokality Z1 - Z7, Z9 a Z27. Plocha Z8 navazuje na plochu P1 přestavbového území bývalého zemědělského družstva, které jsou obě navrženo pro bydlení. Plocha Z10 navazuje na stávající zástavbu, dopravní napojení a inženýrské sítě v katastrálním území Malhostovice.

Pro sport a rekreaci je vytipována lokalita Z11 severně od městyse, a to v návaznosti na stávající plochy sportu.

Rozvojové lokality pro výrobní aktivity Z11- Z14 jsou navrženy v návaznosti na stávající podnikatelské a výrobní areály. Plocha Z15 při k.ú. Čebín dopravně navazuje na silniční síť mimo městys, nedojde tedy k jeho zátěži nadměrnou dopravou

V západní části městyse kolem stávajících garáží a navrženého sběrného střediska odpadů  Z 21 je navržena plocha pro veřejnou zeleň Z16 a v rámci rozvojových ploch ve východní části je navržena plocha veřejné zeleně k odstínění ploch sportu od ploch bydlení.

K rozvojovým plochám pro dopravu patří dopravní plocha pro komunikaci ke hřbitovu Z18 a rovněž je navržena u areálu v jižní části v lokalitě Z19, kde se jedná o odstavné dopravní plochy pro účely areálu.

Aktuální a významný je návrh plochy pro situování čistírny odpadních vod Z20 v severozápadní části městyse.

Plocha pro občanskou vybavenost v lokalitě Z22 je určena zejména pro bydlení a plocha Z23 pro rozsáhlejší obytnou výstavbu v západní části městyse. Východně od městyse Drásov je navržena zastavitelná  plocha Z24 pro výstavbu  rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“. Jedná se o důležitou liniovou stavbu nadmístního a nadregionálního významu Brno - Staré Město u Moravské Třebové.

Plochy krajinné zeleně rekreační - plocha u prameniště a plocha k Malhostovicím budou sloužit k odpočinku a rekreaci obyvatel.

Retenční nádrž – Díly k Holubovým, vodní plocha – Kelník při výjezdu na Všechovice  a vodní plocha – Vinohradské jsou navrženy severně od městyse a budou sloužit pro zachycení vod z terénu.

V posledních letech roste zájem o bydlení i podnikatelské aktivity, rozvíjí se rekreace a turistika, a to vzhledem k výhodné poloze vůči městu Brnu a dobrému dopravnímu spojení i hromadnou dopravou s tímto městem.

Výstavba  rodinných domů je řešena tak, aby využívala proluky v obci a dále jsou navrhovány nové rozvojové lokality, které navazují na zastavěné území, dále pak plochy pro výrobní aktivity, které jsou navrhovány mimo obytnou zástavbu převážně v návaznosti na stávající výrobní areály .

Navržené lokality jsou jediným možným řešením v daném území, které bylo vybráno pro daná území i když mimo proluky jsou na obdělávaných půdách.

Zastavitelné plochy

Lokalita Z1 – p.č. 2596/1 -  lokalita pro obytnou výstavbu – cca 22 RD, pozemek v severní části městyse, navazující na zastavěné území. Pozemek je dopravně napojitelný na navrženou místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 2,23 ha – orná půda, reálný zábor asi 0,44 ha s třídou ochrany I a III.

Lokalita Z2 – p.č. 2576 - 2581 – lokalita pro cca 25 RD, pozemky se nachází v severní části městyse a navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně zapojitelné na místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 2,68 ha (orná půda), reálný zábor asi 0,50 ha s třídou ochrany I a III.

Lokalita Z3 – p.č. 1659/3-7, 1659/18 - lokalita pro obytnou zástavbu – cca13 RD, pozemky se nachází v severní části městyse navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na silnici III. tř. a na stávající inženýrské sítě. Celková rozloha pozemků je 1,12 ha (orná půda). Reálný zábor je 0,26 ha s třídou ochrany I.

Lokalita Z4 – p.č. 1838/1, 1838/4-6, 1838/8, 1838 /18, 1838/19, 1838/32, 1838/34, 1838/36, 1838/38, 1838/40, 1838/42, 1838/44, 176/8, 176/10, 176/11, 1160/2, 1159, 1158/1, 1155 -1157, 1807, 1808, 1813, 1814, 1820, 1821, 1826, 1843, 1849 – lokalita je navržena pro obytnou výstavbu – cca 64 RD, pozemky jsou ve východní části městyse a navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na navrženou místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 9,75 ha (orná půda), reálný zábor asi 1,28 ha s třídou ochrany I.

Lokalita Z5 – p.č. 1865/1, 1865/12 - 29, 1867 - 1870, 1866/2 - 12 – lokalita  pro obytnou výstavbu – cca 30RD, pozemky ve východní části městyse navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně zapojitelné na navrženou místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 4,27 ha (orná půda), reálný zábor je asi 0,6 ha s třídou ochrany I.

Lokalita Z6 – p.č. 1868 - 1870, 1866/12 - 29, 1888 - 1892, 1866/1, 1865/1, 1865/6 - 14, 1865/17 - 19 – lokalita  pro obytnou výstavbu – cca 76 b.j., pozemky ve východní části městyse navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na navrženou místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 6,21 ha (orná půda), reálný zábor asi 0,92 ha s třídou ochrany I.

Lokalita Z7 – p.č. 919/1 - 2, 920, 921, 931, 932, 2079 - 2082 – lokalita  pro obytnou výstavbu – cca 31 b.j., pozemky v západní části městyse navazují na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na stávající silnici a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 2,56 ha  (orná půda, zahrada), reálný zábor asi 0,42 ha s třídou ochrany IV a III.

Lokalita Z8 – p.č. 2275, 2296, 2279, 2294, 2278 – lokalita  pro obytnou výstavbu – cca 6RD, pozemky v západní části městyse navazují na zastavěné území – přestavbovou plochu P1. Pozemky jsou dopravně napojitelné na komunikační systém a inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 0,51 ha (zahrady), reálný zábor asi 0,12 ha s třídou ochrany V.

Lokalita Z9 – p.č. 1163 - 1167 – lokalita pro obytnou výstavbu –  cca 8 RD, pozemky v západní části městyse v návaznosti na zastavěné území. Plocha je dopravně napojitelná na silnici II/379 v trase stávající účelové komunikace a na inž. sítě. Celková rozloha pozemků je 0,79 ha (orná půda, zahrada), reálný zábor asi 0,16 ha s třídou ochrany I.

Lokalita Z10 – p.č. 1760 - 1762 – lokalita pro obytnou výstavbu – cca 26 RD, pozemky ve východní části k. ú. Drásov jsou v návaznosti na zastavitelné území v k. ú. Malhostovice. Pozemky budou dopravně napojitelné na nově navrženou místní komunikaci a na stávající inž. sítě z obce Malhostovice. Celková rozloha pozemku je 2,75 ha (orná půda), reálný zábor asi 0,52 ha s třídou ochrany I, IV, V.

Lokalita Z11 – p.č. 1887 – lokalita pro sport, rekreaci a otevřená sportoviště. Pozemek je ve východní části městyse v návaznosti na zastavěné území. Pozemek je dopravně napojitelný na navrženou komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor pozemku je 0,23 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z12 – p.č. 2564 - 2574, 2601, 2553 - 2555 – lokalita pro výrobní aktivity v severozápadní části městyse v návaznosti na zastavěné území, kde jsou situovány stávající podnikatelské plochy. Pozemky jsou dopravně napojitelné na místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 4,50 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z13 – p.č. 2068 - 2074, 2047, 2052, 2053, 2056 - 2059, 2065 – lokalita pro výrobní aktivity je v jihozápadní části městyse v návaznosti na zastavěné území, kde jsou situovány stávající podnikatelské plochy. Pozemky jsou dopravně napojitelné na místní komunikace a dvě silnice III. tř. a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 9,17 ha (orná půda) s třídou ochrany I,II,III.

Lokalita Z14 – p.č. 2040 - 2043 – lokalita pro výrobní aktivity se nachází v jihovýchodní části městyse v návaznosti na současně zastavěné území – areál SEM Drásov. Pozemky jsou  dopravně napojitelné na komunikační systém areálu a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 1,72 ha (orná půda) s třídou ochrany II.

Lokalita Z15 – p.č. 1951 -1954 – lokalita pro výrobní aktivity v jihovýchodní části k. ú. Drásov v návaznosti na zastavěné území, stávajících podnikatelských ploch v k. ú. Čebín. Pozemky jsou dopravně napojitelné na silnici III. tř. a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 3,99 ha (orná půda) s třídou ochrany I,II,III.

Lokalita Z16 – p.č. 1213 - lokalita pro sběrné středisko odpadů v západní části městyse v návaznosti na zastavěné území. Pozemek je dopravně napojitelný na místní komunikaci a na inž. sítě.  Celková rozloha a zábor 0,09 ha (orná půda) s třídou ochrany III.

Lokalita Z16 – p.č. 1213 - lokalita pro veřejnou zeleň v západní části městyse v návaznosti na zastavěné území, která je navržena jako izolace nově navrženého sběrného střediska odpadů. Celková rozloha a zábor 0,27 ha (orná půda) s třídou ochrany I, III.

Lokalita Z17 – p.č. 1871, 1173/1 - 4, 1870 – lokalita pro veřejnou zeleň v západní části obce v návaznosti na stávající plochy sportu. Celková rozloha a zábor 0,74 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z18 – p.č. 853 – dopravní plocha. Plocha je navržena pro místní komunikaci ke hřbitovu. Pozemek je dopravní plochou, která propojí navrženou místní komunikaci se silnicí II/379. Celková rozloha a zábor 0,08 ha (orná půda) s třídou ochrany III,V.

Lokalita Z19 – p.č. 2040, 2043, 1195 – dopravní plocha – plocha je navržena jako odstavná stání pro stávající plochy výroby na jihu městyse v návaznosti na zastavěné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na silnici III/37913, celková rozloha a zábor 1,01 ha (orná půda) s třídou ochrany II.

Lokalita Z20 – p.č. 2601 – lokalita pro čistírnu odpadních vod v severozápadní části městyse. Pozemek je dopravně napojitelný na navrženou místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 0,30 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z21 – p.č. 1213 – lokalita pro sběrné středisko odpadů v západní části městyse v návaznosti na současně zastavěné území. Pozemek je dopravně napojitelný na místní komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 0,09 ha (orná půda) s třídou ochrany III.

Lokalita Z22 – p.č. 1865/1, 1865/3, 1865/16 - 19 – lokalita pro obč. vybavenost ve východní části městyse v návaznosti na zastavitelné území. Pozemky jsou dopravně napojitelné na navrženou místní komunikaci a na navržené inž. sítě. Celková rozloha a zábor 1,14 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z23 – p.č. 2088, 2089, 2092, 2097, 2098, 2273, 2300, 2301, 2102 - lokalita pro veřejné prostranství v západní části městyse v návaznosti na přestavbové území P1 a lokalitu Nivky. Pozemky jsou dopravně napojitelné na navrženou  komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 0,23 ha (orná půda) s třídou ochrany IV, V.

Lokalita Z24 – parcelní čísla budou upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace  Jedná se o liniovou stavbu respektive dopravní koridor pro výstavbu rychlostní silnice R 43 v trase původní „německé dálnice“ včetně všech územních souvislostí. Celková rozloha pozemků a zábor je 12,5 ha orná půda s třídou ochrany I.

Lokalita Z25 – p.č. 1118/1 1118,/2 - lokalita pro likvidaci biologického odpadu ve východní části městyse. Pozemky jsou dopravně napojitelné na navrženou účelovou komunikaci. Celková rozloha a zábor 0,12 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Z26 – p.č. 938/1 - lokalita pro individuální rekreaci v západní části městyse v návaznosti na stávající chatovou oblast. Stávající proluka je napojitelná na stávající komunikaci. Celková rozloha 0,26 ha a zábor 0,01 ha (orná půda) s třídou ochrany IV.

Lokalita Z27 – p.č. 1210, 2070 - 2074, 2076 - lokalita pro obytnou výstavbu v západní části městyse. Pozemky jsou dopravně zapojitelné na stávající komunikaci a na inž. sítě. Celková rozloha a zábor 1,02 ha (orná půda) s třídou ochrany I, III.

Celkem rozloha : 	cca  70,24 ha

### Celkem zábor : 	cca  42,51 ha

Nezastavitelné plochy

Lokalita NK – u parku – p.č. 1025 - lokalita pro krajinnou zeleň v severozápadní části městyse v návaznosti na stávající plochy rekreační krajinné zeleně – lesoparku. Celková rozloha a zábor 0,31 (orná půda) s třídou ochrany IV, III.

Lokalita NK – Díly k Malhostovicím – p.č. 1862/1, 1862/2, 1863, 1864, 1117/1, 1792, 1850 - 1856, 1858 - 1861, 1848, 1847 - lokalita pro krajinnou zeleň ve východní části městyse v návaznosti na navržené plochy bydlení. Celková rozloha a zábor 9,08 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Hu – Díly k Holubovým – p.č. 1794, 1798, 1799, 1795 – vodní plocha - retenční nádrž. Celková rozloha a zábor 1,25 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Hu - Kelník – p.č. 1605 - 1607 – vodní plocha severně od městyse - zadržení vody v krajině. Celková rozloha a zábor 0,7 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Lokalita Hu - Vinohradské – p.č. 1497 – vodní plocha severně od městase - zadržení vody v krajině. Celková rozloha a zábor 0,7 ha (orná půda) s třídou ochrany I.

Celkem rozloha a zábor - cca 12,04 ha

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Drásova dotčených uvažovanou výstavbou

BPEJ				STUPEŇ TŘÍDY OCHRANY

3.02.00   					I

3.02.10					II

3.06.00					III

3.07.00					III

3.08.10					III

3.08.40 					IV

3.10.00 					I

3.30.54 					V

3.31.04					IV

3.31.44 					V

3.40.78 					V

3.56.00 					I

Celková rozloha zastavitelných ploch

Bydlení				Br,d		            	  	          33,89    ha

Rekreace, sport			Rs				       		0,49 	ha

Výrobní aktivity			Vd,z					          19,38    ha

Obč. vybavenost			Os,Ok	             		    		1,14	ha

Sídelní zeleň, veř. prostranství	Zv,PV 						1,24	ha

Techn. vybavenost, doprava		TI, Ds  				          14,10    ha

Celkem rozloha 					            	   	          70,24	ha

Zábor celkem							   	          42,51	ha

- z toho bydlení 						 	     		6,16	ha

Celková rozloha a zábor nezastavitelných ploch - krajina

Krajinná zeleň		   	NZ  						            9,39    ha

Vodní plochy			Hu  						  	2,65  	ha

Celkem rozloha a zábor 					                 	          12,04	ha

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Plochy lesů jsou tvořeny pozemky určenými k plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Patří mezi ně především plochy s lesními porosty, plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, nebo dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty bez vlastní parcely.

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území

Funkce lesů je dána zejména příslušností do jedné ze tří kategorií lesů dle zákona č. 289/95 Sb., (lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení). V řešeném území jsou zastoupeny výhradně lesy hospodářské.

Lesy jsou esteticky i ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace. V katastru Drásova jsou zastoupeny 28,71 % a rozkládají se hlavně v severní a severozápadní části katastru. Původní bukodubové a dubobukové porosty byly postupně nahrazeny jehličnany (zejména smrkovými, případně i borovými monokulturami), původní smíšené lesy jsou zachovány pouze ve fragmentech.

Lesy jsou ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správa Tišnov a Lesy města Brna, spol. s r.o., Kuřim.

Navrhovaná opatření

V souvislosti se začleněním řady lesních porostů katastru do návrhu ÚSES v nich bude třeba postupně posilovat zastoupení geograficky původních dřevin.

Nové plochy lesů nejsou v územním plánu navrhovány. Nové plochy lesů zvláštního určení lze realizovat v rámci některých prvků ÚSES, které je možno realizovat jako krajinnou zeleň, nebo les.

#### Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa

- navrhované řešení územního plánu Drásov nepředpokládá žádný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa

- budou zachovány přístupové cesty, sloužící k obhospodařování lesních pozemků

- ochranné pásmo lesa - pro dotčené pozemky je 50 m od okraje lesa Pro dotčení jakoukoliv činností související se zástavbou je potřebná výjimka podle § 14 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., a souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. V ÚP je respektováno ochranné pásmo lesa 50 m vyjma lokality Z8, která je navržena pro bydlení.

- ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky při veřejném projednání návrhu ÚP Drásov nebyly uplatněny

- VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Vypořádání připomínek uplatněných ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu územního plánu Drásova od E.ON ČR, a.s., regionální správy sítě, VN a NN, Nové město na Moravě a od občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“.

Připomínka od E.ON ČR, a. s., regionální správy sítě, VN a NN, Nové město na Moravě podaná e-mailovou poštou dne 10. 9. 2008 a v písemné podobě doručené dne 12. 9. 2008 spočívá v upozornění na nutnost vybudování nové trafostanice pro nově navrženou lokalitu bydlení Z4 (cca 64 RD). Připomínka byla uplatněna v rámci řízení o územním plánu, a to v den konání veřejného projednání dne 10. 9. 2008. Pořizovatel konstatuje, že tento požadavek bude zohledněn v rámci řešení podrobnější dokumentací, kterou je na příklad dokumentace pro územní řízení.

Dále k návrhu územního plánu Drásova obdržel pořizovatel písemně dne 10. 9. 2008 níže uvedené připomínky občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ (dále jen „občanské sdružení“), kterými se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu zabýval jako podkladem pro opatření obecné povahy a uvádí k nim níže uvedené vypořádání.

V připomínce označené A/I, pod bodem A1. občanské sdružení uvádí: „Namítáme nesprávný postup zpracovatele a pořizovatele předmětného územního plánu ve věci R43. Koridor R43 není závazně ani jinak rozhodným způsobem vymezen v nadřazené dokumentaci a proto nemůže být zapracován do předmětného hierarchicky podřazeného územního plánu obce jako návrhová či rozvojová plocha pro dopravní stavbu, jako závazné vymezení trasy ani jako veřejně prospěšná stavba. Současně namítáme nesprávný postup nadřízeného orgánu územního plánování v dané věci, kdy tento orgán vydal protiprávní stanovisko nadřízeného orgánu.“

V souvislosti s výše uvedenou připomínkou je třeba předně upozornit na terminologickou nepřesnost užitou občanským sdružením, které užilo pojmu „namítáme“. Námitky jsou však ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona vyhrazeny toliko vlastníkům pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupci veřejnosti ve smyslu § 23 stavebního zákona. Takovéto postavení však občanskému sdružení nepřísluší a může tudíž uplatnit jakožto „každý“ toliko své připomínky ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona.

Pokud se týká vlastní připomínky obsažené v bodě A1., kterou je zpochybňována sama závaznost obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985, týkající se trasy pozemní komunikace R 43 je třeba uvést, že stavební zákon sám výslovně řeší problematiku závazné části územního plánu velkého územního celku  do doby vydání zásad územního rozvoje, a to v ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, kde je uvedeno, že cit.: „Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby obsažené ve schváleném územním plánu velkého územního celku; ostatní části řešení pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při projednávání a vydání návrhu změny územního plánu velkého územního celku se postupuje přiměřeně podle § 37 odst. 2 až 5, § 38 až 41.“

Trasa pozemní komunikace R43 je přitom nepochybně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. h) a i) stavebního zákona citovanou plochou a koridorem umožňujícím umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku. Tomuto závěru ostatně svědčí i výsledky uvedené ve zprávě o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN.

Výše uvedené skutečnosti úzce souvisí i s další uplatněnou připomínkou v bodu A1., vztahující se k tvrzenému nesprávnému postupu nadřízeného orgánu územního plánování a tvrzené protiprávnosti jím vydaného stanoviska. Protiprávnost je spatřována právě s ohledem na výše podaný výklad, týkající se závaznosti obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985, který je shodně podáván i nadřízeným orgánem územního plánování. V této souvislosti je pořizovatel nucen konstatovat, že stanovisko Krajského úřadu JMK vydané ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona dne 2. 11. 2007 č.j. JMK 143864/2007, pod  SpZn. S-JMK 111139/2007/OÚPSŘ je dle ustanovení § 4 odst. 2, písm. b) stavebního zákona závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle tohoto zákona, tedy pro předmětný územní plán. Pořizovateli tedy nepřísluší vést polemiku o jeho správnosti, ale je pro něho ex lege závazným podkladem. Ostatně i s ohledem na výše uvedené se domníváme, že nejde o stanovisko protiprávní, jak je v připomínkách uváděno.

Z výše uvedeného tedy plyne, že jak pořizovatel, tak Krajský úřad JMK, jakožto  nadřízený orgán územního plánování, postupují zcela v souladu s ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 ve smyslu ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona a není zde dán v připomínkách vytýkaný nesoulad.

V připomínce označené A/I, pod bodem A2. občanské sdružení uvádí: „Namítáme nesprávný postup přípravy předmětného územního plánu obce z hlediska právních předpisů o posuzování vlivu na životní prostředí. V dané souvislosti existuje platné stanovisko SEA vydané Ministerstvem životního prostředí „k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“ vydané dne 24.6.1999 pod čj. M/11862/1137/700/1412/OPVŽP/99, které vyloučilo ze schválené koncepce silnici R43 v navrhované trase a uzavřelo, že „Výstavba R43 v nové trase Brno - Moravská Třebová i územní ochrana této trasy je nepřijatelná, preferuje se modernizace silnice I/43 v trase Brno – Svitavy“. Toto stanovisko nadřízený orgán životního prostředí, stejně tak jako pořizovatel územního plánu ignoroval. Stejně tak došlo k pochybení ve stanovisku odboru životního prostředí vydaného v rámci koordinovaného stanoviska JMK ve sdělení čj. JMK 73824/2008 ze dne 4.8.2008, kde bylo vydáno souhlasné stanovisko v rozporu s negativním stanoviskem v dané věci, které vydal organizačně nadřízený orgán, Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, ve sdělení Zn. 560/1052/08 ze dne 26.5.2008.“

Pokud se týká terminologických nepřesností při užití pojmu „namítáme“, správní orgán odkazuje plně na skutečnosti podané výše ad. A1. Také v této připomínce je dále občanským sdružením vytýkán postup nadřízeného orgánu, tentokrát ve věcech životního prostředí a je napadáno koordinované stanovisko JMK ve sdělení č.j. JMK 73824/2008. V této souvislosti nezbývá správnímu orgánu než opětovně upozornit na ustanovení § 4 odst. 2, písm. b) stavebního zákona, dle kterého jsou stanoviska dotčeného orgánu závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle tohoto zákona, tedy předmětný územní plán. Pořizovateli tedy nepřísluší vést polemiku o jeho správnosti, ale je pro něho ex lege závazným podkladem. Správní orgán ostatně neshledal v této souvislosti vytýkaný nesprávný postup přípravy územního plánu.

V připomínce označené A/I, pod bodem A3. občanské sdružení uvádí: „Vzhledem k tomu, že přes obec Drásov je navrhována dálniční komunikace, mělo by být zahájeno posuzování EIA pro tento návrh územního plánu. Toto se nestalo a tedy zde došlo k závažnému pochybení, které vylučuje možnost v probíhajícím procesu pořizování ÚP obce pokračovat.“

Občanské sdružení v tomto bodě zaměňuje proces posuzování SEA za posuzování EIA. Posuzování EIA, jak požaduje OS, se zpracovává k „záměru stavby“ a nikoliv ke „koncepci“. Koncepcí se zde rozumí územně plánovací dokumentace, na kterou se zpracovává SEA, a to ve smyslu § 10 i a násl. zákona 100/2001 Sb., v úplném znění a nikoliv EIA ve smyslu § 4 a násl. téhož zákona. V tomto smyslu bylo vydáno příslušným orgánem ochrany životního prostředí k návrhu zadání stanovisko se závěrem zjišťovacího řízení dle ust. § 10 i odst. 3 zákona 100/2001 Sb., v platném znění dne 2. 9. 2004 č.j. JMK 27624/2004 OŽPZ/Kb/1, ve kterém se uvádí, že ÚPO Drásov nebude posuzován ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále se  uvádí, že tím není dotčena povinnost investorů konkrétních záměrů postupovat ve smyslu uvedeného zákona, pokud je záměr uveden v příloze č. 1 tohoto zákona a je tedy předmětem posuzování záměrů na životní prostředí.

V připomínce označené A/I, pod bodem A4. občanské sdružení uvádí: „Pokud koridor R43 přes katastr obce je v existujícím ÚP obce jakkoliv chráněn, pak tato ochrana musí být neprodleně zrušena, protože se nezakládá na opatření přijatém v souladu s právem a nemá oporu v nadřazeném ÚP VÚC.“

Vzhledem k tomu, že občanské sdružení v této připomínce opětovně připomínkuje závaznost obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985, týkající se trasy pozemní komunikace R 43, správní orgán plně odkazuje na skutečnosti podávané výše v rámci vypořádání připomínky označené A/1, bod. A1.  Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku.

V připomínce označené A/I, pod bodem A5. občanské sdružení uvádí: „V situacích, kde se ÚP obce odvolá na R43 je nutně řádně a plně uvést dopravní význam této plánované komunikace, tj. jako páteřní transevropská komunikace, která je součástí systému Evropského systému TEN-T a musí splňovat cíle, priority a charakteristiky dané závazným Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 1692/96/ES a přístupovou smlouvou k Evropské unii.“

V souvislosti s touto připomínkou považuje správní orgán za důležité připomenout, že zákonný rámec právních vztahů kategorizace pozemních komunikací je dán v zákoně                    č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Dle ustanovení § 2 odst. 2 citovaného zákona se pozemní komunikace dělí na tyto kategorie: dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace.

Silnice I. třídy (§ 5 odst. 3 zákona 13/1997 Sb.) vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice (zák. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a vyhl. federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích – pravidla silničního provozu – ve znění pozdějších předpisů).

Občanské sdružení dále závěrem připomínek uvedených ad. A/I konstatuje, že cit.: „Další konkrétní detailní připomínky s uvedením navržených úprav textu návrhu ÚP a jeho odůvodnění jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto podání.

Správní orgán v této souvislosti konstatuje, že v samostatné příloze č. 1 jsou uvedeny všechny citace návrhu předmětného územního plánu, ve kterých je zmínka o silnici R 43 jmenovitě, přičemž u všech těchto částí je občanským sdružením vznesen požadavek na jejich vypuštění.

Situování trasy silnice I. třídy označovaná jako rychlostní R43 Brno – Moravská Třebová (úsek Kuřim – Svitávka), včetně jejího popisu v celé textové části, bylo převzato zpracovatelkou koncepce dopravy v ÚP ze studie vypracované firmou HBH v říjnu 2006. Do vypracování a vydání zásad územního rozvoje, které pořizuje KÚ JMK je tato studie jediným (s občany obce diskutovaným) smysluplným podkladem. Pokud zásady územního rozvoje pořízené a vydané KÚ JMK zohlední jiné řešení trasy silnice R43 budou ji dotčené územní plány plně respektovat.

S ohledem na (opakovaně citovanou) závaznost části územního plánu velkého územního celku, vztahující se k ploše a koridoru silnice R43 ve vazbě na ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona a skutečnosti v této souvislosti podrobně zmiňované v rámci vypořádání připomínky označené A/1, bod. A1 je správní orgán nucen konstatovat, že občanským sdružením navrhovaná vypuštění není možno provést.

V připomínce označené A/II, občanské sdružení uvádí:  „Požadujeme, aby všechny tyto připomínky byly akceptovány a trváme na tom, že bez plného zapracování těchto zásadních připomínek nelze ÚP schválit. Vzhledem k závažnosti pochybení, ke kterému došlo při zpracování předmětného ÚP požadujeme, aby jako první bod jednání na předmětném veřejném projednávání zástupce pořizovatele, tedy MěÚ Tišnov, informoval přítomné o vzniklé protiprávní situaci a veřejné jednání bez dalšího ukončil s tím, že veřejné projednání návrhu ÚP bude moci být oznámeno až po odstranění zásadního protiprávního postupu, ke kterému došlo. Vzhledem k závažným dopadům výše specifikovaných pochybení orgánů státní správy na majitele pozemků v katastrálním území předmětné obce a na chod obce samé je zdůrazněno, že se již dále nesmí objevovat průtahy a obstrukční postupy ze strany správních orgánů (viz korespondence založená ve spisovém materiálu) a že tedy předmětné pochybení je nutné napravit bezodkladně.“

K této připomínce správní orgán uvádí, že se všemi vznesenými připomínkami zevrubně zabýval (jak je ostatně vidět z výše uvedeného) a jsou vypořádávány v rámci tohoto odůvodnění opatření obecné povahy zcela v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu. Pro úplnost je zde třeba opětovně poukázat na terminologickou nepřesnost užitou občanským sdružením, které užívá pojmu „schválení“ územního plánu. Ve smyslu § 43 odst. 4, § 54 stavebního zákona a § 171 správního řádu se však jedná o vydání územního plánu. K vydání je ve smyslu § 84 odst. 1 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále § 6 odst. 5 písm. c) kompetentní v samostatné působnosti Zastupitelstvo obce Drásov. Zastupitelstvo obce je dále v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona povinno vydat územní plán cit.: po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporu a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

Pokud se týká občanským sdružením připomínaných „pochybení“ dovozovaných z připomínek uvedených výše ad A/1 v bodech A1 – A4 je nucen správní orgán na základě výše uvedených skutečností popsaných v rámci vypořádání těchto připomínek konstatovat, že žádného pochybení v rámci zpracování a pořizování předmětného územního plánu neshledal. Není a nebyl tedy ani důvod k realizaci opatření navrhovaných občanským sdružením v rámci připomínky A/II. Naopak, jak je patrno z písemného záznamu pořízeného o průběhu veřejného projednání, toto veřejné projednání proběhlo zcela standardně a bez jakýchkoliv kolizí. V rámci řízení o územním plánu nebyla uplatněna ani jediná námitka či připomínka, která by se vztahovala k problematice R43. To konečně souvisí i s připomínkou občanského sdružení adresovanou k majitelům pozemků v dotčeném katastru. Koridor R43 je totiž v dotčeném území majetkově vypořádán, a proto z hlediska ochrany vlastnického práva fyzických osob je tato připomínka zcela irelevantní.

V připomínce označené A/III, občanské sdružení uvádí: „Ke všem připomínkám podáváme toto společné odůvodnění: Územně plánovací dokumentace, kterou tvoří pro danou obec platný ÚP VÚC BSRA a územní plán obce, musí být konzistentní, zejména nově přijímaný ÚP obce musí plně respektovat nadřazený a platný ÚP VÚC BSRA, a to včetně respektování přechodného ustanovení § 187 odst. 7 nového stavebního zákona. V dané situaci je předkládán k veřejnému projednání ÚP obce, který je v zásadním rozporu s nadřazeným ÚP VÚC BSRA, a tedy se jedná o protiprávní postup. Domníváme se, že k zásadnímu pochybení došlo nejen na úrovni zpracovatele ÚP a také na úrovni nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajského úřadu Jihomoravského Zpracovatel ÚP i pořizovatel ÚP si měli důsledně ověřit obsah ÚP VÚC BSRA a měli podle něj postupovat. Toto se zjevně nestalo. Nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad JMK, neměl vydat souhlasné stanovisko k předmětnému návrhu ÚP v situaci, kdy je zde rozpor s platným a nadřazeným ÚP VÚC. Jak vyplývá z existující korespondence, včetně korespondence s obcí Drásov (čj. JMK 158113/2007 z 18.12.2007), není vyloučeno, že Krajský úřad nejednal z nedbalosti, ale vědomě chybně. Toto je žádoucí prošetřit.“

K připomínce označené A/III správní orgán uvádí, že opětovně polemizuje s problematikou závazné části obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985. Správní orgán je proto nucen opětovně odkázat na skutečnosti uvedené v rámci vypořádání připomínky uvedené ad. A/I, bod A1. Stavební zákon sám výslovně řeší problematiku závazné části územního plánu velkého územního celku  do doby vydání zásad územního rozvoje, a to v ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, kde je uvedeno, že cit.: „Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, …“.

Trasa pozemní komunikace R43 je přitom nepochybně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. h) a i) stavebního zákona citovanou plochou a koridorem umožňujícím umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku. Tomuto závěru ostatně svědčí i výsledky uvedené ve zprávě o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN.

K veřejnému projednání byl tedy předložen územní plán, který není v rozporu s nadřazeným ÚPN VÚC BSRA, ale je s ním naopak ve smyslu výše uvedeného zcela v souladu. Totéž pak lze samozřejmě konstatovat i o napadaném souhlasném stanovisku Krajského úřadu JMK. Konečně pokud se týká zmínky o korespondenci KÚ JMK s obcí Drásov (jmenovitě č.j. JMK 158113/2007 ze dne 18. 12. 2007), samo toto podání obsahuje podrobné odůvodnění souladu s ÚPN VÚC BSRA a tudíž vyvrací jakékoliv pochybnosti o správnosti postupu při pořizování předmětného územního plánu.

V připomínce označené A/IV, občanské sdružení uvádí: „Předmětná korespondence, včetně dokumentovaných průtahů ve věci projednávání ÚP, vede k podezření, že Krajský úřad vytvářel na obec nepatřičný tlak. Celý postup se jeví jako netransparentní a pokud by se prokázalo, že nešlo pouze o pochybení z nedbalosti (tj. nesoucí aspekty trestního činu maření důležitého úkolu dle ust. § 159 trestního zákona), ale o postup motivovaný jinak, než dodržováním závazných postupů daných stavebním zákonem, pak je třeba prošetřit, zda se nejedná i o pochybení vědomé či účelové (tj. nesoucí aspekty trestního činu zneužití pravomoci veřejného činitele dle ust. § 158 trestního zákona). Proto tímto vyzýváme i pořizovatele ÚP a orgánu, který vede předmětné správní řízení, aby věc šetřil v celé šíři a pokud se prokáže výše uvedené podezření, aby MěÚ Tišnov informoval o věci orgány činné v trestním řízení. Poukazuje se také na situaci, že orgán státní správy musí vycházet pouze se spolehlivě zjištěného stavu věci a nepředjímat platnost jiné dokumentace, například Zásad územního rozvoje JMK, které nebyly schváleny. Do doby schválení jiné územně plánovací dokumentace je ve svých postupech, rozhodování a schvalování, vázán jak orgán státní správy, tak i orgán samosprávy, platnou existující dokumentací, tedy v daném případě i ÚP VÚC BSRA a SEA z roku 1999. Poukazujeme, že situací, kdy úřednice nesprávně předjímala budoucí schválení jiné dokumentace bylo shledáno trestným činem. Lze poukázat na Usnesení Nejvyššího soudu 7 Tdo 991/2005, které potvrdilo rozsudky obou soudů nižší instance. Lze zdůraznit postup odvolacího soudu, který v rozsudku 12 To 88/2005 odsoudil úřednici za maření kolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 1 tr. zák. obviněné podle tohoto zákonného ustanovení uložil trest odnětí svobody ve výměře 4 (čtyř) měsíců, jehož výkon jí podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 1 (jednoho) roku. Odvolací soud zdůraznil, že se jednalo o pohrdání právem.“

Správnímu orgánu není zřejmé, z čeho občanské sdružení dovozuje netransparentnost postupu pořizování a projednávání územního plánu. Pokud se týká odkazu na korespondenci zmiňovanou v připomínce A/III, tedy podání Krajského úřadu JMK vydaného pod č.j.  158113/2007 ze dne 18. 12. 2007, toto podání, jak už bylo uvedeno u připomínky A/III obsahuje podrobné odůvodnění a tudíž samo vyvrací jakékoliv pochybnosti o správnosti postupu při pořizování předmětného územního plánu. Zarážející je ostatně i skutečnost, že občanské sdružení poukazuje na netransparentnost postupu pořizování a projednávání územního plánu, ačkoliv v průběhu pořizování územního plánu opakovaně uplatňovalo právo na informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a tyto jim byly pořizovatelem zasílány. Jak již bylo správním orgánem podáno výše v rámci vypořádání připomínek uvedených ad A/1 – A/III, správní orgán  žádného pochybení v průběhu zpracování a pořizování předmětného územního plánu neshledal a tato skutečnost byla dokonce správním orgánem v rámci pořizování samostatně přezkoumávána na základě podnětu občanského sdružení uplatněného ve smyslu ustanovení § 42 správního řádu, který byl správnímu orgánu doručen dne 10. 9. 2008. V této souvislosti se tedy také jeví irelevantními odkazy občanského sdružení na judikaturu vztahující se k případnému uplatnění trestní odpovědnosti a výzvy k informování orgánů činných v trestním řízení. Konečně je třeba zdůraznit, že správní orgán v žádném případě nepředjímá platnost jiné dokumentace, např. zásad územního rozvoje ve smyslu nového stavebního zákona, jak je připomínkováno. Správní orgán naopak plně respektuje ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 a vychází z platné právní úpravy, jak je ostatně podrobně popsáno v rámci vypořádání připomínky ad A/I.

V připomínce označené A/V, občanské sdružení uvádí: „Pochybení jak zpracovatele, tak i nadřízeného orgánu územního plánování, podle našeho názoru spočívá mimo jiné v tom, že v situaci, kdy ÚP VÚC neobsahuje závazně schválený koridor pro R43, zpracovatel zapracoval do návrhu ÚP trasu R43 a navrhuje, aby byla schválena jako veřejně prospěšná stavba. Zpracovatel by měl dobře vědět, že jednotlivé stupně územně plánovací dokumentace mají svůj specifický a nezaměnitelný úkol v procesu územního plánování a že v absenci Zásad územního rozvoje JMK je to pouze ÚP VÚC BSRA, kde se podle ust. § 9 odst. 1 mohou vymezit a závazně schválit hlavní koridory dopravy.“

Uvedená připomínka se opět vztahuje k problematice závaznosti obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 a vymezení trasy - koridoru pozemní komunikace R 43. Správní orgán je proto nucen opětovně odkázat na skutečnosti uvedené v rámci vypořádání připomínky uvedené ad. A/I, bod A1. Stavební zákon sám výslovně řeší problematiku závazné části územního plánu velkého územního celku  do doby vydání zásad územního rozvoje, a to v ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, kde je uvedeno, že cit.: „Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, …“.

Trasa pozemní komunikace R43 je přitom nepochybně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. h) a i) stavebního zákona citovanou plochou a koridorem umožňujícím umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku BSRA. Tomuto závěru ostatně svědčí i výsledky uvedené ve zprávě o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN. Navržený územní plán, tedy plně respektuje ÚPN VÚC BSRA a platný právní stav.

V připomínce označené A/VI, občanské sdružení uvádí: „R43 jako hlavní koridor dopravy v ÚP VÚC BSRA závazně schválena není. Můžeme odkázat na stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj čj. 18520/2006-64 vydané usnesením MMR ze dne 16.7.2006, které vydal ředitel odboru územních vazeb ing. arch. Kalivoda (specificky na část A1 předmětného stanoviska, poslední odstavec na str. 2). V tomto stanovisku nadřízený orgán jasně uzavřel, že „Výše uvedené potvrzuje, že vedení ani koridor D43/R43 nebyly ve schváleném územním plánu velkého územního celku závazně ani směrně vymezeny …“ Vzhledem k opakovaným nesprávným tvrzením JM kraje byl o stanovisko k R43 požádán premiér republiky. Po prověření situace a nařízeném místním šetření na Krajském úřadě JMK premiér potvrdil ve svém dopise č.j. 04193/06-POV skutečnost, že R43 není schválena. Uvedl: „... usnesení vlády ČR vycházelo z posouzení situace na jižní Moravě, t.j. že koridor pro R43 Brno – Svitavy nebyl závazně schválen ... v ÚP VÚC BSRA ... Tento koridor nebyl schválen ani v žádné ze změn a dodatků ÚP VÚC BSRA.“ Protože Krajský úřad ani po vydání výše citovaného stanoviska svého nadřízeného orgánu se jím neřídil, pokoušel se předmětné stanovisko zvrátit a pokoušel se nepochopitelně jednáními, o kterých nebyly pořízeny zápisy, prosadit R43 jako závaznou a veřejně prospěšnou stavbu do ÚP obce Jinačovice (což se mu nepovedlo prosadit), bylo nutné v dané věci dále s MMR jednat. Můžeme proto dále odkázat na sdělení náměstka ministra MMR ze dne 16.8.2007, které bylo vydáno pod čj. 21293/2007-5 a které bylo v kopii zasláno jak řediteli Krajského úřadu JMK, tak i přímo na odbor OÚPSŘ KrÚ JMK. V tomto sdělení náměstek ministra zodpovědný za územní plánování na MMR autoritativně konstatoval, že „Koridor komunikace D43/R43 není obsažen v závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace“. Tím bylo s konečnou platností potvrzeno, že v žádném podřazeném ÚP obce v rámci regionu pokrytého platným ÚP VÚC BSRA nemůže být ani navržena ani schválena trasa komunikace R43, neboť její koridor není vymezen v nadřazeném, závazném a platném ÚP VÚC BSRA a vymezení koridoru takového typu komunikace (hlavní koridor dopravy) stavební zákon explicitně požaduje v úrovni vyšší než je územní plán obce. Územní plán obce tedy nemůže být tím územním plánem, který plochy pro dopravní komunikaci závazně a jako první vymezí. Lze také odkázat i na usnesení vlády č. 741/1999, které v bodě e) přílohy 1 dalo úkol i ministru pro místní rozvoj „o vedení koridoru R 43 Brno - Svitavy definitivně rozhodnout až po schválení územního plánu velkého územního celku Brněnské aglomerace“. Pořizování ÚP VÚC Brněnské aglomerace bylo sice zahájeno, ale v době, kdy vznikly krajské úřady a KrÚ JMK převzal tento proces pořizování, nedošlo k jeho dokončení a požadovaný ÚP VÚC nebyl pořízen. Tedy ani v tomto procesu nebyl předmětný koridor schválen. Koridor R43 se nepodařilo KrÚ JMK vymezit ani v procesu pořizování ÚP VÚC JMK, který KrÚ JMK zahájil pořizováním územní prognózy JMK a kterou veřejnou vyhláškou v roce 2004 ohlásil jako dokument projednávaný podle § 21 odst. 6 (starého) stavebního zákona. MMR postup KrÚ šetřilo a úrovně ministra MMR bylo písemně konstatováno, že proces neproběhl správně. Následně příslušná ředitelka odboru na MMR zastavila předmětný proces pro nesoulad se stavebním zákonem.“

Ve výše podané připomínce občanské sdružení dokumentuje z jakých podkladů vycházelo pro svůj závěr o tom, že  R43 není závazně schválena jako hlavní koridor dopravy v ÚP VÚC BSRA. V této souvislosti je třeba uvést, že je odkazováno na dokumenty, které nejsou pro pořizovatele právně závazné, čemuž ostatně svědčí i již výše zmiňovaná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN, jak již bylo podrobně popsáno u vypořádání připomínky ad. A/1, bod A1. O závaznosti koridoru R43 ve vazbě na ÚP VÚC BSRA svědčí jak koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu JMK vydané ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona dne 2. 11. 2007 č.j. JMK 143864/2007, pod  SpZn. S-JMK 111139/2007/OÚPSŘ, které je pro správní orgán  dle ustanovení § 4 odst. 2, písm. b) stavebního zákona závazným podkladem, tak zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R 43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN, a zejména pak přímo zákonné ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, jehož rozbor byl již podrobně podán v rámci vypořádání připomínky ad. A/1, bod A1 na níž v této souvislosti plně správní orgán odkazuje. Výše popsané skutečnosti plně platí i pro další připomínku uplatněnou občanským sdružením.

V připomínce označené A/VI, občanské sdružení uvádí: „Po nabytí účinnosti nového stavebního zákona k 1.1.2007 se k R43 vyjádřil KrÚ JMK ve sdělení čj. JMK 4348/2007 z 24.1.2007, kde v bodě e) potvrdil, že „Koridor komunikaceD43/R43 není součástí závazné části schváleného ÚP VÚC BSRA“ Následně KrÚ JMK v rozporu s výše uvedeným stanoviskem z 24.1.2007 začal uvádět svůj „názor“ (sic !), že koridor R43 se stal závazným ke dni nabytí účinnosti nového stavebního zákona (tj. k 1.1.2007) tím, že v novém stavebním zákonu je přechodné ustanovení v § 187 odst. 7, které definuje co je obsahem závazných částí ÚP VÚC po nabytí účinnosti nového stavebního zákona a že díky tomuto ustanovení se R43 stala od 1.1.2007 bez dalšího závazně schválenou. Podle důvodové zprávy předložené do Parlamentu je k tomuto článku zákona zdůvodněno, že toto přechodné ustanovení bylo zařazeno, aby platnost části územně plánovací dokumentace byla ukončena. Doslova se zde uvádí: „Protože do doby schválení zásad územního rozvoje budou ještě platit staré územní plány velkých územních celků, je potřeba ukončit platnost těch jejich částí, které zasahují nadměrně do pravomocí obcí a zároveň vyřešit, jak provádět změny těchto plánů v případech, kdy by ještě taková potřeba z naléhavých důvodů nastala (odstavec 7).“ Stejně o ukončení hovoří i výklad zákona sepsaný autory nového stavebního zákona v knize „J. Doležal, J. Mareček, V. Sedláčková, T. Sklenář, M. Tunka, Z. Vobrátilová: Stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami“ vydaný v nakladatelství Linde Praha, 2006. Zde na straně 331 se jasně mluví o ukončení platnosti celé směrné části a částečném ukončení platnosti závazné části. Nesprávný názor KrÚ JMK je formulován následovně (např. citace z vyjádření Krajského úřadu JMK k dokumentaci EIA pro R43 v úseku Kuřim – Svitávka, čj. JMK 131426/2007 z 9.10.2007 (opraveno z 9.9.2007): „Ve smyslu ustanovení § 187 odstavce 7 nového stavebního zákona lze rychlostní komunikaci R43 do doby vydání zásad územního rozvoje považovat za závaznou část územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace.“ Tento „názor“ KrÚ je de facto naprosto opačný, než byl záměr ustanovení § 187 odst. 7. neboť pokud by se postupovalo podle nesprávného názoru KrÚ JMK, pak by se v daném případě nejednalo o ukončení platnosti části územně plánovací dokumentace, ale o nabytí platnosti rozšířené závazné části. Toto je ze strany KrÚ JMK podle našeho názoru naprosto absurdní pokus o výklad. Absurditu a nesmyslnost výkladu prosazovaného KrÚ JMK je možné vidět i na tom, kdyby a contrario byla pravda co KrÚ JMK prohlašuje, pak by došlo k ovlivnění vlastnických vztahů v celém regionu, aniž by cokoliv projednalo Zastupitelstvo kraje, zastupitelstvo obce a dotčené orgány státní správy a aniž by se k věci mohli vyjádřit vlastníci dotčených pozemků. To by bylo nepochybně nejen narušení stavu právní jistoty, ale i postup, který je v příkrém rozporu s Listinou práv a svobod. Akceptování nesprávného „výkladu“ prosazovaného ze strany KrÚ JMK by pak mohlo bez dalšího dojít k vyvlastňování pozemků ležících v takto údajně nově „schváleném“ a „závazném“ koridoru. Jak je vidět z předloženého návrhu ÚP obce Drásov, str. 37, (Kapitola 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ), i tento ÚP přímo navádí k možnosti vyvlastnění.

V rámci vypořádání této připomínky je třeba předně upozornit na skutečnost, že je opětovně označena jako A/VI., ačkoliv takto označena byla již připomínka předešlá. Jak již však bylo uvedeno obsahuje obdobnou polemiku jako připomínka předešlá, vztahující se k závaznosti obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 a vymezení trasy pozemní komunikace R 43. Tentokráte však občanské sdružení odkazuje na dokument Krajského úřadu JMK pod č.j. 4348/2007 ze dne 24. 1. 2007 a publikaci „Stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami“ autorů „J. Doležala, J. Marečka, V. Sedláčkové, T. Sklenáře, M. Tunky, Z. Vobrátilové“ nakladatelství Linde Praha 2006, vztahující se k ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona. V této souvislosti je třeba opětovně důrazně upozornit na právní nezávaznost předkládaných podkladů. I přesto správnímu orgánu na základě veškerých výše podaných skutečností nezbývá než konstatovat, že v rámci pořizování územního plánu nedošlo k žádným pochybením a postup správního orgánu není v rozporu s citovaným komentářem k ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, ale je s ním naopak zcela v souladu. V ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona je výslovně uvedeno, že cit.: „Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby obsažené ve schváleném územním plánu velkého územního celku; ostatní části řešení pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při projednávání a vydání návrhu změny územního plánu velkého územního celku se postupuje přiměřeně podle § 37 odst. 2 až 5, § 38 až 41.“ Trasa pozemní komunikace R43 je přitom nepochybně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. h) a i) stavebního zákona citovanou plochou a koridorem umožňujícím umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku. Tomuto závěru ostatně svědčí i výsledky uvedené ve zprávě o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN.

Pokud se týká opětovně zmiňované připomínky k ochraně vlastnických práv a poznámek o tom, že obce či jednotliví vlastníci nemají možnost vyjádřit se k využití svých pozemků, je tato připomínka občanského sdružení zcela nepochopitelná a v souvislosti s projednáváním předmětného územního plánu zcela irelevantní. Sám proces projednávání územního plánu jakožto opatření obecné povahy v sobě obsahuje zákonem garantované jistoty a záruky jak pro dotčené obce, tak vlastníky dotčených nemovitostí (zejm. možnost uplatnění námitek).   Navíc, jak již bylo zmíněno v rámci vypořádání připomínky ad. A/II, z písemného záznamu pořízeného o průběhu veřejného projednání jednoznačně plyne, že toto veřejné projednávání proběhlo zcela standardně a bez jakýchkoliv kolizí. V jeho rámci nebyla uplatněna ani jediná námitka či připomínka, která by se vztahovala k problematice R43. Koridor R43 je navíc v dotčeném území majetkově vypořádán, a proto z hlediska ochrany vlastnického práva fyzických osob je tato připomínka zcela irelevantní.

V připomínce označené A/VII, občanské sdružení uvádí: „Podrobný právní rozbor § 187 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vypracovaný Ekologickým právním servisem Brno, který byl zaslán i Ministerstvu pro místní rozvoj a které tento rozbor nijak nerozporovalo, je v Příloze 2. Tento rozbor zahrnuje i problematiku tzv. směrné části ÚP VÚC a uzavírá „Na základě tohoto závěru je proto nutné konstatovat, že směrné části ÚP VÚC pozbyly k 31.12.2006 platnosti.“ V tomto směru se tento závěr naprosto shoduje i se stanoviskem náměstka ministra MMR ze dne 16.8.2007, které bylo vydáno pod čj. 21293/2007-5 a které bylo v kopii zasláno jak řediteli Krajského úřadu JMK, tak i přímo na odbor OÚPSŘ KrÚ JMK. V tomto sdělení náměstek ministra zodpovědný za územní plánování na MMR, autoritativně konstatoval, že  „Směrná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace pozbyla podle ust. § 187 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souvislosti s účinností toho zákona dnem 1.1.2007 platnosti. Je proto zcela bezpředmětné vést spor o to, zda koridor D43/R43 byl v minulosti obsahem směrné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace či nikoliv“.

Správní orgán je v souvislosti s výše uvedenou připomínkou opětovně nucen konstatovat, že rozbor Ekologického právního servisu není právně závazným, jakož i odkazované stanovisko náměstka ministra MMR ze dne 16. 8. 2007, č.j. 21293/2007-5. Výše odkazovaná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN navíc dochází k opačnému stanovisku než zmiňované podklady.

V připomínce označené A/VIII, občanské sdružení uvádí: „ÚP VÚC BSRA nezavedl ani žádnou územní rezervu nebo jinou územní ochranu pro koridor R43, ani tento koridor nevymezil (viz ust. § 29 odst. 2 starého stavebního zákona platného v době schválení ÚP VÚC BSRA vládou). Proto nelze žádnou ochranu nebo historické, ale platné, územně plánovací opatření promítat do nově připravovaného územního plánu obce. Pokud takové opatření bylo začleněno do původního ÚP obce, pak se jednalo o protiprávní postup a toto musí být bezodkladně v novém ÚP obce napraveno. Není totiž možné vlastníkům pozemků mařit jejich vlastnické právo garantované Listinou práv a svobod a jakkoliv jejich právo omezovat nad rámec zákonně přijatých opatření. Poukazuje se v této souvislosti na doslovný obsah ÚP VÚC BRSA, kde nejen není koridor R43 schválen či vymezen, ale naopak je zde zpochybňována celá R43 a je zde teprve dán úkol pro zpracování budoucích územně plánovacích podkladů, kde by se měla diskutovat otázka, zda trasa silnice 43 se má modernizovat ve stávající poloze nebo zvažovat jiná trasa.“

K opětovné polemice o závaznosti obsahu ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 a vymezení trasy resp. koridoru pozemní komunikace R 43 je správní orgán nucen opětovně odkázat na skutečnosti uvedené v rámci vypořádání připomínky uvedené ad. A/I, bod A1. Stavební zákon sám výslovně řeší problematiku závazné části územního plánu velkého územního celku  do doby vydání zásad územního rozvoje, a to v ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona, kde je uvedeno, že cit.: „Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, …“. Trasa pozemní komunikace R43 je přitom nepochybně ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. h) a i) stavebního zákona citovanou plochou a koridorem umožňujícím umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu. Ve smyslu citovaného ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona se tedy ex lege plocha a koridor R43 považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku BSRA. Tomuto závěru ostatně svědčí i výsledky uvedené ve zprávě o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci územně plánovacích procedur týkajících se záměru rychlostní silnice R43 ze dne 10. 1. 2008 pod sp.zn. 651/2007/VOP/SN. Navržený územní plán, tedy plně respektuje ÚPN VÚC BSRA a platný právní stav. Pokud se týká opětovné zmínky o dopadu na vlastnické vztahy v dotčeném území, odkazuje plně správní orgán na skutečnosti uvedené výše v rámci vypořádání připomínek A/II a opakované A/IV.

V připomínce označené A/IX, občanské sdružení uvádí: „Při jakémkoliv odvolávání se na dokument Politika územního rozvoje z roku 2006 (PÚR 2006) je nutné jasně vyložit právní postavení tohoto dokumentu. Tento dokument má zavádějící název totožný s teprve připravovaným dokumentem Politika územního rozvoje (PÚR 2008), který je v současnosti veřejně projednáván a je vytvářen na základě nového stavebního zákona, který nabyl účinnosti k 1.1.2007. Dokument PÚR 2006 není dokumentem, který by jakkoliv snižoval význam a platnost ÚP VÚC BSRA. Dokument PÚR 2006 je rezortní koncepcí, která byla podle vyjádření MMR vytvořena ne podle stavebního zákona, ale podle kompetenčního zákona. Nicméně věcně je zajímavé zdůraznit, že odborně zpracovaný PÚR 2006 uvádí na str. 19 v bodě (36) pro „OB3 Rozvojová oblast Brno“ kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, kde je dán úkol budoucímu územnímu plánování „b) vyřešit umístění koridoru rychlostní silnice R43 Brno–Moravská Třebová“ Tento úkol sice nějak „pozapomněl“ na existenci platného a pro MMR závazného usnesení vlády č. 741/1999, kde je závazně specifikován jiný koridor, tj. koridor Brno – Svitavy, nicméně úkol „vyřešit umístění koridoru“ jasně a konzistentně potvrzuje skutečnost, že se jedná o koridor, který doposud „umístěn není“.

Správnímu orgánu je známo, že dokument Politika územního rozvoje z roku 2006 není Politikou územního rozvoje ve smyslu § 31 a násl. stavebního zákona. Správní orgán mu také nepřisuzuje účinky uvedené v ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona. Je respektováno toliko usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 561 o Politice územního rozvoje České republiky ve smyslu § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a jeho vyhlášky č. 500/2006 Sb., v příloze č. 7 II. „Obsah odůvodnění ÚP odst. 1“, kde se uvádí cit.: Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména a) až c). Přitom § 53 odst. 4 uvádí cit.: Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a v odst. 5 uvádí cit.: Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem je a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4.

V připomínce označené A/X, občanské sdružení uvádí: „Dokumenty PÚR 2008 a Zásady územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) nemají v této chvíli žádnou právní relevanci k procesu pořizování nového ÚP obce, protože nejsou v žádné formě žádným orgánem schváleny. Nicméně lze podotknout, že PÚR 2008 nemá přímý vliv na územní plán obce, neboť obecně definovaný koridor pro R43 v PÚR 2008 bude muset teprve být konkretizován v ZÚR JMK. Stávající formulace v veřejně projednávaném návrhu PÚR 2008 nijak nelze interpretovat, že mají dopad na vedení R43 přes konkrétní obce, tedy ani přes obec Drásov. Jak je zde doloženo ani PÚR 2008 nepokládá R43 za schválenou, naopak se požaduje pilotní projekt prověřující proveditelnost. Vzhledem k nevyřešeným problémům s vedením koridoru R43 jižně od obce Drásov není vyloučeno, že koridor R43 nikdy přes obec Drásov nepovede, protože bude buď pouze provedena modernizace I/43 ve stávající trase s doplněním obchvatů obcí (viz usnesení vlády č. 1064/2007, kde je přijata koncepce vybudovat obchvaty obcí Lipůvka a Lažany) nebo bude realizována tzv. varianta č. 3 z oficiálně projednávané dokumentace EIA, kde tato varianta reprezentuje vedení R43 v trase s obchvaty Lipůvky a Lažan. Toto řešení dokládá i mapa z oficiálního materiálu (viz http:// tomcat. cenia.cz/eia/ detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP118 ).“

Správní orgán je nucen v souvislosti s touto připomínkou konstatovat, že nijak nezpochybňuje tvrzení občanského sdružení. Politika územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 31 a násl. stavebního zákona není v době vydání územního plánu pořízena ani schválena a taktéž zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 a násl. stavebního zákona nejsou vydány a nemají k procesu pořizování předmětného územního plánu žádnou relevanci. Správní orgán jim také tudíž žádnou relevanci nepřičítá a nezohledňuje je v rámci pořizování a vydání územního plánu. Tvrzení občanského sdružení o tom, že Politika územního rozvoje nemá přímý vliv na územní plán je však mylné, neboť po jejím schválení bude ve smyslu § 31 odst. 4 stavebního zákona závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů. Pokud se týká polemik o EIA, je s ohledem na stanoviska příslušného dotčeného orgánu v této věci a řádné projednání územního plánu bezpředmětná. Bude-li v budoucnu obsahem Politiky územního rozvoje, potažmo zásad územního rozvoje jiná varianta, bude samozřejmě správním orgánem ve smyslu § 31 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona respektována. Jak však již bylo výše několikráte uvedeno, správní orgán vychází z platného právního stavu a respektoval závazné podklady pro pořízení územního plánu.

V připomínce označené A/XI, občanské sdružení uvádí: „Dodává se, že vedení R43 v koridoru, který měl odůvodnění před 70 lety, je zásadní chybou územně plánovacího procesu, neboť tzv. Hitlerova dálnice nebyla navržena pro obslužnost českého území a města Brna, ale pro spojení německého města Breslau a rakouského hlavního města Vídně. Po změně hranic Německa a Polska na konci druhé světové války došlo k zásadní geopolitické změně v daném území a dnes hlavní a intenzívně využívaný koridor dopravy, ať již železniční, tak i silniční dopravy, je veden a ve zcela jiném směru, a to ve směru z Dolního Rakouska do oblasti Katovic a Krakova. Toto dokládají následující mapy Ministerstva dopravy. Jediným efektivním řešením dopravy v prostoru severně od Brna, které současně řeší jak silnici 43, tak i napojení Blanska a Tišnova na Brno a na dálnici D1 je řešení se severním obchvatem Kuřimi (projednávaným v současné době v EIA předložené ŘSD) a plnohodnotným obchvatem Brna vedeným nejkratší trasou k dálnici D1, tj. trasou Boskovickou brázdou v úseku Čebín – Ostrovačice. Toto řešení také logicky navazuje na plánovaný obchvat Čebína a Hradčan a umožňuje optimální obslužnost ve směru od Tišnova. Z hlediska obce Drásov je toto řešení naprosto ideální, neboť místo vedení transevropské dálniční komunikace pouze desítky metrů od obytné zástavby v Drásově zůstane tato oblast z hlediska územního plánování naprosto nepoškozena a bude moci bez omezení plnit funkci klidové rezidenční oblasti, jak požadují nejnovější normativní dokumenty z hlediska hlučnosti (viz v současnosti pořizované hlukové mapy pro hlavní komunikace a hlavní aglomerace). Návrh územního plánu obce Drásov, tak jak byl předložen je pro obec do značné části likvidační a přitom nepochybně existují, jak je dokumentováno, alternativy, které mohou obec Drásov pomoci rozvíjet. Stávající návrh územního plánu je proto zásadně chybný, neboť nejen se neopírá o platné nadřazené územně plánovací dokumenty, nejen protiprávně omezuje vlastnická práva občanů, ale i totálně rezignoval na hlavní účel územního plánování, tj. zajištění takového využití území, aby „bylo k životu“ pro občany.“

Jak vyplývá z výše uvedené připomínky A/XI, občanské sdružení v ní prezentuje svoje názory na vedení a možné umístění trasy pozemní komunikace R43. Je však třeba připomenout, že v procesu pořizování územního plánu bylo vycházeno ze stanovisek příslušných dotčených orgánů, jakožto odborných garantů příslušných oblastí veřejné správy, které neshledaly na předkládaném územním plánu v tomto ohledu závad. Správnímu orgánu tedy není zřejmé, z čeho občanské sdružení dovozuje chybnost návrhu územního plánu, z čeho dovozuje skutečnost, že se neopírá o platné nadřazené územně plánovací dokumenty, a protiprávně omezuje vlastnická práva občanů, když z vypořádání výše uvedených připomínek, a to zejména A/I, A/II a opakovaná A/VI lze jednoznačně dovodit, že naopak plně respektuje závaznou část ÚPN VÚC BSRA z roku 1985 ve znění § 187 odst. 7 stavebního zákona a respektuje majetkově vypořádanou  trasu pozemní komunikace R 43, proti níž ze strany nejen vlastníků dotčených pozemků, ale ani obyvatel obce Drásov nebyla uplatněna jediná námitka či připomínka.

V rámci písemně uplatněných připomínek, které správní orgán obdržel dne 10. 9. 2008 dále občanské sdružení uplatnilo pod bodem „B“ podnět ve smyslu § 42 správního řádu k zahájení řízení z moci úřední a dále pod bodem „C“ požadavek na prošetření postupu zpracovatele územního plánu ve spolupráci s Českou komorou architektů. Správní orgán v této souvislosti zaslal občanskému sdružení pod č.j. OÚPSŘ 15018/2780/817/08-ŽE/ČH dne 17. 9. 2008 podání, ve kterém po přezkoumání postupu ve věci vydání předmětného územního plánu a mj. s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem zkonstatoval, že neshledal porušení zájmů chráněných normami veřejného stavebního práva, a tudíž důvody k zahájení řízení z moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu, a tudíž také ani důvody k podnětu k České komoře architektů na prošetření postupu zpracovatele územního plánu.

Občanské sdružení na závěr podaných připomínek uvedených ad. A/I – A/XI (přičemž označení A/VI je shodně uvedeno 2x) uvádí „Další připomínky k Návrhu ÚP“.

Správní orgán v této souvislosti konstatuje, že v samostatné příloze č. 1 jsou pod bodem A 6. až A 26. uvedeny všechny citace z textové části návrhu územního plánu, kde je zmínka o rychlostní silnici R 43 jmenovitě, přičemž u všech těchto částí je občanským sdružením vznesen požadavek na vypuštění celého znění jím citovaného textu.

Situování trasy silnice I. třídy označené jako R43 Brno – Moravská Třebová (úsek Kuřim – Svitávka), včetně jejího popisu v celé textové části, bylo převzato zpracovatelkou koncepce dopravy v ÚP ze studie vypracované firmou HBH v říjnu 2006. Do vypracování a vydání zásad územního rozvoje, které pořizuje KÚ JMK je tato studie jediným (s občany obce diskutovaným) smysluplným podkladem. Pro úplnou informovanost občanského sdružení se uvádí, že návrh územního plánu musí být zpracován projednán a následně vydán jako invariantní.

Pokud ZÚR pořízená a vydaná KÚ JMK zohlední jiné řešení trasy rychlostní silnice R43 budou ji dotčené územní plány plně respektovat.

S ohledem na (opakovaně citovanou) závaznost části územního plánu velkého územního celku BSRA, vztahující se k ploše a koridoru rychlostní silnice R43 ve vazbě na ustanovení § 187 odst. 7 stavebního zákona a skutečnosti v této souvislosti podrobně zmiňované v rámci vypořádání připomínky označené A/1, bod. A1 je správní orgán nucen konstatovat, že navrhovaná vypuštění není možno provést.

D. Grafická část odůvodnění územního plánu Drásov

II.1	Koordinační výkres					                                        1 :   5 000

II.2 	Výřez z koordinačního výkresu                     	                                        1 :   2 000

II.3	Výkres širších vztahů					                                        1 : 25 000

II.4    	Výkres předpokládaných záborů půdního  fondu                                             1 :   5 000

P o u č e n í :

Proti územnímu plánu Drásov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ladislav Vojanec							                     Jiří Šup

místostarosta městyse                                                                                   starosta městyse

Opatření obecné povahy – územní plán Drásov   bylo  vydáno   Zastupitelstvem městyse Drásov  dne 29. 12. 2008   usnesením …........

Opatření obecné povahy – územní plán Drásov nabylo účinnosti  dne................2008.